ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1

2 часа

РАСЧЁТ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ С КОНДЕНСАТОРАМИ

1. Цель работы

Приобретение практических навыков  расчета электростатических цепей с конденсаторами.

2. Обеспечивающие средства

2.1. Методические указания по выполнению практической работы;

2.2. Калькуляторы.

3. Литература

3.1. В.С.Попов «Теоретическая электротехника», §§ 4.8-4.9

3.2. Ф.Е.Евдокимов «Теоретические основы электротехники», §§ 7.4-7.6

4. Задание

4. К батарее конденсаторов С1 – С8 подведено постоянное напряжение U. Определить напряжение на каждом конденсаторе U1, U2…U8; заряд каждого конденсатора Q1, Q2…Q8; энергию электрического поля каждого конденсатора W1, W2…W8  и энергию конденсаторной батареи W.

Выполнить проверку соотношения W= W1+W2+…+W8 .

Данные для расчетов (по вариантам) взять из таблицы 1.

5. Технология работы

5.1. Записать номер работы, тему, номер варианта, в краткой форме условие задачи.

5.2. Изобразить схему электрической цепи в соответствии с данными своего варианта.

5.3. Проанализировать структуру электрической цепи, определить способы соединения элементов.

5.4. Определить эквивалентную ёмкость C.

5.5. Вычислить заряд всей батареи Q=C∙U.

5.6. Найти напряжение и заряд на каждом конденсаторе, используя свойства последовательного и параллельного соединений конденсаторов.

5.7. Вычислить энергию электрического поля каждого конденсатора и конденсаторной батареи.

5.8. Убедиться, что энергия электрического поля конденсаторной батареи равна сумме энергий электрического поля всех конденсаторов W= W1+W2+…+W8.

6. Требования к отчёту

6.1. Схему электрической цепи выполнять с применением чертёжных инструментов.	6.2. Вычисления начинать с записи  расчётных формул в общем виде.

6.3. Размеры величин указывать в системе СИ.

7. Контрольные вопросы

7.1. Понятие электрической ёмкости.

7.2. Энергия электрического поля конденсатора.

…

Пояснительная записка

Поля: слева -25 мм, справа – 10 мм, вверху и внизу – 15 мм.. Шрифт Times New Roman, 12 пт., название разделов - жирный, курсив, по центру. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № - шрифт Times New Roman, 12 пт., прописными, по центру. ТЕМА РАБОТЫ –12 пт. прописными жирными, по центру. Расстояние между строк – 1 интервал; между разделами – 2 интервала.