ОГБПОУ “Томский политехнический техникум”

Методические рекомендации по выполнению практических работ учебной дисциплины   «ТОПОГРАФИЧЕСКОЕ  ЧЕРЧЕНИЕ» Сборник №1

(  Рекомендации  к разделу 1. Основы оформления конструкторской документации  )

2017

Методические указания подготовлены в помощь студентам при выполнении практических  работ и упражнений по дисциплине «Топографическое черчение», (сборник 1) обучающихся по специальности-

| 21.02.11 | «Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых» |
| --- | --- |

Составители:

Петлина Л.В. преподаватель  ОГБПОУ  «ТПТ»

Методические указания  рассмотрены и одобрены решением заседания  ЦМК общепрофессиональных дисциплин  «ТПТ»   октября 2017г.

Рецензенты:

- преподаватель ОГБПОУ  «ТАДТ» Руднева Л.И.

- Преподаватель  ОГБПОУ  «ТПТ»  Чекалина В.

Содержание перечня упражнений

- Линии чертежа

- Нанесение размеров на чертеже

- Построениеплоскости треугольника по заданным координатам

- Технический рисунок модели

- Проекции модели

- Выполнение разрезов геометрической модели

- Чертеж вала

- Эскиз детали

- Соединения резьбовые

Упражнение «Линии чертежа»

Задание: На заданном  неполном чертеже ( страница 7 рабочей тетради) закончить все начатые линии чертежа.

Обеспечивающие средства: Рабочая тетрадь;. Чертежный инструмент; раздаточный материал;

Цель занятия:  Сформировать умения  правильного вычерчивания линий  согласно ГОСТ2.303-68

Теоретическая часть: При выполнении любого чертежа основными элементами являются линии. Согласно ГОСТ 2.303-68 для изображения изделий на чертежах применяют линии различных типов в зависимости от их назначения, что способствует выявлению формы изделия.

Технология работы:

1.В рабочей тетради  ( страница 7) представлен макет предлагаемого чертежа

2. Условно представив  толщину указанных линий достроить чертеж

3. Обвести контуры основной сплошной линией

Упражнение. Раздел1.Тема: « Нанесение размеров на чертежах деталей простой конфигурации»

Задание. Перечертить в тетрадь в М 1:1 прокладку и пластину

(один из вариантов), определяя размеры по клеткам Сторона клетки

5 мм. Проставить размеры в соответствии с ГОСТ 2.307-68

Оборудование урока:Рабочая тетрадь ; чертежный инструмент ;призентация .

Цель занятия:Сформировать умения  в соответствии с ГОСТ проставлять рзмеры на чертежах

Теоретическая часть

. Размеры на рабочих чертежах проставляют так , чтобы ими удобно было пользоваться в процнссе изготовления деталей.

Общее количество размеров на чертеже должно быть мини-мальным, но достаточным для изготовления и контроля изделия. Обязательно нанесение габаритных размеров. Не допускается пере-сечение размерных и нежелательно пересечение выносных линий. Размерные числа не допускается разделять или пересекать какими бы то ни было линиями чертежа.

Технология работы:

1.Выполнив чертеж детали в тонких линиях необходимо приступить к нанесению размеров, начиная с габаритного размера. Наименьшие по значению размеры наиболее приближены к изображениям

2.Важно на чертеже ( если несколько отверстий ) указать межцентровые расстояния отверстий

3. при половинчатом разрезе указать размеры внутренних контуров со стороны

разреза,  а внешние контуры привязать к виду изделия,.

.4. Остальные размеры по вышепредставленным примерам.

Пример выполнения  упражнения

Упражнение «Построение плоскости треугольника по заданным координатам»

Оборудование занятия: Раздаточные карточки с вариантами задач Рабочая тетрадь с конспектом и примерами построений ,

Цель занятия:  Научить проецировать плоскость по заданным координатам на  три взаимно перпендикулярные плоскости  в эпюре и октанте

Теоретическая часть : Проекционное черчение- основа машиностроительного черчения .В начертательной геометриипространственные фигуры изучаются по их проекционным отображениям. Выполнение заданий на точки, плоскости  развивает пространственное воображение., без которого немыслимо никакое инженерное творчество. Изображение предмета на чертежах выполняют методом прямоугольного проецировния  ( ортагонального).Начинают тему проецирования с построения на эпюре и октанте точки , плоскости .Одной проекции недостаточно, чтобы понять форму предмета Наиболее полное представление даёт проецирование на три взаимно перпендикулярные плоскости проекций: фронтальную , горизонтальную, профильную.  Изучив, как строят проекции плоских фигур, ,прямых , отрезков ,точек.т.е. элементов которые образуют предметыможно перейти к построению моделей. На рисунке показано проецирование на три плоскости проекций.

Рис. Проецирование точки

Если построить  проекции  двух точек и одноименные на плоскостях проекций соединить \\\\\.т получаются проекции прямых.

Рис. Проецирование отрезка пряиой

Рис. Проецирование плоскости треугольника

Технология работы:

По координатам вершин А, В и С построить

комплексный чертеж треугольников

а) - А(20,5,32); В(20,15,15); С(20,32,5);

б) - А(45,10,15); В(20,25,40); С(10,30,10);

в) - А(40,10,20); В(10,25,30); С(30,40,5).

Определить его положение относительно плоскостей проекций.

пример построения плоскости в эпюре

а) - вершины треугольника находятся на одинаковом расстоянии

от профильной плоскости проекций (х=20), следовательно,

треугольник расположен в плоскости уровня (профильной);

б) - треугольник АВС расположен в плоскости

перпендикулярной горизонтальной плоскости проекций

(горизонтально - проецирующей);

Упражнение  «Технический рисунок»

Обеспечивающие средства: Рабочая тетрадь с конспектом ; чертежный инструмент ;модели.

Цель занятия:Научить изображать от руки технические детали простой формы  .Изучить правила выполнения технических рисунков.

Теоретическая часть : В основу технического рисунка положен тот или иной вид аксонометрии, поэтому рисунок строится на аксонометрических осях. Все построения выполняют от руки на глаз.Для придания большой наглядностирисунку желательно с помощью легких штрихов дать оттушовку т.е. нанести тени на предмете, считая , что свет падает на него слева сверху.

Технология работы:

- -на листе РТ построить оси изометрии

- В тонких линиях нанести последовательно аксонометрию ,т.е. наглядную форму

- модели.

- Выбрать способ оттушовки: Штриховку, шраффировку, точечную оттушовку.

- Нанести светотени на модель

- На телах вращения учесть блики

- Обвести контуры модели основной сплошной линией.

Выбор варианта в приложении  «Модели для технического рисунка»

Упражнение « Проекции модели»

Задание: В рабочей тетради по наглядному изображению построить три про екции модели и нанести размеры.

Содержание листа: Комплексный чертёж модели  ( 3проекции).

- Обеспечивающие средства: модели тел на раздаточных карточках;

Цель занятия:   Научить выполнять комплексные чертежи моделей по натурным образцам с карточекс заданиями. Построение моделей развивает пространственное воображение и закрепляет навыки выполнения чертежей.

Теоретическая часть

При выполнении задания необходимо правильно расположить изображения на чертеже. На фронтальной плоскости проекций следует поместить то изображение, которое наиболее полно представляет основные формы и размеры модели.

Если изображенная модель имеет плоскости симметрии, то её чертёж начинают выполнять с проведения соответствующих осей симметрии. Если же плоскостей симметрии нет, то выполнение чертежа обычно начинают с изображения опорной поверхности, которая определяет вертикальное (или

горизонтальное) расположение модели.Все линии внутреннегоневидимого контура

изображают на чертежах проекционного черченияштриховыми линиями.

Рис. Проецировние на комплексном чертеже

Технология работы:

- Мысленно выбрать изображение, принимаемое за фронтальную проекцию, масштаб и скомпоновать изображения.

- Построить оси эпюра и в тонких линиях выполнить 3 проекции модели с невидимыми линиями.

- Нанести размеры.

- Построив оси «ИЗ», построить аксонометрию модели.

- Обвести основной сплошной линией видимые контуры модели.

- Пример выполнения работы

Упражнение  «Выполнение разрезов геометрической модели»

Задания по теме «Выполнение разрезов» заключаются в построении третьей проекции де-тали по двум заданным. Кроме этого, требуется выполнить разрезы по  схеме половинчатого разреза. Нанести размеры.

Обеспечивающие средства:

Цель занятия:  Научить применять основные правила выполнения разрезов в соответствии с ГОСТ 2.305-68.

Теоретическая часть :

Изображения на чертежах должны давать ясное представление о внешнем виде и внутреннем устройстве предмета.

Внутренние очертания невидимые снаружи, показывают штриховыми линиями. Однако при изображении деталей со сложным внутренним устройством большое количество штриховых линий затрудняет чтение  чертежа. По такому чертежу трудно представить форму детали, а также нельзя поставить размеры.

Чертёж детали можно сделать более ясным и наглядным, применив способ условного изображения, называемый  разрезом.

Согласно ГОСТ 2.305-68, разрезом называется изображение предмета, мысленно рассеченного одной или несколькими секущими плоскостями.

На разрезе показывают то, что получается в секущей плоскости, и то, что расположено за ней. Отсеченную часть предмета, расположенную между глазом наблюдателя и секущей плоскостью, мысленно удаляют.

б) вертикальные – когда секущая плоскость перпендикулярна горизонтальной плоскости проекций.

Вертикальный разрез называют  фронтальным, если секущая плоскость параллельна фронтальной плоскости проекций, или профильным, если секущая плоскость параллельна профильной плоскости проекций;

В) наклонные – когда секущая плоскость составляет с горизонтальной плоскостью проекций угол, отличный от прямого.

Местный разрез – разрез ограниченной части детали, ограниченный волнистой линией обрыва.

Материал в разрезе штрихуется согласно ГОСТ 2.306-68.

Согласно ГОСТ 2.305-68 устанавливаются условности и упрощения:

- если секущая плоскость совпадает с осью симметрии предмета, то она не показывается, а разрез не подписывается;

- если в разрезе получается симметричная фигура, то совмещается половина вида с половиной разреза (половинчатый разрез);

- тонкие стенки (ребер жесткости, ушки и т.п.) показываются на разрезе не заштрихованными вдоль их длинной стороны;

Технология работы:

- перечертить две заданные проекции

- прочитать проекции т.е. представить объемный образ.

- Определить какие разрезы выполнить и какие использовать условности и упрощения

4..выполнить изображения в тонких линиях

5., проставить  размеры с карточки и

6. обвести основной сплошной линией.

Упражнение  « Вал»

Обеспечивающие средства: Раздаточные карточки с вариантами задач Рабочая тетрадь с конспектом и примерами построений ; чертежные инструменты,

Цель занятия: Научить различать и читать форму деталей типа «Вал» и уметь представить чертеж с сечениями.

Задание : Задание по теме «Разрезы и сечения вала» (заключается в построении главного вида вала (направление взгляда по стрелке А) и выполнении трех указан-ных сечений.

Чертеж необходимо выполнить на формате А3 или А4. Пример выполнения чертежа вала показан на пример

Теоретическая часть :

- рекомендуемый формат листа – А4

- раздаточный материал – детали типа «вал»

Приступая к выполнению чертежа, внимательно изучить правила выполнения сеч ений в соответствии с ГОСТ 2.305 68**.

В тех случаях, когда нельзя выявить форму отдельных элементов детали по виду или размеру, применяют сечения. Сечением называется изображение фигуры, получающейся при мысленном рассечении предмета одной или несколькими плоскостями. На сечении показывают только то, что получается непосредственно в секущей плоскости. Сечения делят на два вида: вынесенные сечения и наложенные сечения. Их обводят основной сплошной линией. Наложенные располагают непосредственно на изображении и обводят тонкой сплошной линией. На рисунках приведены примеры сечений.

Технология работы:

1.  Ознакомится с конструкцией детали.. Задание по теме «Разрезы и сечения вала» (заключается в построении главного вида вала (направление взгляда по стрелке А) и выполнении трех указан-ных сечений

2. Ось симметрии вала вычерчивается в горизонтальном положении , т.к. вал цилиндрическая деталь- (параллельно основной надписи).

3. Главный вид должен давать полное представление о детали (длинную часть можно вычертить с разрывом).

4. Проанализировать форму вала, выбрать способ  изображения сечений

5. Наметить сечения и выполнить их штриховку.

6. Нанести размерные линии. (пример прилагается)

7. Обмерив деталь проставить размерные числа.

8. В графе основной надписи «З» маркировать материал рекомендуемый для валов: сталь 45 ГОСТ 1050-88.

9. Обвести основной сплошной линией.

Технология работы:

1. Задание по теме «Разрезы и сечения вала» (заключается в построении главного вида вала (направление взгляда по стрелке А) и выполнении трех указан-ных сечений.

Упражнение«Эскиз детали»

Содержание листа:  Формат листа, А4. На листе выполняется эскиз средней сложности. Деталь должна быть пустотелой с элементом резьбы, для большей наглядности необходимо выполнить технический рисунок.

Цель задания:

1. Активизировать процесс усвоения умений и навыков пройденного ранее материала;

2. Выработка умений анализировать форму детали и выбирать наиболее целесообразные изображения;

3. Зактрепить навыки выполнения эскизов деталей.

Методические указания:

Эскиз – это чертёж, выполняемый от руки, предназначен для разового использования в производстве.

С эскиза может быть выполнен рабочий чертёж, поэтому он должен содержать все необходимые данные для изготовления детали: виды, разрезы, сечения, размеры и т. Д. Эскиз выполняется в глазомерном масштабе, т.е. изображение детали может увеличено или уменьшено, но при этом пропорциональность элементов детали должна быть сохранена. На эскизах в основной надписи в графе 6 масштаб не указывается. На выносном элементе вместо масштаба пишут слово увеличено.

Главный вид выбирается из расчёта, что он должен давать наибольшее представление о предмете.

Количество изображений должно быть «минимальным», но достаточным. Каждое лишнее изображение – это та же самая ошибка.

Особо обратить внимание на повторение тем «Разрезы» и «Резьбы».

Порядок выполнения эскиза:

1.   Выяснить название и назначение детали;

2. Определить её положение (детали с формой тела вращения располагают так, чтобы ось вращения была параллельна основной надписи чертежа);

3.  Проанализировать форму детали;

4.  Выбрать количество видов (что будет зависеть от формы детали);

5. Продумать какие разрезы, сечения, подготовить формат бумаги, выполнить рамку и основную надпись;

6. Продумать композиционное расположение изображений на листе, провести оси симметрии и центровые линии основных элементов детали, тонкими линиями;

7. Без нажима на карандаш, выполнить изображения детали, начиная с основных, крупных форм и кончая более мелкими элементами детали (проточки, фаски, пазы, галтели, бобышки);

8.  Наметить разрезы и сечения и выполнить штриховку;

9.  Провести выносные и размерные линии. Размерные линии для внутренних и наружных поверхностей надо группировать отдельно. Сначала нанести размерные линии для габаритных размеров, межосевых расстояний, диаметров отверстий и затем для остальных размеров;

10.  Обмерив деталь, проставить размерные числа;

11.Выбрать марку материала по ГОСТ и записать в основную надпись

12.  Обвести чертёж основной сплошной линией;

Рис. Пример простановки размеров при половинчатом разрезе

Упражнение  «Соединения резьбовые»

Зпадание: Построить в рабочей тетради  сборочный чертеж соединения резьбового  в разрезе, состоящего из двух деталей. Образец выполнения представлен. (странице 30)

Цель занятия: Сформировать навыки построения в разрезе соединений резьбовых.

Оборудование занятия:Рабочая тетрадь;. Чертежный инструмент; раздаточный материал  ( по вариантам КОС приложении); Призентация  по теме.

Теоретическая часть :Перед выполнением необходимо изучение тем программы по изображению и обозначению резьб .Задание предусматривает выполнение разрезов на чертежах резьбовых соединений. В практике выполнения машиностроительных чертежей часто встречаются соединения деталей при помощи резьбы. Поэтому до выполнения сборочного чертежа желательно приобрести навыки в изображении фронтальных разрезов резьбовых соединений. На рисунке приведено условное задание. При выполнении задания допустимо соединить половину вида с половиной разреза.

Технология работы:

- Перечертить условное  задание- 2две проекции с карточки.

- Выполнить , как показано б) полный фронтальный разрез

- Выполнить , как показано в) половинчатый фронтальный разрез , что будет правильнее

.