Областное государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение

«Томский политехнический техникум»

(ОГБПОУ «ТПТ»)

Методические указания к  решению задач

Практическая работа №1

Теоретические сведения

Гидростатика – раздел гидравлики, в котором изучают законы равновесия (покоя) жидкостей. Гидростатическое давление – это напряжение, возникающее в покоящейся жидкости под действием внешних сил. Гидростатическое давление представляет собой отношение силы к площади и измеряется в Паскалях.

Основное уравнение гидростатики

р =  ро +  ρgh

Гидростатическое уравнение подчиняется закону Паскаля.

Закон Паскаля: давление, производимое внешними силами в любой точке жидкости, передается жидкостью во всех направлениях без изменения.

Выделяют следующие виды гидростатического давления:

- абсолютное (полное) р -  определяется по формулам р =  ро +  ρgh;

р =  ра +  ρgh;

- атмосферное зависит от высоты места над уровнем моря и состояния погодных условий; оно отвечает давлению, развиваемому столбом воды высотой 10 м; в СИ равно 98100 Па.

- избыточное – создается действием столба жидкости и превышает атмосферное и определяется, как разность абсолютного и атмосферного давлений

ризб = р – ра

- вакуумметрическое (разрежение) или вакуум наблюдается, если величина абсолютного давления меньше атмосферного, и определяется

рвак = ра – р

1.   Для решения задачи 1.1 используются формулы:

Рм = Р – Ратм;   Р = Р0 + ρqh;  Р0 = Ратм,    отсюда

Рм = Р0 + ρqh -  Р0;  h = Рм / ρq  (м)

2.   Для решения задачи 1.2 используются формулы:

Р = Р0 + ρqh;   Р0 = Ратм,     отсюда

Р = Ратм + ρqh;  Ратм = Р – ρqh, (Па)

3.   Для решения задачи 1.3 используются формулы:

Рм = Р – Ратм; Р = Р0 + ρqh;  Р0 = Ратм;

Рм = ρqh;  (Па)

4.   Для решения задачи 1.4 используются формулы:

Рм1 - Рм2 = ∆Р;      Рм1  = ρ1 qh ,  Рм2  = ρ2 qh ,

5.   Для решения задачи 1.5 используются формулы:

q 1 h1 = q2 h2 ;  q 1 / q2 = h1 / h2 ;

q 1 = q2 h2 / h1,  (н/м2)

6.   Для решения задачи 1.6 используются формулы:

Ратм = Р + ρqh;   h = Ратм – Р / qh, (м)

7.   Для решения задачи 1.7 используются формулы:

Р = ρqhω = ρqh* (π d2 / 4), Н

Давление во всех сосудах на дно будет одинаковым.

8.   Для решения задачи 1.8 используются формулы:

ρатм = (m1 + m2) / (v1 +v2),

где m1 и  m2 масса первой и второй порции глинистого раствора.

m = qV, тогда ρатм = (ρ1V1 + ρ2V2) / (V1 + V2),    (кг/м)

- Для решения задачи 1.9 используются формулы:

Гидростатический напор определяется:

Н = Ζ + (Р – Ратм / qh),    (м)

Н1  = ΖА + (Р1 – Ратм /  qh)

Н2  = ΖБ + (Р2 – Ратм /  qh)

- Для решения задачи 1.10 используются формулы:

Ζ0 = 2/3 Н – центр ГСД для вертикально установленного щита.

Р =  ρqВН2 / 2 – давление на вертикально установленный щит.

Ζ0 = 2/3 l; l = Н/ sinα; Ζ0 = 2/3 * Н/ sinα – центр ГСД для наклонно установленного щита.

Р =  ρqВН2 / 2 sinα  – давление для наклонно установленного щита.

- Для решения задачи 1.11 используются формулы:

ГСД определяется  Рm = ρqh,    (Па)

Толщина стенок   h = Рm r / ∆,   (м)

С учетом запаса на коррозию δ = k + а,   (м)     (а = 3 ÷ 4)

- Для решения задачи 1.12 используются формулы:

βt = 1 /V1 * (V1 – V2) / (t1 – t2);

V2 = V1 - βt * V1 (t1 – t2),    (м3)

Задачи

  - При бурении скважины вскрыт водоносный пласт с напорными водами. Устье скважины оборудовано манометром, который показывает избыточное давление.

Определить на какую высоту будет фонтанировать вода.

| Избыточное давление, Па | 3,92 * 104 | 4,33 *104 | 5,12 * 104 | 44,1 * 104 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный вес, Н/м | 9810 | 9840 | 9860 | 9810 |
| Ответ, м | 4,0 | 4,4 | 5,2 | 4,2 |

  - Определить атмосферное давление Ратм на поверхности озера, если полное гидростатическое давление на глубине равно:

| Удельный вес, Н/м | 9810 | 9830 | 9820 | 9880 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гидростатическое давление, Па | 5,89 *105 | 5,14*105 | 4,32 *105 | 3,9*105 |
| Глубина, м | 50 | 42 | 29 | 25 |
| Ответ, Па | 98500 | 87140 | 147220 | 143000 |

  - Определить избыточное давление Ризб на забое скважины. Скважина заполнена глинистым раствором.

| Глубина скважины, м | 3650 | 1800 | 2340 | 1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность глинистого раствора, кг/м3 | 1600 | 1250 | 1220 | 1460 |
| Ответ, Па | 5,73 * 107 | 2,21 * 107 | 2,8 * 107 | 1,72 * 107 |

  - На сколько снизится забойное давление в скважине, если глинистый раствор заменить водой.

| Глубина скважины, м | 3200 | 2850 | 2300 | 1500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность глинистого раствора, кг/м3 | 1600 | 1470 | 1300 | 1230 |
| Плотность воды, кг/м3 | 1000 | 1000 | 1018 | 998 |
| Ответ, Па | на 1,88*107 | на 1,31*107 | на 6,4*106 | на 3,4*106 |

  - Определить удельный вес жидкости при помощи способа сообщающихся сосудов. В правое колено налита ртуть, а в левое – жидкость.

| Удельный вес ртути, глинистого раствора, н/м3 | 13,3 * 104 | 1,57 * 104 | 1,1 * 104 | 1,77 * 104 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота столба над поверхностью раздела, h2, мм | 50 | 70 | 120 | 80 |
| Высота столба, h1, мм | 550 | 210 | 155 | 240 |
| Ответ, Н/м3 | 1,2 *104 | 5,2 *104 | 8,5 *104 | 5,9 *104 |

  - Определить высоту, на которую поднимается вода в вакуумметре, присоединенном к баллону, который измеряет недостаток давления до нормального атмосферного.

| Вакуумметрическое давление, Па | 0,93 * 105 | 0,96 * 105 | 0,9 * 105 | 0,99 * 105 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный вес, Н/м3 | 10300 | 9810 | 10800 | 9810 |
| Ответ, м | 0,78 | 0,51 | 1,02 | 0,31 |

  - Определить общую силу давления на дно сосудов различной конфигурации.

| Диаметр сосудов, см | 10 | 7 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Слой жидкости, см | 30 | 15 | 40 | 30 |
| Удельный вес жидкости, Н/м3 | 10800 | 9810 | 10300 | 10020 |
| Ответ, Н | 25,4 | 5,7 | 72,8 | 94,4 |

  - В резервуар, содержащий объем V1 глинистого раствора плотностью ρ1, закачано объем V2 глинистого раствора плотностью ρ2. Определить плотность получившейся смеси.

| Первоначальный объем глинистого раствора, нефти, м3 | 125 | 250 | 350 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Закачиваемый объем глинистого раствора, нефти, м3 | 224 | 620 | 720 | 540 |
| Плотность первоначального объема, кг/м3 | 1760 | 1760 | 768 | 860 |
| Плотность закачиваемого объема, кг/м3 | 1848 | 1920 | 970 | 970 |
| Ответ, кг/м3 | 1816 | 1874 | 904 | 945 |

  - Определить гидростатические напоры Н1 и Н2 в скважинах №1 и №2, вскрывших водоносный горизонт при следующих исходных данных:

| Полное давление в скважине №1, Па | 5 * 106 | 6,2 * 106 | 5,6 * 106 | 4.3 * 106 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полное давление в скважине №1, Па | 2,5 * 106 | 3.1 * 106 | 2,8 * 106 | 2,1 * 106 |
| Удельный вес жидкости, Н/м3 | 9810 | 10300 | 9810 | 10300 |
| Геометрическая высота в скважине №1, м | 200 | 100 | 150 | 300 |
| Геометрическая высота в скважине №2, м | 500 | 450 | 500 | 600 |
| Ответ, м | 700; 745 | 692; 741 | 711; 775 | 708; 794 |

  - Плоский прямоугольный вертикальный щит перегораживает отверстие в канале. За щитом воды нет. Определить общую силу давления жидкости на щит и положение центра гидростатического давления. Положение центра ГСД определить графически.

| Высота щита, м | 3 | 9 | 2 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина щита, м | 2 | 6 | 4 | 5 |
| Удельный вес жидкости, Н/м3 | 9800 | 10300 | 9800 | 10300 |
| Угол наклона щита, градус | - | - | 60 | 45 |
| Ответ, Р, н Ζ0, м | 8,8 *104 2 | 2,5 *106 6 | 1,8 *105 3,1 | 1,3 *106 6,7 |

  - Горное водохранилище расположено на высоте Н, вода из него отводится по трубопроводу. Определить толщину δ стенок трубопровода.

| Диаметр трубопровода, м | 0,8 | 0,5 | 1,0 | 0,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота расположения водоема,м | 1200 | 700 | 500 | 200 |
| Допустимое напряжение на разрыв стенок, Па | 45 *107 | 45 *107 | 45 *107 | 45 *107 |
| Запас на коррозию стенок трубопровода, мм | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Ответ, м | 0,014 | 0,007 | 0,009 | 0,0041 |

  - Объем жидкости при температуре t1 составляет объем V1. каким будет объем этого же количества жидкости при температуре t2.

| Коэффициент расширения βt | 0,00065 | 0,0012 | 0,00015 | 0,0035 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальная температура, град. | 15 | 20 | 22 | 19 |
| Конечная температура, град. | 5 | 12 | 7 | 5 |
| Начальный объем V1, м3 | 33,5 | 27,8 | 45,5 | 60,3 |
| Ответ, м3 | 33,28 | 27,53 | 45,4 | 60,0 |

Решение задач на законы гидродинамики

Теоретические сведения

Гидродинамика изучает основные законы движения жидкости и взаимодействие между движущейся жидкостью и твердыми телами. Равновесие в жидкости наблюдается до тех пор, пока не появляются растягивающие или касательные напряжения. При их возникновении начинается движение жидкости.

Основным уравнением гидродинамики является уравнение Бернулли, которое для двух сечений потока вязкой жидкости имеет вид:

z1 + р1 / ρg + а1 υ12 / 2g = z2 + р2 / ρg + а υ22 / 2g + hw

где  z1 и z2 – геометрическая высота центра сечений;

р1 / ρg  и  р2 / ρg – пьезометрические высоты, соответствующие давлениям  в двух сечениях;

υ12 / 2g и υ22 / 2g – скоростные напоры;

а1 и а2 – коэффициенты неравномерного распределения скоростей в потоке, которые зависят от режима движения и определяются опытным путем (для турбулентного потока а = 1 – 1,1, для ламинарного потока   а = 2);

hw – потери напора на преодоление гидравлических сопротивлений между сечениями.

Задачи

  - Для экспериментальной иллюстрации уравнения Бернулли в трубу переменного сечения вставлены три трубки Пито, по которым произведены наблюдения при подаче воды в трубу (табл. 1.1). По данным наблюдений за потоком следует построить график распределения энергий ( рис.1.1).

| № сече-ния | Рас- стоя- ние, см | Диа- метр d, см | Энергия положения z1, см | Полная энергия z+р/ρg+аυ2/2g, см | Потен-циальная энергия z + р / ρg, см | Энергия давления р / ρg, см | Кинети-ческая энергия а υ2 / 2g, см | Потери энергии hw, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 8 | 31,3 | 65,9 | 59,9 | 28,6 | 6,0 | - |
| 2 | 50 | 3 | 23,0 | 62,4 | 44,3 | 21,3 | 18,1 | 3,5 |
| 3 | 90 | 13 | 18,0 | 52,3 | 50,5 | 36,5 | 1,8 | 13,6 |

  - Пренебрегая потерями напора, определить диаметр горловины d2 (рис. 1.2), чтобы при пропуске по трубопроводу жидкости с расходом Q, высота жидкости в трубе составляла h. Диаметр трубопровода d1, манометрическое давление в сечении 1-1 равно Р1. давление жидкости можно условно выразить высотой столба жидкости, давление которого соответствует данному. Например, давление 9,81*104 Па может быть вызвано воздействием столба высотой h = 10м. Примем а1 = а2 = 1; ратм = 1*105 Па;

ρg = 9800 Н/м3.

Для решения задачи используются следующие формулы:

- Составим уравнение Бернулли для сечений 1-1 и 2-2, выбрав за плоскость сравнения ось трубы (труба горизонтальная)

р1 / ρg + υ12 / 2g =  р2 / ρg + υ22 / 2g ,

где р2 = ратм – ρgh.

2. Определим скоростной напор во втором сечении

υ22 / 2g = р1  -  р2 / ρg + υ12 / 2g,

где р1  -  р2 / ρg – вакуум в сечении 2-2.

- Вычислим площадь сечения трубопровода   ω1 = πd12 / 4

3.  Скорость в первом сечении равна        υ1 = Q /  ω1,

отсюда расход жидкости равен            Q = υ1 * ω1.

- Получим скоростной напор в первом сечении       υ12 / 2g

- Подставим числовые значения в уравнение Бернулли

υ22 / 2g = р1  -  р2 / ρg + υ12 / 2g,

тогда скорость во втором сечении   υ2 = √2g * υ22 / 2g.

- Определим диаметр горловины

d2 = √4Q / πυ2.

| Расход жидкости, Q, л/с | 8,8 | 12 | 9,5 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота воды в трубке, h,см | 55 | 42 | 45 | 50 |
| Диаметр трубопровода, d, мм | 100 | 80 | 120 | 180 |
| Давление в трубопроводе, Р, па | 97000 | 102000 | 98000 | 104000 |
| Удельный вес жидкости, н / м3 | 9800 | 9800 | 10300 | 10300 |
| Ответ, см | 3 | 6 | 7 | 6,5 |

  - Определить теоретическую скорость движения воды в трубе, если в пьезометре уровень поднялся на высоту h1, а в трубке Пито – на высоту h2.

Превышение уровня жидкости в трубке Пито над уровнем воды в пьезометре связано со скоростным напором, т.е. h2 - h1 = υ2 / 2g,

откуда   υ = √2gh.

| Уровень жидкости в пьезометре, см | 67 | 54 | 82 | 93 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень жидкости в трубке Пито, см | 75 | 65 | 89 | 102 |
| Ответ, м/с | 1,25 | 1,47 | 1,17 | 1,33 |

  - На трубопроводе установлен водомер Вентури. Требуется определить расход воды, проходящей по трубопроводу, если разность показаний пьезометров равна h. Диаметр трубопровода D, диаметр горловины водомера Вентуры d. Потерями при расчете пренебречь.

Для решения задачи используются следующие формулы:

- Определим площадь поперечного сечения трубопровода    ω1 = πD2 / 4

и горловины ω2 = πd2 / 4.

2.  Составим уравнение Бернулли для двух сечений, учитывая, что hw = 0;

а1 =  а2 = 1:

z1 + р1 / ρg + υ12 / 2g = z2 + р2 / ρg + υ22 / 2g    или

(z1 + р1 / ρg) – (z2 + р2 / ρg) = h = υ22 - υ12 / 2g.

- По уравнению неразрывности имеем:

Q = ω1 υ1 = ω2 υ2,   откуда

υ1 = (ω2 / ω1) *  υ2,   тогда

h =   (υ22 / 2g) – (ω2 / ω1) 2 *  υ22 / 2g .

3.  Из последнего выражения найдем неизвестный параметр

υ2 = √ 2g h / 1 – (ω2 / ω1) 2         или

Q =   ω2 υ2 =  ω2 * √ 2g h / 1 – (ω2 / ω1) 2 .

| Разность показаний пьезометров, см | 20 | 16 | 31 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр труб, см | 10 | 12 | 16 | 24 |
| Диаметр горловины водомера, см | 5,6 | 6 | 8 | 16 |
| Ответ, л/с | 5,1 | 7,75 | 12,7 | 9,9 |

  - Пренебрегая потерями напора, определить расход жидкости Q1,

откачиваемой центробежным насосом, если диаметр всасывающей трубы d.   Вакуумметрическая высота во всасывающей трубе hвак .

Высота центра насоса над уровнем жидкости в водоеме Нs.

а1 =  а2 = 1; z1 = 0;  z2 = Нs; υ1 < υ2.

Для решения задачи используются следующие формулы:

z1 + р1 / ρg + υ12 / 2g = z2 + р2 / ρg + υ22 / 2g ,

т.к.   z1 = 0;  z2 = Нs; υ1 < υ2,

т.е. υ1 = 0,

тогда  р1 / ρg = Нs + р2 / ρg + υ22 / 2g

или    р1  -  р2 / ρg = Нs + υ22 / 2g ,

т.к.  hвак = Ратм – Р / ρg ;

Ратм – Р / ρg  =  Р1 – Р2 / ρg = hвак ,

то  hвак =  Нs + υ22 / 2g

или hвак - Нs = υ22 / 2g ,

υ2 = √2g  (hвак - Нs);

Q =   υ2 * ω = υ2 * πD2 / 4,  м3/с.

| Диаметр трубы, мм | 200 | 250 | 100 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вакуумметрическая высота, м | 6 | 4,5 | 3,7 | 4,1 |
| Высота центра насоса над уровнем жидкости, м | 5,87 | 4,25 | 3,5 | 3,8 |
| Ответ, м3/с | 0,02 | 0,10 | 0,015 | 0,043 |

Решение задач на определение режима движения жидкости и гидравлических сопротивлений.

Теоретические сведения

Исследование механизма движения жидкости привело гидравликов второй половины ХΙХ в. к заключению о существовании ламинарного (lamina - слой) и турбулентного (turbulentus – беспорядочный) режимов.

Впервые русский ученый Д. И. Менделеев в 1880 г. высказал мысль о существовании двух режимов. В 1883 г. английским ученым О. Рейнольдсом были произведены опыты, в которых рассматривался механизм  различных видов движения. При неодинаковых условиях скоростей движения удалось установить зависимость между скоростью, геометрическими размерами стенок и степенью вязкости жидкости.

При движении вязких жидкостей возникают силы трения, являющиеся причиной сопротивления движению. Гидравлическими сопротивлениями называются сопротивления в жидкости, находящейся в движении, которые зависят и от сил трения и от изменения конфигурации потока.

Методика решения задачи.

- Для решения задачи 1.1 используются формулы:

υ = Q / ω;   Rе = υ d / ν;   υкр = ν Rекр / d;   Q = ω υкр

- Для решения задачи 1.2 используются формулы:

Q = ω1 υ1;    Rе1 = υ1 d1 / ν;      υ2 = Q / ω2;    Rе2 = υ2 d2 / ν

3.  Для решения задачи 1.3 используются формулы:

1                   υ dе

Rе п =  -----------------  *  ---------      -      формула Павловского

0,75п + 0,23            ν

По формуле Павловского определяется режим движения подземных вод.

Если Rе п > 9, то закон Дарси нарушен, а если Rе п < 9, то закон Дарси справедлив. Критическое значение критерия Рейнольдса для движения жидкости в трубах :

Rекр = 575.    Для движения в открытых каналах :   Rекр = 300

4.  Для решения задачи 1.4 используются формулы:

Гидравлический радиус   R = В h / В + 2 h;     Rе = υ R / ν;    Rекрит = 300.

5.  Для решения задачи 1.5 используются формулы:

Rе = υ d / ν;  hпот дл. = λ * 4/ d * υ2 / 2g

При турбулентном режиме для труб диаметром ≤ 0,5 м коэффициент Дарси определяем по формуле  λ = 0,02 * (1 + 1/ 40 d).

- Для решения задачи 1.6  используются формулы:

Z1 + р1 / ρg + υ12 / 2g  =  Z2 + р2 / ρg + υ22 / 2g  + hпот

Z1 = 0,     р1 = ратм;    Z2  = Нs ,  υ1 < υ2 , поэтому  υ1 = 0.

hвак = ратм – р2 /  ρg  =  Нs +  υ22 / 2g  +  hпот

hпот = Σ ξ  υ22 / 2g ,  а Σ ξ   - сумма коэффициентов местных сопротивлений, т.е

Σ ξ  =  ξвс.кл. + 3 ξзакр. +  ξ дл.

где  ξвс.кл.  - коэффициент местного сопротивления на всасывающий клапан = 5,3;

ξзакр. – то же, при закруглении = 3 * 0,21 = 0,63;

ξ дл  - то же, по длине =  λ (L / d);  λ = 0,02 (1 + 1 / 40d)

Σ ξ  υ22 / 2g = (5,3 + 0,63 + 2,25) = 7,88  υ22 / 2g,  отсюда

hвак = Нs +  υ22 / 2g  * (1 + 7,88);    υ2  = Q / ω

7.   Для решения задачи 1.7 используются формулы:

hпот.дл. = А Q2 L;                hсв = Zб -  Zп – hпот.дл.

Задачи

  - Вода с температурой t подается по трубе с диаметром d. Расход потока Q. Определить режим потока. При каком расходе изменится режим движения?

| варианты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура воды, t, 0С | 12 | 20 | 15 | 10 |
| Кинематическая вязкость воды, ν, см2/с | 0,0124 | 0,01 | 0,0114 | 0,0128 |
| Диаметр трубы, d, см | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Расход потока, Q, см3/с | 70 | 92 | 118 | 135 |
| режим Ответ: расход, см3/с | 1810 | 1966 | 1656 | 1352 |
|  | 90,4 | 108,6 | 165,0 | 231,6 |

  - По трубе диаметром d подается жидкость со скоростью υ1 и температурой t, труба постепенно снижается до диаметра d2. Определить расход жидкости и режим движения в широкой и узкой частях трубы.

| варианты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кинематическая вязкость воды, ν, см2/с | 0,0124 | 0,5 | 0,01 | 0,28 |
| Температура воды, t, 0С | 12 | 20 | 20 | 15 |
| Диаметр широкой части трубы, d, см | 40 | 80 | 50 | 100 |
| Диаметр узкой части трубы, d, см | 20 | 40 | 35 | 60 |
| Скорость жидкости в широкой части трубы, υ1, см/с | 4,96 | 2,45 | 3,72 | 5,17 |
| Ответы: Расход, см3/с | 62,3 | 122,3 | 72,5 | 403,3 |
| Режим | 12,60 | 39,2 | 1860 | 184,6 |
| Режим | 3,200 | 78,4 | 2657 | 307,8 |

  - Определить, будет ли в водоносном песчаном пласте происходить движение по закону Дарси при следующих условиях:

| варианты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость фильтрации, υ, м/сут | 86,4 | 108,3 | 63,4 | 90,7 |
| Коэффициент пористости, п | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| Диаметр частиц, d, мм | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Кинематическая вязкость воды, ν, см2/с | 0,01 | 0,01 | 0,0124 | 0,01 |
| Ответ | 2,2 | 6,6 | 3,1 | 10,3 |

  - Определить режим движения нефти по прямоугольному лотку, ширина основания которого В, а высота слоя нефти в лотке h.

| варианты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота слоя жидкости, h,см | 30 | 25 | 20 | 12 |
| Ширина лотка, В, см | 20 | 15 | 20 | 15 |
| Скорость течения жидкости, υ, см2/с | 40 | 22 | 30 | 55 |
| Кинематическая вязкость воды, ν, см2/с | 0,5 | 0,5 | 0,65 | 0,28 |
| Ответ, м | 600 | 255 | 308 | 906 |

  - .  Определить потери напора  при подаче жидкости со скоростью υ и при температуре t по трубопроводу диаметром d и длиной L.

| варианты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кинематическая вязкость воды, ν, см2/с | 0,0131 | 0,0124 | 0,0114 | 0,01 |
| Скорость подачи, υ, см2/с | 13,1 | 10,5 | 3,2 | 4,4 |
| Температура воды, t, 0С | 10 | 12 | 15 | 20 |
| Диаметр труб, d, мм | 200 | 150 | 300 | 50 |
| Длина трубопровода, L, м | 1500 | 1200 | 2000 | 300 |
| Ответ | 0,13 | 0,12 | 0,012 | 0,017 |

  - Определить вакуумметрическую высоту hвак во всасывающей трубе центробежного насоса при следующих условиях:

| варианты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина трубы, l, м | 20 | 17 | 23 | 27 |
| Диаметр трубы, d, м | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,25 |
| Расход жидкости, Q, см3/с | 0,006 | 0,005 | 0,0045 | 0,0095 |
| Высота расположения оси насоса над уровнем жидкости, НS, м | 4,5 | 5,2 | 5,6 | 5,7 |
| Отношение всасывающей трубы и потери, d / R, ξ | 0,8 / 0,21 | 1,0 / 0,29 | 0,6 / 0,16 | 1,2 / 0,44 |
| Ответ ,м | 4,52 | 5,23 | 5,77 | 5,75 |

  - Вода по чугунному трубопроводу из бака с отметкой уровня воды Zб подается к потребителю. Отметка точки приема воды Zп. Определить свободный напор в конце трубопровода при следующих условиях:

| варианты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отметка уровня воды, Zб, м | 180,65 | 120,3 | 210,5 | 150,4 |
| Отметка точки приема воды, Zп, м | 118,50 | 84,4 | 140,1 | 100,2 |
| Диаметр трубопровода, d, мм | 250 | 200 | 300 | 150 |
| Длина трубопровода, L, м | 500 | 350 | 850 | 600 |
| Расход воды, Q, л/с | 50 | 42,5 | 90 | 30 |
| Ответ, м | 58,7 | 30,2 | 63,3 | 27,6 |

Расчет простого и сложного трубопровода.

Цель работы: Определение гидравлических расчетов трубопроводов.

Теоретические сведения

В современной технике трубопроводы используются для перемещения разнообразных жидкостей (воды, нефти, нефтепродуктов, буровых растворов и т.д.). Трубопроводы изготавливают из разных материалов (металла, бетона, стекла и др.). Наряду с трубопроводами малых длин и диаметров (капилляры), применяемыми в лабораторной технике в контрольно-измерительной аппаратуре, существуют магистральные трубопроводы протяженностью в несколько километров и водоводы диаметром в несколько метров.

Трубопроводы, в которых жидкость не имеет свободной поверхности, т.е. целиком заполняет все сечение, называют напорными. В безнапорных трубопроводах жидкость имеет свободную поверхность. Такие трубопроводы в нефтяной промышленности используются очень редко. Самотечными называются трубопроводы, в которых единственной движущей силой является сила тяжести. Все безнапорные трубопроводы – самотечные.

В зависимости от геометрической конфигурации различают простые и сложные трубопроводы.

Простым называют напорный трубопровод, состоящий из одной линии труб и не имеющий боковых отверстий, т.е. трубопровод с одинаковым расходом на всем пути движения жидкости от места ее забора до пункта потребления. Такой трубопровод по всей длине может быть выполнен из труб одного диаметра или может состоять из участков труб различной длины и диаметра (последовательное соединение).

Сложным называют напорный трубопровод, состоящий из основной магистрали и ряда отходящих от нее ответвлений. Они подразделяются на следующие основные виды:

- параллельные – к основной магистрали параллельно подключены одна или несколько труб;

- разветвленные – жидкость из магистрали подается в боковые ответвления, но обратно в магистраль не поступает;

- кольцевые – замкнутая сеть (кольцо), питаемая от основной магистрали.

В сложных трубопроводах различают расходы:

- транзитный – передаваемый по магистрали;

- путевой (попутный) – отбирается по магистрали в ряде промежуточных точек по пути движения жидкости.

Расчет называют:

- сосредоточенным – точки отбора находятся на значительном расстоянии друг от друга;

- непрерывным – точки отбора расположены очень близко к друг другу.

Методика решения задачи.

Задача 1.

Определить экономически выгодный диаметр трубопровода при пропуске расхода Q.

| варианты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход жидкости, Q, л/с | 50 | 32 | 72 | 16 |
| Ответ, мм | 250 | 200 | 300 | 150 |

Приближенное значение диаметра, при котором движение воды будет   происходить  с экономической скоростью (минимальные затраты на строительство и эксплуатацию трубопровода), можно получить по формуле :

d = 1,13√Q            где Q – расход воды в трубе.

Задача 2.

Определить расход воды в чугунной водопроводной трубе при следующих условиях

| варианты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр трубопровода, d, мм | 250 | 150 | 300 | 50 |
| Длина трубопровода, L, м | 800 | 650 | 1600 | 22 |
| Потери напора, hw, м | 5 | 4,5 | 9,4 | 3,7 |
| Шероховатость стенок, Δ,мм | 1,5 | 0,3 | 1,2 | 0,9 |
| Расходная характеристика, К, м3/с | 0,628 | 0,181 | 1,018 | 0,0096 |
| Ответ, м3/с | 0,05 | 0,015 | 0,078 | 0,0009 |

Формула для расхода воды при расчете трубопроводов:

Q = К √ Ι = К √ hw / L

Задача 3.

Определить диаметр чугунного трубопровода и скорость движения воды в нем при следующих условиях

| варианты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход воды Q , л/с | 300 | 90 | 450 | 180 |
| Потери напора hw, м | 10 | 3,7 | 14,3 | 6,9 |
| Длина трубопровода L, м | 500 | 350 | 950 | 750 |
| Шероховатость стенок Δ,мм | 1 - 1,5 | 0,10 – 0,15 | 0,25 – 1,0 | 0,25 – 1,0 |
| Ответ: диаметр трубы d, мм скорость потока υ, м/с | 400 2,40 | 250 1,83 | 450 2,81 | 350 1,85 |

Расходная характеристика К трубопровода:

Q

К = -------------

√ hw / L

Подобрать по таблице 1 диаметр, расходная характеристика которого близка к полученному результату.

Таблица 1.

| d, мм | К (м3/с) для различных значений Δ (мм) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 – 0,15 | 0,25 - 1 | 1 – 1,15 |
| 50 | 0,0125 | 0,0096 | 0,0084 |
| 75 | 0,0360 | 0,02842 | 0,02469 |
| 100 | 0,0762 | 0,06137 | 0,05390 |
| 125 | 0,1352 | 0,11060 | 0,09822 |
| 150 | 0,2190 | 0,18142 | 0,16062 |
| 200 | 0,4750 | 0,39136 | 0,34636 |
| 250 | 0,8460 | 0,7020 | 0,62774 |
| 300 | 1,352 | 1,1283 | 1,0178 |
| 350 | 2,019 | 1,6848 | 1,5886 |
| 400 | 2,863 | 2,3944 | 2,2626 |
| 450 | 3,878 | 3,2609 | 3,0767 |
| 500 | 5,096 | 4,2833 | 4,0547 |

Определить  скорость движения воды по формуле:

υ = 4Q /  (π * d2)

Задача 4.

Определить расход потока грунтовых вод в песках при следующих условиях:

| варианты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расстояние между сечениями 1-1 и 2-2 L, м | 300 | 420 | 120 | 210 |
| Мощность водоносного слоя в сечении 1-1 h1, м | 10 | 7 | 4 | 8 |
| Мощность водоносного слоя в сечении 2-2 h2, м | 8 | 4 | 2 | 4 |
| Отметка уровня воды в сечении 1-1 Н1, м | 80 | 62 | 34 | 48 |
| Отметка уровня воды в сечении 2-2 Н2, м | 79 | 61 | 33 | 47 |
| Коэффициент фильтрации песков kф, м/с | 15 | 18 | 8 | 12 |
| Ширина грузового потока b, м | 1500 | 1000 | 560 | 830 |
| Ответ, Q, м3/сут | 668 | 475,2 | 111,6 | 836,6 |

Согласно уравнению Дарси для грунтового потока

Q = К Ι F,

Н1 – Н2                          h1 – h2

где              Ι = ------------;        F =  ----------- b.

L                               2

Задача 5.

Из шахтного колодца Ι вода по сифонному трубопроводу перетекает в водосборный колодец ΙΙ с расходом Q. Определить местные hwм , линейные hwдл  и общие hw потери напора при  d / R.  (рис.1)

- Линейные потери напора вычисляются по формуле:

hwдл = А Q2 L,

для данных условий А = 7,81 с2/м6.

- Местные потери определяются по формуле:

υ2

hwм = Σξ  ------- ,

2g

при этом υ = Q / ω;    ω = π d2 / 4

- Коэффициенты местных сопротивлений на всасывающий клапан ξвс.кл. = 5 ± 10;

коэффициенты потерь на повороты ξпов  (см в своем варианте);

на задвижку ξз = 1 ±5;  на выход под уровень ξвых.ур. = 1.

- Общие потери составят:

hw = hwдл + hwдм