Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
«Томский политехнический техникум»

(ОГБОУ СПО «ТПТ»)

Методические указания по выполнению самостоятельных работ

для студентов специальности 130503 "Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений"

по дисциплине

«Нефтегазопромысловое оборудование»

Томск 2015

# Введение

Для более успешного личностного и профессионального становления учащихся создаются условия для повышения уровня социальной и психологической компетентности учащихся, раскрытия и развития их способностей, интересов, осознания собственной индивидуальности, формирование готовности и успешной социализации в обществе, навыков адаптации на рынке труда.

Специфика обучения состоит в том, что учебный процесс осуществляется в ходе самостоятельного труда учащихся. Эта особенность обучения определяет его содержание, формы, методы и средства.

Для улучшения подготовки учащихся необходим поиск нового, инновационного подхода к организации обучения, одним из таких подходов можно считать личностно-ориентированный. Реализация технологий личностно-ориентированного обучения предполагает создание условий для развития и становления познавательных сил учащихся, обеспечение расширенного усвоения знаний и умений, индивидуального подхода к личности ребенка, как одного из путей обучения.

Важными требованиями к технологиям личностно-ориентированного обучения выступают диалогичность, деятельностно - творческий характер, направленность на поддержку индивидуального развития учащихся, предоставление им необходимого пространства свободы для принятия самостоятельных решений, творчества в выборе содержания и способов учения и поведения. В результате такой учебной деятельности у учащегося формируются знания, умения и навыки.

# Цели и задачи самостоятельного обучения

1.1 Целью является овладение студентами навыков выполнения самостоятельной работы, которая требует знания специальных дисциплин, например: «Информатика», «Техническая механика», «Материаловедение», «Технологическое оборудование»  и др.

1.2 Выполнение работ является подготовкой студента к написанию квалификационной работы – курсового проекта.

1.3 Процесс работы предлагает студенту решить ряд задач:

• располагать необходимым и достаточным материалом и нормативной документацией для выполнения расчетов.

• научиться пользоваться методической, справочной, учебной и нормативной литературой и обосновывать производимые расчеты;

• уметь отбирать информацию по теме благодаря современным возможностям (сети Интернет, электронные каталоги);

• изучать порядок оформления;

• последовательно, грамотно излагать суть материала;

  - Работа над данным проектом дает возможность проверить умение студента применять полученные им знания при выполнении конкретных производственных заданий. При этом должны учитываться последние достижения отечественной и зарубежной науки и техники, а также опыт новаторов производства. В процессе работы над проектом студент должен проявить свои творческие способности, показать умение разрабатывать перспективные технологические процессы эксплуатации оборудования, применяемого в нефтегазовой отрасли.

#### Теоретическая часть

## НАЗЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СКВАЖИН

Устьевая колонная обвязка предназначена для обвязывания колонн, контроля давления в межколонном пространстве и проведения ряда технологических операций.

В процессе бурения на устьевую колонную обвязку устанавливается превенторный блок, а в процессе освоения и эксплуатации скважин – фонтанная или нагнетательная арматура.

Колонная головка воспринимает осевую нагрузку ― вес обсадных труб и температурные напряжения (135 ― 150)℃.

После спуска кондуктора 9 (диаметр обсадной трубы 426 мм) и его цементирования на бетонное основание устанавливают опорную плиту 5, а на колонну навинчивают крестовик 3. Проверяют горизонтальность верхнего фланца крестовика и крепят его к плите при помощи косынок 6.

После цементирования крестовик промывают и в его верхнюю расточку устанавливают предохранитель 8, который выполняет функции центрирующего устройства, а также предохраняет крестовик и спущенные обсадные трубы от истирания бурильным инструментом. На фланец крестовика устанавливают патрубок, который соединяется с желобом 7.

Перед спуском колонны предохранитель 8 извлекают из крестовика. Последнюю трубу, которую будут закреплять в клиновой подвеске, необходимо обмерить по наружному диаметру с целью определения эллипсности.

Нельзя допускать даже незначительные пропуски во фланцевом соединении.

Фонтанная ёлка

Предназначена для контроля и регулирования потока в скважинном трубопроводе и направления его в промысловый трубопровод.

Задвижки клиновые стальные фланцевые

Рабочее давление ― 16 МПа;

Закрывать задвижку необходимо поворотом маховика вправо, открывать – поворотом маховика влево.

При эксплуатации шпиндель и гайку нужно периодически смазывать, а задвижку проверять на плавность хода. В случае пропуска сальника надо его подтянуть, причем высота подтяжки не должна превышать 30 % от высоты камеры.

Задвижка типа ЗМ - 65х21 с ручным приводом.

Рабочее давление ― 21 МПа; Масса ― 64 кг;

Первоначальная герметичность затвора осуществляется за счет создания необходимого удельного давления на уплотняющих поверхностях шибера и седел с помощью тарельчатых пружин. В процессе сборки подшипниковый узел заполняется солидолом. Предусмотрена возможность подачи защитной смазки в корпус через нагнетательный клапан, что предохраняет его от загрязнений и коррозии.

Задвижки типов ЗМС

Рабочее давление ― 35 МПа; Масса ―  зависит от условного прохода;

Предварительное удельное давление создается тарельчатыми пружинами. Для защиты корпуса задвижки от загрязнения и коррозии в него через нагнетательный клапан подается защитная смазка.

Диагностический контроль работы насосных агрегатов

В объем  входят работы:

- проверка центровки агрегата;

- осмотр и оценка технического состояния муфты, соединяющей валы насоса и двигателя;

- снятие крышки узла радиально-упорного подшипника и контроль степени затяжки гайки, состояния деталей подшипников;

- демонтаж и осмотр деталей торцевых уплотнений;

После монтажа нового или отремонтированного насоса, проведения ремонта, замены муфт, установки рабочего колеса  проводятся измерения и фиксируется базовые значения вибрации, температуры и шума.

Техническое обслуживание насосов

Для магистральных и подпорных насосов проводятся проверки состояния фланцевых и резьбовых соединений, затяжки фундаментальных болтов; уровня масла в маслобаках, герметичности маслопроводов и вспомогательных трубопроводов; герметичности торцевых уплотнений ротора насоса; затяжки болтовых соединений  муфты; наличия всех болтов и их затяжки: герметичности уплотнения в разделительной стенке между отделениями насосов и электродвигателей.

Если насосный агрегат находится в состоянии резерва более месяца, то с целью проверки его работоспособности производится кратковременное включение его в работу один раз в месяц и прокрутка ротора не реже 1 раза в 15 дней.

Контроль работоспособности арматуры

Арматура считается работоспособной, если:

- обеспечиваются прочность и плотность материалов деталей  и сварных швов, работающих под давлением;

обеспечивается герметичность сальниковых уплотнений и фланцевых соединений арматуры;

- не наблюдаются пропуск среды и потение сквозь металл и сварные швы;

- обеспечивается герметичность затвора арматуры;

- обеспечивается плавное перемещение всех подвижных частей арматуры без рывков и заеданий;

электропривод обеспечивает плавное перемещение затвора, открытие и закрытие в течение времени, указанного в паспорте;

- обеспечивается отключение электропривода при достижении затвором крайних положений;

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОМПРЕССОРОВ

К показателям работы компрессора относятся подача компрессора (расход воздуха на выходе из компрессора), мощность на муфте привода,  КПД компрессора.

Ежедневно контролируются следующие параметры:

- давление и температура сжатого воздуха после каждой ступени сжатия и на выходе компрессора;

- непрерывность поступления в компрессор и холодильник охлаждающей воды;

- температура охлаждающей воды, поступающей и выходящей;

- давление и температура масла в системе смазки;

исправность лубрикатора и уровень масла в нем;

уровень вибрации на подшипниковых опорах компрессора и двигателя.

Признаки и причины неработоспособности компрессоров

- Рабочее давление не поднимается или возрастает медленно →

- поршневые  и промежуточные кольца изношены;

- воздушный вентиль пропускает;

- предохранительный клапан пропускает;

- изношены прокладки;

- неисправность клапанов;

- утечки через резьбовые соединения;

- Давление поднимается выше номинального →

- неисправность  клапанов следующей высшей системы.

- Быстрый (резкий) нагрев подшипников →

- неисправности  смазки, попадание грязи и твердых частиц в масло.

- Перегрев коренного подшипника или подшипников двигателя →

- ослабление крепления подшипника;

- увеличение зазоров в подшипниках.

- Перегрев наружной поверхности компрессора или головки цилиндра →

- неисправности  системы охлаждения и смазки, задиры цилиндров или поршней.

- Повышение температуры воздуха одной из ступеней →

- неправильное распределение давления по ступеням;

- недостаточное охлаждение в холодильнике предыдущей ступени.

- Пропуск сальников →

- износ уплотняющих колец;

- поломка или соскакивание пружин, прижимающих секции сальников одну к другой;

- выработка штока.

- Глухой стук →

- ослабление крепления кривошипных и коренных подшипников.

- Резкий стук →

- ослабление соединения поршневого штока с крейцкопфом;

- ослабление соединения поршня со штоком;

- разработка крейцкопфного подшипника и ползунов;

- износ пальца;

- попадание металлических частей между поршнем и одной из крышек цилиндра.

- Повышенная вибрация коренных подшипников →

- изогнут вал;

- ослабление затяжки подшипников;

- повышенный зазор в подшипниках.

- Не работает манометр →

- загрязнена или забита магистраль;

- утечки из-за негерметичности.

Резервуары

Низкого давления ― 0,004 МПа;

Среднего ― до 0,04 МПа;

Высокого ― более 0,04 МПа;

98% всего парка ― наземные металлические резервуары.

Вертикальные стальные резервуары (РВС) имеют плоское днище и слегка коническую кровлю (уклон 1 : 20) объемом 100 ― 10000 м3.

Хранение в этих резервуарах светлых нефтепродуктов связано с потерями, вследствие «малых» и «больших» дыханий.

Потерями от «малых дыханий» называют потери возникающие в результате суточных изменений температуры.

Потерями от «больших дыханий» называются такие потери, которые происходят при наполнении резервуара, из которого вытесняется паровоздушная смесь. При поступлении в резервуар нефти или нефтепродукта паровоздушная смесь сжимается до давления, соответствующего давлению дыхательных клапанов, затем при повышении этого давления вытесняется наружу — происходит «выдох».

Поэтому есть резервуары с дышащей и плавающей крышей.

Днище понтона транспортируют к месту монтажа свёрнутым в рулон. Жесткость и прочность понтона обеспечивают радиальные ребра.

Для свободного вертикального перемещения понтона устраивают зазор между внутренней стенкой резервуара и понтоном. В малых резервуарах этот зазор принимают равным 150 мм, а в больших – 200 мм. Пространство зазора перекрывают уплотняющим затвором, из технической ткани – бельтинга – обрезиненной с двух сторон бензостойкой и морозостойкой резиной.

На резервуарах для хранения светлых нефтепродуктов устанавливают следующее оборудование:

Люки:

– лаз (в нижнем поясе резервуара) для внутреннего осмотра, ремонта и очистки резервуара;

― люк световой (на крыше резервуара) для проветривания и освещения резервуара;

― люк замерный для контрольного замера уровня жидкости в резервуаре и взятия проб.

Уровнемер УДУ-5, принцип действия которого основан на передаче величины вертикального перемещения поплавка с помощью стальной ленты на счетчик барабанного типа, установленного в смотровой коробке блока. Показания счетчика соответствуют уровню нефтепродукта в резервуаре.

Пробоотборник ПСР-4 предназначен для полуавтоматического отбора проб по всей высоте резервуара через специальные клапаны.

Хлопушка предназначена для предотвращения потерь нефтепродуктов в случае разрыва трубопроводов или выхода из строя резервуарной задвижки.

Механизм управления хлопушкой обеспечивает открывание и закрывание хлопушки; кроме того, он удерживает ее в открытом положении. Управление хлопушкой ручное или электроприводное.

Наполнение резервуаров нефтепродуктами должно проводиться при свободно опущенной хлопушке. По окончании перекачки хлопушку необходимо закрыть.

Сифонный водоспускной кран устанавливают для выпуска подтоварной воды из резервуара. Он состоит из трубы с изогнутым отводом, находящемся внутри резервуара; сальника, через который проходит труба, и из муфтового крана, монтируемого на втором конце трубы.

Дыхательный клапан. При повышении расчетного давления паровоздушной смеси, дыхательный клапан выпускает часть смеси и таким путем доводит давление до расчетной величины, а в случае образования в резервуаре разряжения выше расчетного впускает в резервуар атмосферный воздух и тем самым поддерживает расчетный вакуум.

Огневой предохранитель предназначен для защиты резервуара от проникновения в газовое пространство огня через дыхательную аппаратуру, предохраняя этим самым нефтепродукт от вспышки или взрыва. Принцип действия огневого предохранителя основан на задержке пламени кассетой, размещенной внутри корпуса и состоящей из пакета чередующихся гофрированных и плоских пластин из металлов или сплавов, устойчивых против коррозии. Конструкция огневого предохранителя сборно-разборная, что позволяет периодически извлекать кассеты для осмотра и контроля за их состоянием.

Предохранительный клапан служит для регулирования давления паров нефтепродуктов в резервуаре.

Вентиляционные патрубки устанавливают на резервуарах с понтоном для постоянного сообщения газового пространства с атмосферой.

Оборудование резервуаров с понтонами аналогично обычным резервуарам, однако пробоотборник ввиду наличия понтона расположен в перфорированной трубе кожуха, пропущенной через диск понтона.

Сферические резервуары имеют объем до 5000 м3. на давление до 2,5 МПа предназначены для хранения сжиженных газов.

Верхнюю часть основания устраивают из песка толщиной 8 – 10 см.

Монтаж резервуаров полистовой сборки.

Преимущество ― возможность изготовления резервуаров с большой толщиной стенки (свыше 16 мм).

Монтаж резервуаров из заводских рулонных заготовок.

Этим способом сооружают все резервуары при толщине стенок нижнего пояса до 16 мм.

Суть метода в изготовлении плоских сварных полотнищ, сворачиваемых в рулон на специальный каркас. Диаметр рулона – 3м., длина 12 – 18 м., масса 45 – 47 тонн.

Днище - нерасчетный элемент резервуара, имеет толщину 4 ― 5 мм.

Рулон устанавливается на днище в вертикальном положении

― электроприхватками крепят ограничители, которые препятствуют перемещению разворачиваемого участка рулона за пределы днища;

Монтаж сферических резервуаров.

Собираются из лепестков двоякой кривизны толщиной 22 – 24 мм. Наибольшее распространение имеют резервуары объёмом 600 м3, диаметром 10,5 м, на давление 0,6 МПа.

Монтаж осуществляется самоходными стреловыми кранами при длине стрелы 25 м и вылете 6,5 м. Сборку начинают с нижнего днища. Затем снизу вверх собирают оболочку на клиновых приспособлениях. Швы варят одновременно два сварщика ― один снаружи, другой внутри. Дополнительно швы проковывают в горячем состоянии.

При испытании резервуара, устанавливается два манометра, один у насоса, второй в 50 м от резервуара.

Давление создают постепенно в течении 20 – 25 минут.

Под давлением резервуар выдерживается 10 минут, при этом давление на манометре не должно снижаться.

ДВС

Конструкция двигателей должна предусматривать отключение на ходу одного или нескольких двигателей и их остановку без нарушения работы всего привода. Все двигатели и оперативные муфты сцепления должны допускать дистанционное управление — пневматическое, электрическое или механическое.

Кинематика должна позволять передачу мощности всех двигателей либо только на лебедку, либо только на буровые насосы, либо на насосы и ротор одновременно.

Должна обеспечиваться возможность перемещения в комплекте без разборки на относительно небольшие расстояния. Должна обеспечиваться возможность быстрой замены вышедшего из строя двигателя другим.

Оси ДВС и валов лебедок следует располагать параллельно во избежание применения конических зубчатых передач.

В мощных установках ДВС лучше блокировать цепными передачами, а в установках небольшой мощности — клиноременными.

Цепные передачи силовых приводов работают при высоких частотах вращения (1000—1200 об/мин) и передают большие мощности, в ряде случаев до 3000 кВт на один вал. Для работы в таких условиях цепные передачи необходимо монтировать в жестких сварных герметичных корпусах и обеспечивать обильную смазку под давлением для охлаждения трансмиссии. Такие конструкции требуют точного центрирования валов и двигателей с трансмиссией.

Капитальный ремонт двигателя необходим если:

- Большой расход масла

- Сизый дым в отработавших газах (выхлоп)

- Низкая компрессия

- Перерасход топлива

- Плохо тянет

Кронблок

Осмотр, оценка, проверка технического состояния кронблока

1. Внешний осмотр рамы кронблока

- трещины в основном металле

- трещины в металле сварных швов

- местные механические повреждения (изломы, вмятины, отгибы и т.п.)

- местные коррозийные повреждения

2. Проверка легкости вращения роликов

- при вращении одного не должен вращаться другой ролик

-очистка пространства между роликами от канатной смазки

3. Проверка целостности и легкости откидывания защитного кожух

- вмятины выправить

- трещины сквозные длиной более 30 мм. разделать и заварить

- проверить зазоры от реборд роликов до внутренней поверхностей кожуха (6+/-2 мм.)

- наличие и исправность «замкового» крепления кожуха

4. Проверка надежности крепления всех соединений особенно подвесок вспомогательных и тартальных блока, наличие стопорных устройств, шплинтов, контргаек

5. Обследование состояния роликов

- ступицы роликов не должны иметь трещин и механических повреждений

6. Проверить состояние кронблочной площадки.

Превенторная установка

Превенторная установка позволяет проводить следующие операции.

- Надежно и быстро герметизировать устье скважины.

- Создавать циркуляцию раствора с противодавлением на пласт.

- Осуществлять расхаживание и проворачивание инструмента при герметизированном устье.

- Закачивать раствор в скважину буровым или цементировочным насосом.

- Быстро снижать давление в скважине.

- Бурить скважину, используя принцип балансирования равновесия между давлениями в пласте и скважине.

Для выполнения работ под давлением используют вращающийся превентор.

ПЛАШЕЧНЫЕ ПРЕВЕНТОРЫ

― 1 - корпус

― 2 – коллектор;

― 3 – прокладка;

― 4 – крышка;

― 5 – гидроцилиндр:

― 6 – поршень;

― 7 – шток;

― 8 – паропроводы;

― 9 – трубопроводы;

― 10 – резиновые уплотнители;

― 11 – корпус;

― 12 - вкладыши;

Открыть превентор вручную нельзя, так как телескопическое винтовое соединение имеет одностороннее действие. Открыть превентор, закрытый вручную, можно только при помощи системы гидравлического управления.

Верхний и нижний торцы плашки выполнены симметрично, что позволяет, в случае одностороннего износа, их перевернуть и вновь использовать.

Комбинации установки плашек

- В верхний превентор устанавливают плашки определенного размера для перекрытия скважины при наличии в ней инструмента, а в нижний — глухие плашки для перекрытия скважины при отсутствии его.

- В оба плашечных превентора при комбинированной бурильной колонне ставят плашки двух размеров для закрытия превентора при любом положении труб. В этих вариантах оба превентора — рабочие.

- В обоих плашечных превенторах устанавливают плашки одного размера, чтобы их можно было менять в верхнем превенторе при давлении в скважине. В этом случае верхний превентор — рабочий, а нижний — аварийный.

- Глухие плашки устанавливают при бурении скважин:

- а) на разведуемых площадях;

- б) на газовых и газоконденсатных месторождениях;

- в) на месторождениях с высокими пластовыми давлениями.

Универсальный превентор

Позволяет осуществлять расхаживание, проворачивание и протаскивание колонны труб при герметизированном устье.

В корпусе 4 перемещается плунжер 5, который, поднимаясь вверх, сжимает уп-лотнитель 3, герметизируя устье скважины. Крышка 1 ввинчивается в корпус при помощи прямоугольной резьбы и уплотняется манжетой 2. По вертикали уплотнитель    ограничивается втулкой 8. Полости в корпусе изолированы друг от друга и от окружающей среды манжетами 9.

Уплотнитель — массивное резиновое кольцо, армированное металлическими вставками, придающими уплотнителю достаточную жесткость. Шпилькой катушка крепится к корпусу.

Штуцера 6 предназначены для подсоединения системы гидравлического управления.

Под давлением масла, подаваемого в запорную камеру из системы гидроуправления, плунжер движется вверх, перемещая резиновый уплотнитель. Резиновая масса его перемещается к центру скважины и герметизирует любую часть колонны, оказавшуюся в зоне уплотнителя, или перекрывает всю скважину при отсутствии в ней труб.

Вращающийся превентор

Корпус 7 превентора сварно-литой конструкции.

Боковой отвод корпуса служит для присоединения к системе циркуляции бурового раствора или газообразного агента.

Патрон состоит из корпуса 4, ствола 6 и двух шиннопневматических муфт 2.

В корпусе патрона ствол установлен в двух радиальных 3 и одном упорном 5 роликоподшипниках.

В нижней части ствола закреплен уплотнитель 9. Набор асбестографитовых манжет 8 предотвращает попадание глинистого раствора в подшипники. Манжеты смазываются через специальную масленку. Корпус, закрепленный в верхней части ствола при помощи двух полуколец и винтов, имеет гнездо для вкладышей 1, передающих вращение от рабочей трубы стволу. Смазка подшипников и трущихся деталей обеспечивается вращением ствола.

Уплотнитель 9 предназначен для герметизации рабочей бурильной трубы.

Патрон фиксируют штоком пневмоцилиндра 10.

Дистанционное управление штоком пневмоцилиндра — с пульта пневмоуправления 13 и ручное 12 — при помощи маховика, винтовой пары и троса 11, соединенного со штоком.

Манифольд

Манифольд обеспечивает проведение следующих операций при нефтегазопроявлениях.

1.	Быстрое снижение давления в скважине путем выпуска жидкости и газа через выкидные отверстия.

2.	Циркуляцию раствора с противодавлением на пласт.

3.	Закачку раствора в скважину буровым или цементировочным

насосом.

Оборудование манифольда смонтировано на телескопических санях, позволяющих при необходимости поднимать и опускать блок на высоту от 0,65 до 1,25 м.

Нормальный режим работы манифольда.

1.	Задвижки на нижних рабочих струнах открыты, за исключением задвижек на отводах к насосам.

2.	Все задвижки на третьей струне, расположенной между превенторами, должны быть закрыты.

Режим работы манифольда при проявлениях

1.	До того как закрыть превентор, проверяют открытие задвижек на рабочих струнах. Закрывают нижний плашечный превентор.

2.	При закрытом превенторе закрывают рабочие задвижки на рабочих струнах.

При достижении определенного давления газ выпускают через рабочие задвижки в амбар до появления глинистого раствора на выкиде. Затем задвижки закрывают и ведут наблюдение за давлением.