Федеральное государственное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

Томский политехнический техникум

Лабораторная работа

по дисциплине «Гидравлика» по теме

«Уравнение Бернулли»

Выполнил: студент гр.

Проверил: преподаватель

Самсонов С.К.

Томск 2010

Рассмотрим движение некоторого объёма жидкости,  а  за время t. Работу за отмеченный период времени совершают силы тяжести и силы давления. Пусть жидкость будет идеальной (трения нет), тогда применяя закон сохранения энергии (Ек и Еп) можно записать:

+

Величины Z1 и Z2 являются удельными энергиями положения жидкости в сечениях. Их ещё называют нивелирными высотами.

Отношение   и  представляют собой удельные энергии давления и называются пьезометрической высотой.

является удельной потенциальной энергией жидкости и называется гидростатическим напором.

и  - удельные кинетические энергии, называемые скоростным напором.

Сумма  - полная удельная энергия и называется полным напором, обозначается [H].

Уравнение Бернулли является законом сохранения энергии для струйки идеальной жидкости.

Поток реальной жидкости обладает вязкостью, при этом возникает трение, что приводит к потере энергии и уравнение Бернулли имеет вид:

Где: коэффициент Кариолиса. Величина этого коэффициента зависит от степени неравномерности распределения скорости. При равномерном распределении скорости . В потоке реальной жидкости . Этот коэффициент определяется опытным путём.

- потери на трение во всех гидравлических сопротивлениях. Эти потери принято делить на 2 группы: местные и потери на трение по длине.  называют в гидравлике потерянным напором.