Контрольный тест №1 по дисциплине

«Подземная гидромеханика»

Вариант №1

| Вопрос | Вариант ответа |
| --- | --- |
| 1.Что означает термин флюид? | 1. смесь жидкости и газа 2. смесь нефти и газа 3. всякая текучая среда |
| 2. Какая система называется однофазовой? | 1. поверхность раздела выделить нельзя 2. поверхность раздела выделяется 3. движение флюида происходит по всем осям X,Y,Z |
| 3. Что подразумевается под термином «фильтрация»? | 1. размеры пустот, по которым происходит фильтрация 2. движение жидкостей и газов через твердые поры или трещины 3. вид пустот, по которым происходит фильтрация |
| 4. Что подразумевается под термином «коллектор»? | 1. трещиноватость породы достаточно велика 2. пористость породы достаточно велика 3. горная порода, содержащая пустоты |
| 5. Что означает термин связанность? | 1. отношение объема флюида к объему всего пласта 2. отношение объема пор к общему объему породы с флюидом 3. отношение объема, связанного с породой флюида к объему пор |
| 6. Что означает неустановившееся движение жидкости? | 1. когда параметры потока меняются хаотично 2. любое турбулентное движение 3.любое фильтрационное движение |
| 7. При бурении скважины вскрыт водоносный пласт с напорными водами. Устье скважины оборудовано манометром, который показывает избыточное давление 3,92·104 Па. Определить на какую высоту будет фонтанировать вода, если удельный вес воды 9810 Н/м. | 1) 26 м 2) 0,39 м 3) 0,0003995 м 4) 4 м |
| 8.Что характеризует коэффициент фильтрации? | 1. зернистость среды. 2. скорость фильтрации и градиент давления. 3. природу среды и жидкости. |
| 9. Что такое сжимаемость жидкости? | 1. изменение свойств жидкости при изменении давления 2. изменение объема при изменении давления. 3.изменение вязкости при изменении давления. |
| 10. Определить возможный дебит скважины, если площадь фильтрации равна 5000 м2 , гидравлический уклон 0,005; коэффициент фильтрации 0,2м/с. | 1) 5 м3/с 2) 12,5 м3/с 3) 25 м3/с 4) 0,125 м3/с |

Контрольный тест №1 по дисциплине

«Подземная гидромеханика»

Вариант №2

| Вопрос | Вариант ответа |
| --- | --- |
| 1. Что характеризует термин «абсолютная проницаемость»? | 1. свойства фильтрующегося флюида 2. физические свойства самой породы 3. свойство изменения давления от величины проницаемости |
| 2. Какую размерность имеет коэффициент фильтрации? | 1. м2/с 2. м2 3. м/с 4. Па-1 |
| 3.Чему равна полная пористость -m0? | 1. отношению объемов флюида и пор 2. отношению объемов пор и общего объема породы с флюидом 3. отношению объемов пустот и флюида |
| 4. Что характеризует параметр проницаемость? | 1. уровень нефтесодержащих пород 2. уровень водосодержащих пород 3. способность породы пропускать флюиды к забою скважины |
| 5. Что означает термин насыщенность? | 1. отношение объема флюида к объему пор 2. отношение объема пор к объему пласта 3. отношение объема воды к объему флюида |
| 6. Какие процессы называют неустановившимися? | 1. если процесс характеризует параметр 2300 2. параметры течения изменяются со временем 3. параметры изменяются от направления |
| 7. Что означает термин сплошная среда? | 1. любая подземная среда 2. порода и флюид 3. пористая и трещиноватая среда |
| 8. При бурении скважины вскрыт водоносный пласт с напорными водами. Устье скважины оборудовано манометром, который показывает избыточное давление 4,33·104 Па. Определить на какую высоту будет фонтанировать вода, если удельный вес воды 9840 Н/м. | 1) 0,439 м 2) 42,6 м 3) 426 м 4) 4,4 м 5) 16,8 м |
| 9. Что означает термин «газовая шапка»? | 1. пустотное пространство породы 2. область, занятая свободным газом 3. наличие газированного флюида |
| 10. Определить возможный дебит скважины, если площадь фильтрации равна 800м2 , гидравлический уклон 0,05; коэффициент фильтрации 0,04м/с. | 1) 160 м3/с 2) 80 м3/с 3) 1,6 м3/с 4) 0,16 м3/с 5) 24,6 м3/с |

Контрольный тест №1 по дисциплине

«Подземная гидромеханика»

Вариант №3

| Вопрос | Вариант ответа |
| --- | --- |
| - Что означает термин «коллектор»? | 1. песчаные и карстовые породы 2. породы, служащие хранилищами флюида 3. пористые породы |
| - Что характеризует вязкость? | 1. свойство растягиваться и сжиматься 2. степень плотности жидкости 3. степень текучести и подвижности жидкости |
| 3. При бурении скважины вскрыт водоносный пласт с напорными водами. Устье скважины оборудовано манометром, который показывает избыточное давление 5,12·104 Па, воды = 9860 Н/м. Определить на какую высоту будет фонтанировать вода. | 1) 5,2 м 2) 0,5048 м 3) 50,5 м 4) 504,8 м 5) 125,6 м |
| 4. Изобарическое течение - это … | 1. течение при постоянной температуре 2. течение при постоянном давлении 3. течение в трещиновато-пористой среде |
| 5. Просветность – это… | 1. отношение площади просветов ко всей площади образца 2. отношение объема просветов ко всему объему пласта 3. отношение объема просветов к объему флюида |
| 6.Что называется относительной проницаемостью? | 1. отношение связанности к насыщенности 2. если расчет ведется по формуле k=k0e−akр−р0. 3. отношение фазовой к абсолютной проницаемости |
| 7. Определить возможный дебит скважины, если площадь фильтрации равна 2000 м2 , гидравлический уклон 0,05; коэффициент фильтрации 0,02м/с. | 1) 200 м3/с 2) 0,02 м3/с 3) 2 м3/с 4) 75 м3/с 5) 24,6 м3/с |
| 8. Что описывает теория фильтрации? | 1. движение нефти в коллекторах 2. движение с позиции неразрывности течения. 3. движение жидкости в пористой среде |
| 9. Какая среда называется упругой? | 1. если объем среды не изменяется 2. если происходит линейное изменение объема от напряжения 3. если происходит нелинейное изменение объема от напряжения |
| 10. Определить депрессию, если давление в контуре 5,12·104 Па, а в скважине 3,92·104 Па. | 1) 20,07·104 Па 2) 1,306·104 Па 3) 1,2·104 Па |

Контрольный тест №1 по дисциплине

«Подземная гидромеханика»

Вариант №4

| Вопрос | Вариант ответа |
| --- | --- |
| 1. Единица измерения проницаемости… | 1. м2/с 2. Па-1 3. % 4. м2 |
| 2. Определить депрессию, если давление в контуре 7,56·104 Па, а в скважине 6,92·104 Па. | 1) 1,09·104 Па 2) 0,64·104 Па 3) 52,31·104 Па |
| 3. При бурении скважины вскрыт водоносный пласт с напорными водами. Устье скважины оборудовано манометром, который показывает избыточное давление 5,12·104 Па. Определить на какую высоту будет фонтанировать вода, если  = 9860 Н/м. | 1) 50,48 м 2) 0,05048 м 3) 520 м 4) 5,2 м |
| 4. Что означает термин флюид? | 1. смесь жидкости и газа 2. смесь нефти и газа 3. всякая текучая среда |
| 5. Что описывает теория фильтрации? | 1. движение нефти в коллекторах 2. движение с позиции неразрывности течения 3. движение жидкости в пористой среде |
| 6. Что определяет название коллектора (например, трещиновато-пористый или трещиновато-каверновый)? | 1. размеры пустот, по которым происходит фильтрация 2. емкость пустот, по которым происходит фильтрация 3. вид пустот, по которым происходит фильтрация |
| 7. Что определяет уровень, на котором расположена граница между нефтью и водой? | 1. положение водонефтяного контакта 2. наличие большой депрессии 3. глубину забоя 4. величину контурного напора Hк |
| 8. Что такое сжимаемость жидкости? | 1. изменение свойств жидкости при изменении давления 2. изменение объема при изменении давления 3. изменение вязкости при изменении давления |
| 9. От чего зависит величина коэффициента «а» для реальных трещиноватых пород? | 1. от густоты трещин 2. от поверхности раздела 3. от геометрии систем трещин в породе 4. от степени раскрытости трещин |
| 10. Определить возможный дебит скважины, если площадь фильтрации равна 1000 м2, гидравлический уклон 0,05; коэффициент фильтрации 0,01м/с. | 1) 50 м3/с 2) 10 м3/с 3) 0,5 м3/с 4) 0,05 м3/с |

Контрольный тест №1 по дисциплине

«Подземная гидромеханика»

Вариант №5

| Вопрос | Вариант ответа |
| --- | --- |
| 1. Что характеризует коэффициент фильтрации? | 1. зернистость среды 2. скорость фильтрации и градиент давления 3. среду и жидкость, степень шероховатости 4. объем жидкости фильтрующейся через породу |
| 2. Что способствует деформации горных пород? | 1. наличие флюида. 2. изменение сил и напряжений, действующих на породу. 3. наличие депрессии |
| 3. Определить возможный дебит скважины, если площадь фильтрации равна 300 м2 , гидравлический уклон 0,004; коэффициент фильтрации 0,06 м/с. | 1) 0,072 м3/с 2) 7,2 м3/с 3) 2 м3/с 4) 0,2 м3/с |
| 4. Что означает термин флюид? | 1. смесь жидкости и газа 2. смесь нефти и газа 3. всякая текучая среда |
| 5. Что описывает теория фильтрации? | 1. движение нефти в коллекторах 2. движение жидкости с позиции неразрывности течения 3. движение воды в пористой среде |
| 6.Что означает термин «анизотропия»? | 1. образование вихрей, зон срыва потока с поверхности частиц, гидравлический удар о частицы 2. отношение объема открытых пор к общему объему пор 3. неодинаковость физических или геометрических свойств по различным направлениям |
| 7. Что означает термин эмпирическая формула? | 1. формула, полученная опытным или экспериментальным методом 2. формула, полученная методом интегрирования 3. формула, полученная методом моделирования |
| 8. Основная причина нарушения закона Дарси. | 1. образование течения по кривой линии 2. образование течения в одной плоскости 3. образование медленных фильтрационных движений 4. образование вихрей, зон срыва потока с поверхности частиц, гидравлический удар о частицы |
| 9. Физический смысл проницаемости… | 1. густота пор и трещин 2. обтекаемость жидкостью препятствий 3. характеризует площадь сечения каналов, по которым происходит фильтрация |
| 10. Определить депрессию, если давление в контуре 3,12·104 Па, а в скважине 2,77·104 Па. | 1) 0,35·104 Па 2) 8,64·104 Па 3) 1,126·104 Па |

Контрольный тест №1 по дисциплине

«Подземная гидромеханика»

Вариант №6

| Вопрос | Вариант ответа |
| --- | --- |
| - Изотермическое течение - это? | 1. течение при постоянном дебете 2. течение при постоянной депрессии 3. течение при постоянной температуре |
| 2. Пористость каких пород меняется незначительно? | 1. глина, суглинок 2. песок, бокситы 3. сланци |
| 3. Определить возможный дебит скважины, если площадь фильтрации равна 300 м2 , гидравлический уклон 0,08; коэффициент фильтрации 0,085 м/с. | 1) 0,24 м3/с 2) 3 м3/с 3) 2,04 м3/с 4) 0,0064 м3/с |
| 4. Закон Дарси имеет вид | 1. P=·H 2. t=2vH(Rk-Rc)/3Q 3. P=Pk-Pk/2rc 4. Q=·S·(H1-H2)/L |
| 5. Что означает термин - коллектор? | 1. песчаные и карстовые породы 2. породы, служащие хранилищами флюида 3. пористые породы 4. наличие русел подземных течений |
| 6. Что означает термин -насыщенность? | 1. отношение объема флюида к объему пор 2. отношение объема пор к объему пласта 3. отношение объема нефти к объему флюида |
| 7. При бурении скважины вскрыт водоносный пласт с напорными водами. Устье скважины оборудовано манометром, который показывает избыточное давление 4,41·104 Па. Определить на какую высоту будет фонтанировать вода, если воды= 9810 Н/м | 1) 0,4326 м 2) 43,26 м 3) 4,5 м 4) 0,00426 м |
| 8. Когда свойство инерции жидкости существенно? | 1. при движении нефти в коллекторах 2. при больших скоростях фильтрации 3. при закачивании воды в нагнетательную скважину |
| 9. Что такое густота трещин? | 1. отношение объема трещин ко всему объему трещиноватой среды 2. отношение площади трещин к площади трещиноватой среды 3. отношение полной длины всех трещин к удвоенной площади сечения |
| 10. Что называется критической скоростью фильтрации? | 1.скорость, при которой нарушается закон Дарси 2.скорость, при которой прекращается фильтрация 3.скорость, при которой наступает разрушение породы |

Контрольный тест №1 по дисциплине

«Подземная гидромеханика»

Вариант №7

| Вопрос | Вариант ответа |
| --- | --- |
| 1.Что такое «фильтрационное поле»? | 1.Внутренняя поверхность скважины 2.Уровень водонефтяного контакта 3.Характеристики скорости, давления |
| 2. Определить объем, занимаемый нефтью весом 1,25 МН, если ее плотность равна 850 кг/м3. | 1. 1062,5 м3 2. 2100 м3 3. 147,06 м3 |
| 3. Укажите размерность коэффициента фильтрации | 1. Па-1 2. м/с 3. м2 |
| 4.Какая вода называется подошвенной? | 1.Если располагается ниже нефтяной залежи+ 2.Если располагается выше нефтяной залежи |
| 5. Определить избыточное давление в забое скважины глубиной h=200 м, которая заполнена глинистым раствором плотностью 1250 кг/ м3. Ускорение g примем равным 10 м/с2. | 1. 0,6 Па 2. 2,5 МПа 3. 0,004 КПа 4. 250 Па |
| 6. Подземная гидромеханика  наука о … | 1. формировании нефтяной залежи 2. движении нефти, воды, газа и их смесей через коллектора 3. процессах, происходящих в нефтегазовых пластах при разработке |
| 7.Вычислить кинематическую вязкость воды при t1 = 20° С, если значение динамической вязкости составляет μ = 1,02 × 10-3 (Па·с). Плотность воды при данной температуре принять равной  = 998 кг/м3. | 1. 1,02·10-6 м2 2. 6,7·106 Па-1 3. 1,02·10-6 м2/с 4. 6,7·104 м2 |
| 8.Какой плотностью должен быть глинистый раствор, закачиваемый в скважину для того, чтобы не было фонтанирования флюида через устьевую арматуру, если глубина скважины от устья до забоя 1800 м. Пластовое давление, измеренное прибором Рпл = 20,8 МПа. | 1. 1820,8 кг/м3 2. 37440 кг/м3 3. 86,5 кг/м3 4. 1155,6 кг/м3 |
| 9. На какую высоту будет фонтанировать скважина, если открыть устьевую арматуру Глубина скважины H = 320 м. Манометр, установленный в устье скважины, показы- вает давление Р =0,032 МПа. В забое вода плотностью  = 1000 кг/м3. | 1. 10 м 2. 32 м 3. 3,2 м 4. 10,24 м |
| 10. Определите динамическую пористостость породы объемом 6·108 м3, если объем, занятый подвижной жидкостью 3·102 м3. | 1. 2·104 2. 5·10-7 3. 18·1010 4. 2·106 |