Областное государственное бюджетное образовательное учреждение

Среднего профессионального образования

«Томский политехнический техникум»

(ОГБОУ СПО «ТПТ»)

Методические указания и задания по выполнению

практических и  обязательных  контрольных работ

по дисциплине «Техническая механика»

для студентов заочного обучения  специальностей:

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин;

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений;

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и

электромеханического оборудования.

Томск, 2015

Методические указания и задания по выполнению практических и обязательных контрольных работ  по учебной дисциплине «Техническая механика» для студентов заочного отделения разработаны на основе Федеральных государственных образовательных стандартов (далее ФГОС) по специальностям среднего профессионального образования (далее СПО)

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин; 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и   электромеханического оборудования и  рабочей программы учебной дисциплины Техническая механика.

Заместитель директора по УМР	                     	Е.А. Метелькова

Рассмотрены и одобрены

МЦК обще профессиональных

дисциплин

Протокол №_______

от «____»__________20____ г.

________________ Л.В. Петлина

Автор: Г.С. Которова, преподаватель ОГБОУ СПО «ТПТ»

Рецензенты:

В.А. Чекалина, зав. заочным отделением  ОГБОУ СПО «ТПТ».

И.В. Горкунова – зам. директора по качеству ООО НПВО НИ «СИАМ»

Содержание

Введение.                                                                                                                  4

|  | Общие методические указания | 5 |
| --- | --- | --- |
|  | Разделы дисциплины | 5 |
|  | Программа аудиторных занятий дисциплины для студентов специальности 13.02.11 | 8 |
|  | Программа аудиторных занятий дисциплины для студентов специальностей 21.02.01, 21.02.02 | 9 |
|  | Методические указания и задания для выполнения практической работы №1 Связи и их реакции. Освобождение от связей замена на реакции | 10 |
|  | Методические указания и задания для выполнения практической работы №2. Определение реакций связи плоской системы сходящихся сил. | 18 |
|  | Методические указания и задания для выполнения практической работы №3 Определение реакций в опорах с вертикальными нагрузками. | 23 |
|  | Методические указания и задания для выполнения практической работы №4 Определение центра тяжести сложных сечений. | 26 |
|  | Методические указания и задания для выполнения практической работы №5 Построение эпюр продольной силы и нормальных напряжений. | 29 |
|  | Методические указания и задания для выполнения практической работы №6 Построение эпюр крутящих моментов | 35 |
|  | Методические указания и задания для выполнения практической работы №7 Кинематический и силовой расчет привода | 39 |
|  | Методические указания по выполнению обязательных контрольных работ | 44 |
|  | Обязательная контрольная работа №1 (ОКР №1 – 10 вариантов) | 45 |
|  | Обязательная контрольная работа №2 (ОКР №2 – 10 вариантов) | 55 |
|  | Экзаменационные вопросы | 65 |
|  | Перечень типовых экзаменационных практических заданий (для подготовки) | 67 |
|  | Список литературы | 69 |

Введение

Механика – наука, которая занимается изучением законов о механическом движении и равновесии физических тел.

Дисциплина « Техническая механика» включает в себя пять больших разделов:

- Статика – изучает равновесие тел под действием внешних сил. Рассматриваются задачи определения различных реакций.

- Сопротивление материалов. Наука о прочности. Сопротивление материалов изучает законы о прочности, жесткости, устойчивости конструкций.

- Кинематика – изучает движение тел без учета приложенных сил, виды движения, определение скорости и ускорения любой точки тела.

- Динамика – изучает движения тел с учетом приложенных сил (Fтяж., Fтрен., Fинерции, R- реакции).

- Детали машин

В данном разделе изучаются виды соединений (шпоночные, заклепочные, сварные, резьбовые, шлицевые), передачи вращательного движения, различные механизмы и их расчет.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- определять напряжения в конструкционных элементах;

- определять передаточное отношение;

- проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения;

- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей и сборочных единиц;

- производить расчеты на сжатие, срез и смятие;

- производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость;

- собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам;

- читать кинематические схемы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- виды движений и преобразующие движения механизмы;

- виды износа и деформаций деталей и узлов;

- виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения на схемах;

- кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, виды и устройства передач;

- методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных видах деформации;

- методику расчета на сжатие, срез и смятие;

- назначение и классификацию подшипников;

- характер соединения основных сборочных единиц и деталей;

- основные типы смазочных устройств;

- типы, назначение, устройство редукторов;

- трение, его виды, роль трения в технике;

- устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, используемых при техническом обслуживании и ремонте оборудования.

Общие методические указания

Студент специальностей 21.02.01, 21.02.02 должен выполнить 7 практических работ и 2 обязательные  контрольные работы, студент специальности 13.02.11 должен выполнить 6 практических работ и 1 обязательную контрольную работу,   содержание которых приведено в данном пособии, после общих методических указаний.

Практические работы выполняются в отдельной тетради 12 листов.  При выполнении необходимо соблюдать следующие требования:

- работа выполняется четко и аккуратно;

- условия задачи или вопрос необходимо записывать полностью;

- на обложке тетради необходимо указывать наименование изучаемого предмета, фамилию, имя, отчество, номер варианта, который определяется по учебному журналу группы;

- задания необходимо выполнять согласно Вашего варианта;

- в случае если в таблице «Исходные данные» отсутствует № Вашего варианта, работу следует выполнять по последней цифре Вашего варианта.

Обязательные контрольные работы выполняются на отдельном листе. ОКР проводятся  в учебном классе.

Раздел 1.  Статика

Тема 1.1.Основные понятия и определения. Механическое движение. Материальная точка. Понятие о силе. Аксиомы статики. Основные допущения в статике.

Тема 1.2. Системы сил. Виды систем сил.  Связи и их реакции.    Виды связей. Освобождение от связей.

Плоская система сходящихся сил. Способы сложения двух сил. Геометрический метод сложения сил. Проекция силы и векторной суммы на ось, правило знаков. Аналитическое определение равнодействующей. Условия и уравнения равновесия системы. Решение задач.

Плоская система произвольно расположенных сил.  Пара сил. Момент силы относительно точки.  Приведение силы и системы сил к точке. Балочные системы, виды опор, виды нагрузок. Условия и уравнение равновесия системы

Пространственная система сил.  Параллелепипед сил. Равновесие пространственной системы сходящихся сил. Момент силы относительно оси. Равновесие произвольной пространственной системы сил.

Плоская система параллельных сил.  Центр параллельных сил. Координаты центра параллельных сил. Центр тяжести площадей. Статические моменты площадей. Устойчивость равновесия. Устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов на примере уровня и отвеса. Центр тяжести тонкой однородной пластины. Центры тяжести сложных сечений, составленных из сортамента. Сборка конструкции из сортамента по чертежам и схемам. Геометрические характеристики плоских сечений.

Раздел 2. Сопротивление материалов

Тема 2.1.Основные понятия, допущения и гипотезы. Понятие о деформации и упругом теле. Основные допущения и гипотезы. Метод сечений в сопромате. Напряжения. Виды напряжений: нормальное, касательное; допускаемые напряжения. Внутренний силовой фактор.

Тема 2.2.Виды деформаций

Растяжение и сжатие. Продольная и поперечная деформация. Закон Гука. Расчеты на прочность и жесткость. Продольные силы при растяжении и сжатии. Построение эпюр продольных сил. Напряжения в поперечных сечениях растянутого (сжатого) стержня.  Коэффициент Пуассона. Механические испытания материалов. Расчеты на прочность при растяжении и сжатии в конструкционных элементах.

Понятия о срезе и смятии.  Практические расчёты на срез и смятие. Условия прочности элементов, работающих на срез и смятие. Сварка, как наиболее механизированный и совершенный способ соединения элементов стальных конструкций. Условие прочности шва. Расчет сварных и заклепочных соединений.

Кручение.  Внутренний силовой фактор. Основная расчетная величина. Эпюры крутящих моментов. Напряжения и деформации при кручении вала. Расчеты на прочность и жесткость при кручении.

Изгиб. Виды изгиба. Поперечные силы и изгибающие моменты в сечениях балок. Построение эпюр поперечных сил и изгибающего момента. Нормальные напряжения при изгибе. Условия прочности и жесткости при изгибе, их методика.

Сочетание основных деформаций. Понятие о теориях прочности. Совместное действие изгиба и кручения.

Устойчивость сжатых стержней.  Понятие о продольном изгибе. Критическая сила. Устойчивость при различных видах деформации. Предел применимости формулы Эйлера.

Раздел 3. Кинематика

Тема 3.1. Основные понятия.

Основные понятия кинематики. Пространство и время. Способы задания движения точки.

Тема 3.2.Виды движения.

Виды движения.  Скорость и ускорение.  Скорость и ускорение точки. Виды движения точки в зависимости от ускорения. Равномерно-переменное движение точки. Кинематические графики.

Простейшие движения твердого тела. Поступательное движение твердого тела. Вращение тела вокруг неподвижной оси. Классификация передаточных механизмов. Передаточное число и передаточное отношение

Сложное движение точки. Переносное, относительное и абсолютное движения.

Плоскопараллельное  движение. Мгновенный центр скоростей.

Раздел 4.  Динамика

Тема 4.1. Основные понятия и аксиомы динамики

Основные понятия и аксиомы динамики. Принцип инерции. Основной закон динамики материальной точки.

Движение материальной точки. Идеальные и реальные связи. Сила инерции твердого тела.

Тема. 4.2. Трение.  Работа и мощность.

Трение. Виды трения и его роль в технике. Виды износа и деформаций деталей и узлов.

Виды смазки. Основные типы смазочных устройств.

Работа постоянной, переменной и равнодействующей силы. Понятие о механическом КПД. КПД системы механизмов при их последовательном и параллельном соединении

Тема 4.3. Законы динамики.

Понятие о системе материальных точек. Закон количества движения. Потенциальная и кинетическая энергия. Закон кинетической энергии. Основное уравнение динамики для вращательного движения твердого тела.

Раздел 5.  Детали машин

Тема 5.1. Общие сведения о передачах. Цели и задачи раздела «детали машин», его связь с другими предметами. Понятие механизм, машина, узел, деталь. Назначение и роль передач в машинах. Требования, предъявляемые к машинам и механизмам.  Основные кинематические и силовые соотношения для механических передач. Критерии работоспособности.

Виды механизмов и их  назначение. Основные виды механизмов, приводов, механических передач. Классификация передач. Кинематические и динамические характеристики механизмов.  Кинематические схемы механических передач и приводов. Общие сведения о  передачах

Тема 5.2. Механические передачи.

Фрикционные передачи и вариаторы. Классификация фрикционных передач.  Характеристики передач. Геометрические, силовые и кинематические соотношения в передачах. Критерии работоспособности. Расчет фрикционных передач.

Ременные передачи. Виды  ременных передач. Типы приводных ремней  и их материалы. Основные геометрические соотношения в передачах. КПД.  Расчет ременных передач на тяговую способность и долговечность.

Цепные  передачи. Виды  цепных передач. Приводные цепи и звездочки. Основные геометрические соотношения, КПД  передачи. Смазка и износ цепей. Методики подбора и проверки цепей на долговечность.

Зубчатые передачи. Основы теории. Виды передач. Типы зубчатых колес. Изготовление зубчатых колес.  Прямозубые, косозубые и шевронные цилиндрические передачи. Основные элементы зубчатой пары. Основные геометрические соотношения в передачах. Критерии работоспособности. Виды разрушений зубьев.

Конические  передачи. Конические  передачи. Основные геометрические соотношения в передачах. Критерии работоспособности. Особенности расчета конических передач.

Червячные  передачи. Виды  передач. Типы червяков. Основные геометрические соотношения в передачах.  Критерии работоспособности. Методика  расчета червячных передач на контактную прочность.

Передача винт-гайка. Типы передач. Основные геометрические соотношения в передачах. Критерии работоспособности.  Расчет передачи.

Тема 5.3. Редукторы.

Основные виды и типы редукторов. Кинематические и динамические характеристики. Методика расчета редукторов. Износ и деформация деталей. Смазка редукторов.

Тема 5.4.  Валы и оси,  опоры и муфты

Общие сведения о некоторых механизмах.  Валы, и оси,  опоры валов и муфты. Кинематические схемы и обозначения механизмов.

Валы и оси. Общие сведения, назначение, классификация.  Оси вращающиеся и неподвижные. Критерии работоспособности. Методика расчета валов и осей на прочность и жесткость.

Подшипники скольжения. Назначение, типы, область применения,  разновидности конструкций подшипников скольжения. Критерии работоспособности.

Подшипники качения. Общие сведения, назначение, классификация.  Подбор и расчет подшипников качения. Способы повышения долговечности. Конструкция узлов. Смазывание подшипников.

Муфты. Общие сведения, классификация, применение.  Кинематические схемы обозначения муфт. Выбор и расчет муфт.

Тема 5.5. Разъемные соединения

Резьбовые соединения. Виды резьбовых соединений. Конструкции резьбовых деталей. Расчет резьбовых соединений.

Шпоночные и шлицевые соединения. Общие сведения, назначение, классификация.  Критерии работоспособности. Расчет шлицевых и шпоночных  соединений.

Тема 5.6. Неразъемные соединения

Заклепочные соединения. Общие сведения, образование заклепочных швов.  Расчет заклепочных соединений.

Сварные соединения. Общие сведения о сварных соединениях.  Классификация и разновидности сварных соединений. Методика расчета сварных соединений.

Клеевые, паяные соединения. Общие сведения, назначение, классификация.  Критерии работоспособности. Методика расчета соединений

Программа аудиторных занятий  дисциплины для студентов специальности 13.02.11

| Наименование разделов и тем | Кол-во часов |
| --- | --- |
| Теоретическая механика. Раздел 1. Статика |  |
| 1.1. Основные понятия. Введение. Основные понятия. Аксиомы статики. Системы сил. | 2 |
| Практическая работа №1. Связи и их реакции. Освобождение от связей замена на реакции | 2 |
| 1.2. Плоская система сходящихся сил (ПССС). Геометрический метод сложения сил. Проекция силы и векторной суммы на ось. Условие и уравнение равновесия плоской системы сходящихся сил. Решение задач | 2 |
| Практическая работа №2. Определение реакций связи плоской системы сходящихся сил. | 2 |
| 1.3. Плоская система произвольно расположенных сил. Пара сил. Момент силы относительно точки. Решение задач. Приведение силы и системы сил к точке. Балочные системы, виды нагрузки и виды опор. Условия и уравнение равновесия ПСПРС. Методика решения задач ПСПРС. | 2 |
| Практическая работа №3. Определение реакций в опорах с вертикальными нагрузками. | 2 |
| 1.4. Плоская система параллельных сил (ПСПС). Параллельные силы и центр параллельных сил. Центр тяжести площади. Методика решения задач. | 2 |
| Практическая работа №4. Определение центра тяжести сложных сечений. | 2 |
| Раздел 2. Сопротивление материалов |  |
| 2.1. Основные положения. Виды деформаций. Основные допущения и гипотезы в сопромате. Метод сечений. Виды напряжений. Решение задач. | 2 |
| 2.2. Растяжение и сжатие. Продольные силы. Модуль упругости. Закон Гука. Методика построения эпюр. Продольная и поперечная деформация. Расчеты на прочность и жесткость при растяжении и сжатии. | 1 |
| Практическая работа №5. Построение эпюр продольной силы и нормальных напряжений. | 2 |
| Обязательная контрольная работа №1 | 1 |
| Экзамен |  |
| ИТОГО: | 12/10 |

Программа аудиторных занятий дисциплины для студентов специальностей 21.02.01, 21.02.02

| Наименование разделов и тем | Кол-во часов |
| --- | --- |
| Теоретическая механика. Раздел 1. Статика |  |
| 1.1. Основные понятия. Введение. Основные понятия. Аксиомы статики. Системы сил. | 2 |
| Практическая работа №1. Связи и их реакции. Освобождение от связей замена на реакции | 2 |
| 1.2. Плоская система сходящихся сил (ПССС). Геометрический метод сложения сил. Проекция силы и векторной суммы на ось. Условие и уравнение равновесия плоской системы сходящихся сил. Решение задач | 2 |
| Практическая работа №2. Определение реакций связи плоской системы сходящихся сил. | 2 |
| 1.3. Плоская система произвольно расположенных сил. Пара сил. Момент силы относительно точки. Решение задач. Приведение силы и системы сил к точке. Балочные системы, виды нагрузки и виды опор. Условия и уравнение равновесия ПСПРС. Методика решения задач ПСПРС. | 2 |
| Внешний момент. Решение задач на определение реакций в опорах с учетом внешнего момента. Равномерно-распределенная нагрузка. Решение задач на определение реакций в опорах с учетом равномерно-распределенной нагрузки. | 2 |
| Практическая работа №3. Определение реакций в опорах с вертикальными нагрузками. | 2 |
| Консольные балки с жестким защемлением. Решение задач заделки консольной балки. | 2 |
| 1.4. Плоская система параллельных сил (ПСПС). Параллельные силы и центр параллельных сил. Центр тяжести площади. Методика решения задач. | 1 |
| Практическая работа №4. Определение центра тяжести сложных сечений. | 2 |
| Обязательная контрольная работа №1 | 1 |
| Раздел 2. Сопротивление материалов |  |
| 2.1. Основные положения. Виды деформаций. Основные допущения и гипотезы в сопромате. Метод сечений. Виды напряжений. Решение задач. | 2 |
| 2.2. Растяжение и сжатие. Продольные силы. Модуль упругости. Закон Гука. Методика построения эпюр. Продольная и поперечная деформация. Расчеты на прочность и жесткость при растяжении и сжатии. | 2 |
| Практическая работа №5. Построение эпюр продольной силы и нормальных напряжений. | 2 |
| Практическая работа №6. Построение эпюр крутящих моментов | 2 |
| Раздел 5. Детали машин. 5.1. Основные положения. Передачи. Схемы и обозначения передач. Передаточное число. Основные кинематические и силовые соотношения в передачах. Расчет многоступенчатого привода. Общие сведения о редукторах. Кинематический и силовой расчет редуктора. Смазка и смазывающие устройства | 1 |
| Практическая работа №7. Кинематический и силовой расчет привода. | 2 |
| Обязательная контрольная работа № 2 | 1 |
| Экзамен |  |
| ИТОГО: | 18/14 |

Практическая работа №1

Тема: Связи и их реакции. Освобождение от связей замена на реакции.

Тип урока: закрепление полученных знаний.

# Цель урока: Научиться определять связи и их реакции, освобождаться от связей заменяя их реакциями.

Обеспечивающие средства:

1. методическое руководство по выполнению работы;

2. индивидуальное задание;

3. тетрадь для практических работ;

- карандаш, линейка, ластик, авторучка;

- калькулятор.

Технология  работы:

1.Внимательно изучите методические указания, предложенный теоретический материал.

2.В соответствие с вариантом,  выполнить задание по методике представленной ниже.

3.Сделайте выводы о проделанной работе.

4.Ответить на контрольные вопросы.

Теоретический материал

Связь – это тело, препятствующее  перемещению другого тела под действием силы.

Реакция связи – сила, возникающая внутри самой связи. Реакция всегда противоположна тому направлению, по которому связь препятствует движению тела. Все тела могут быть свободными и несвободными. Свободное тело не имеет связи. Любое несвободное тело можно представить свободным, если действующие на него связи заменить реакциями.

Виды связей:

а) Гладкая поверхность или плоскость , то есть поверхность не имеющая трения. Реакция этой связи всегда направлена перпендикулярно точке соприкосновения.  R – реакция связи

б) Гладкая опора  Реакции этой связи направлены перпендикулярно к точке соприкосновения. (Реакция – сила внутри конструкции). Ее величина зависит от материала, размера и внешней силы.

в) Гибкая связь  – связь, работающая только на растяжение, которая осуществляется тросом, канатом, цепью. Реакция гибкой связи направлена по самой связи к точке закрепления, то есть противоположно направлению силы.

г) Жесткие стержни. Осуществляется различными балками, двутаврами, швеллерами. Связь работает как на растяжение, так и на сжатие. Если стержень испытывает растяжение, то реакция направлена по стержню к месту закрепления, если на сжатие, то реакция - за стержень.

д) Шарнирная опора. Опоры бывают подвижные  и неподвижные. Неподвижная опора имеет две реакции, расположенные перпендикулярно друг к другу. Подвижная опора имеет одну реакцию, перпендикулярно поверхности.

Подвижная опора				Неподвижная опора

(1)

Задания для выполнения работы

- Вычертить  рисунки своего варианта.

- Описать рисунок.

- Определить вид связи и заменить их реакциями.

Вариант 1

| 1. | 2. | 3. |
| --- | --- | --- |

Вариант 2

| 1. | 2. | 3. |
| --- | --- | --- |

Вариант 3

| 1. | 2. | 3. |
| --- | --- | --- |

Вариант 4

| 1. | 2. | 3. |
| --- | --- | --- |

Вариант 5

| 1. | 2. | 3. |
| --- | --- | --- |

Вариант 6

| 1. | 2. | 3. |
| --- | --- | --- |

Вариант 7

| 1. | 2. | 3. |
| --- | --- | --- |

Вариант 8

| 1. | 2. | 3. |
| --- | --- | --- |

Вариант 9

| 1. | 2. | 3. |
| --- | --- | --- |

Вариант 10

| 1. | 2. | 3. |
| --- | --- | --- |

Вариант 11

| 1. | 2. | 3. |
| --- | --- | --- |

Вариант 12

| 1 | 2. | 3. |
| --- | --- | --- |

Вариант 13

| 1. | 2. | 3. |
| --- | --- | --- |

Вариант 14

| 1. | 2. | 3. |
| --- | --- | --- |

Вариант 15

| 1. | 2. | 3. |
| --- | --- | --- |

Вариант 16

| 1. | 2. | 3. |
| --- | --- | --- |

Вариант 17

| 1. | 2. | 3. |
| --- | --- | --- |

Вариант 18

| 1. | 2. | 3. |
| --- | --- | --- |

Вариант 19

| 1. | 2. . | 3. |
| --- | --- | --- |

Вариант 20

| 1. | 2. | 3. |
| --- | --- | --- |

Вариант 21

| 1. | 2. | 3. |
| --- | --- | --- |

Вариант 22

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |

Вариант 23

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |

Вариант 24

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |

Вариант 25

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |

Контрольные вопросы:

- В чем отличие между осью и проекцией?

- Сколько уравнений равновесия Вы составляли при решении задачи?

- Методика решения задач ПССС.

- Дайте определение плоской системе сходящихся сил.

- Какой величиной является проекция силы на координатную плоскость?

Литература:

- Вереин Л.И. Техническая механика – М: Академия, 2006.

- Мовнин М.С. Основы технической механики – СПБ: Политехника, 2003.

- Молчанова Е.В., Шурыгина Г.Н. Статика и сопротивление материалов - Томск, 2008.

Практическая работа №2

Тема урока: Определение реакций связи плоской системы сходящихся сил.

Тип урока: закрепление полученных знаний.

# Цель урока: Научиться определять реакции связи плоской системы сходящихся сил

Обеспечивающие средства:

1. методическое руководство по выполнению работы;

2. индивидуальное задание;

3. тетрадь для практических работ;

- карандаш, линейка, ластик, авторучка;

- калькулятор.

Технология  работы:

1.Внимательно изучите методические указания, предложенный теоретический материал.

2.В соответствие с вариантом,  выполнить задание по методике представленной ниже.

3.Сделайте выводы о проделанной работе.

4.Ответить на контрольные вопросы.

Теоретический материал

Условия и уравнения равновесия плоской системы произвольно- расположенных сил.

При приведении системы сил к точке получается Rгл и Мгл.

Если система сил находится в равновесии, то Rгл = 0, Мгл = 0.

Запишем три вида уравнений равновесия для данной системы.

Первый вид

(2)

Второй вид

(3)

Третий вид

(4)

Проекция силы на ось координат.

Проекция – это отрезок оси, отсеченный перпендикулярами, опущенными из начала и конца вектора.

Fx – проекция вектора силы на ось x.

Fy – проекция вектора силы на ось y.

Проекция считается положительной, если ее направление совпадает с направлением оси координат.

Абсолютная величина проекции определяется по формуле:

Fx = F cos α,       (5)

Fy= F cos(90-α).    (6)

Рассмотрим 3 случая определения проекции вектора силы на ось координат х.

а) α = 0,  cos 00 = 1, Fx = F

б) α = 900, cos 900 = 0,  Fx = 0    (7)

в) α = 1800, cos 1800= - 1          Знак – показывает, что направление проекции не совпадает с направлением оси координат.     Fx = -F

Fx = -F

Методика решения задач плоской системы сходящихся сил

- Число неизвестных в данных задачах не превышает двух.

- Рассматриваем точку, находящуюся в равновесии.

- Определяем наличие активных сил.

- Освобождаемся от связей и заменяем их реакциями.

- Выбираем оси координат и располагаем в этих осях имеющиеся активные и реактивные силы.

- Решаем уравнения равновесия относительно неизвестных.

- Выполняем проверку.

Пример.  Груз, силой тяжести F1=10Н удерживается в равновесии с помощью связей –гладких поверхностей . Определить реакции связи аналитически и  графически.

Решение.

- Аналитическое решение

- Освобождаемся от связей, заменяя их реакциями. Получаем систему трех сходящихся в точке О сил.

- Выбираем систему координат хОу и составляем таблицу, уравнения равновесия.

| силы | =0 | =0 |
| --- | --- | --- |
| R1 |  |  |
| R2 |  |  |
| F1 | 0 |  |

- Составляем систему уравнения и решаем.

Проверка:  +=4,7·0,5 +8,46 ·0,9- 10=0

Ответ: R1=4,7 H      R2=8,46 H

II. Графическое решение.

- Выбираем масштаб 1:20 и из точки О откладываем вектор силы тяжести F1.

- Полученная система сил находится в равновесии, поэтому силовой многоугольник должен быть замкнут, R1+R2+F1=0. Поэтому, из конца и начала вектора F проводим прямые параллельные векторам R1 и R2  до их пересечения.

- Определяем реакции связей R1 и R2  , умножая полученные результате графического построения отрезки на масштаб.

- Проверка: Заключается в сравнении значений векторов R1 и R2  , найденных аналитическим и графическим способами. 1 = (R1а - R1б)/ R1а;            1 = (R2а - R2б)/ R2а;

Задания для выполнения работы

Груз, силой тяжести G удерживается в равновесии с помощью связей. Определить реакции связей, удерживающих груз аналитически и  графически.

Контрольные вопросы:

- В чем отличие между осью и проекцией?

- Сколько уравнений равновесия Вы составляли при решении задачи?

- Методика решения задач ПССС.

- Дайте определение плоской системе сходящихся сил.

- Какой величиной является проекция силы на координатную плоскость?

Литература:

- Вереин Л.И. Техническая механика – М: Академия, 2006.

- Мовнин М.С. Основы технической механики – СПБ: Политехника, 2003.

- Молчанова Е.В., Шурыгина Г.Н. Статика и сопротивление материалов - Томск, 2008.

Практическая работа №3

Тема урока: Определение реакций в опорах  с вертикальными нагрузками

Тип урока: закрепление полученных знаний.

# Цель урока: Научиться определять реакции в опорах  с вертикальными нагрузками

Обеспечивающие средства:

1. методическое руководство по выполнению работы;

2.индивидуальное задание;

3.тетрадь для практических работ;

4.карандаш, линейка, ластик, авторучка;

5.калькулятор.

Технология  работы:

1.Внимательно изучите методические указания, предложенный теоретический материал.

2.В соответствие с вариантом,  выполнить задание по методике представленной ниже.

3.Сделайте выводы о проделанной работе.

4.Ответить на контрольные вопросы.

Теоретический материал

Плоская система произвольно-расположенных сил – это система, в которой все силы лежат в одной плоскости, но линии их действия не пресекаются в одной точке.

Момент силы относительно точки

Момент –способность силы создавать вращение (М).

Мо (F) = F * а

Единица измерения М [ Н * м]   1кНм = 103 Нм,     1мНм = 106 Нм

Момент силы относительно точки равен произведению силы на перпендикуляр, опущенный из точки вращения на линию действия силы.

а – плечо, перпендикуляр или кратчайшее расстояние между точкой вращения и линией действия силы.

Если вращение тела происходит по часовой стрелке, то момент положительный.

Момент отрицательный, если вращение тела против часовой стрелки.

Мо (F1) = 0, М0 (F2) = 0

Момент силы относительно точки  равен нулю, если линия действия силы проходит через точку вращения, т.к. плеча равно нулю, нет вращения.

Пример. Для двух опорной балки, нагруженной силами  F1, F2 , определить реакции в опорах RА и  RВ. Силами тяжести балки АВ  пренебречь. Опора А шарнирно-подвижная, опора В шарнирно-неподвижная.

Решение.

  - Определяем связи, заменяем их реакциями.

  - Определяем оси координат Х, У.

  - Составляем таблицу уравнения равновесия.

RBX =0 т.к. все силы располагаются параллельно балке RB =RBY

| Силы | =0 | =0 | =0 |
| --- | --- | --- | --- |
| RА | 0 | 6RA | RA |
| RBY | -6RBY | 0 | RBY |
| F1 | 2F1 | -4F1 | -F1 |
| F2 | -4F2 | 2F2 | F2 |

4. Составляем уравнение по II-ому виду

Из 1-го уравнения находим RBY

6RBY+16-8=0

-6RBY=-8

RBY =  1,3 кН

Из 2-го уравнения находим RA

6RA-32+4=0

6RA=28

RA =  4,7 кН

5. Проверка: по 3-му уравнению  4,7+1,3-8+2=0

Задания для выполнения работы

Для двух опорной балки, нагруженной силами  F1, F2 , определить реакции в опорах RА и  RВ. Силами тяжести балки АВ  пренебречь. Одна опора  шарнирно-подвижная, вторая опора шарнирно-неподвижная.

Контрольные вопросы:

- В каком случае  пара сил относительно точки будет считаться положительной?

- Опишите методику нахождения реакций в опорах.

- Можно ли момент умножать на плечо?

- Как можно применить теорему Вариньона для определения реакций плоской системы произвольно-расположенных сил?

- Как рационально выбрать направления осей координат?

Литература:

1. Вереин Л.И. Техническая механика – М: Академия, 2006.

2. Мовнин М.С. Основы технической механики – СПБ: Политехника, 2003.

3. Мархель И.И. Детали машин – М: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2005.

4. Молчанова Е.В., Шурыгина Г.Н. Статика и сопротивление материалов - Томск, 2008.

Практическая работа №4

Тема: Определение центра тяжести площади сложных сечений.

Тип урока: закрепление полученных знаний.

# Цель урока: Научиться определять центр тяжести площади сложных сечений

Обеспечивающие средства:

1. методическое руководство по выполнению работы;

2.индивидуальное задание;

3.тетрадь для практических работ;

4.карандаш, линейка, ластик, авторучка;

5.калькулятор.

Технология  работы:

  - Внимательно изучите методические указания, предложенный теоретический материал.

  - В соответствие с вариантом,  выполнить задание по методике представленной ниже.

  - Сделайте выводы о проделанной работе.

  - Ответить на контрольные вопросы.

Теоретический материал

Центр тяжести площади

Аi – элементарная площадь

Сi – центр тяжести элементарной площади

хi уi – координаты центра тяжести площади  Аi

(1)

Методика решения задач по определению координат центра тяжести площади.

Для решения задач плоской системы параллельных сил и определения координат центра тяжести плоской фигуры сложной конфигурации, применяем следующую методику:

- Сложную фигуру разбиваем на элементарные площади.

- В каждой элементарной площади определяем центр тяжести

- Выбираем оси координат

- Относительно этих осей координат определяем координаты центра тяжести каждой элементарной площади

- Составив уравнения, решаем задачу по определению центра тяжести сложной фигуры.

6.  При решении задач необходимо помнить, если фигура имеет вырез, то в уравнениях для Xc Yc Sx Sy   площадь выреза ставится со знаком «-»

Сведения о координатах центра тяжести простейших фигур

Пример.  Определить центр тяжести площади сложной фигуры (Xc  Yc)

Центр тяжести площади фигуры т. C (xc = 3; yc=7 )

Задания для выполнения работы

Определить центр тяжести площади сложной фигуры (Xc  Yc). Данные для решения выбрать по таблице 1.

Таблица 1- Исходные данные

| Вариант | рисунок | а, мм | b, мм | c, мм | D, мм | l, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 40 | 70 | - | 20 | 15 |
| 2 | 2 | 60 | 40 | - | - | 30 |
| 3 | 3 | 40 | 70 | - | - | 40 |
| 4 | 4 | 60 | - | - | 20 | 15 |
| 5 | 6 | 50 | 50 | - | 20 | - |
| 6 | 1 | 80 | 140 | - | 40 | 30 |
| 7 | 2 | 90 | 60 | - | - | 45 |
| 8 | 3 | 80 | 140 | - | - | 80 |
| 9 | 4 | 120 | - | - | 40 | 30 |
| 10 | 5 | 60 | 40 | 10 | - | 10 |
| 11 | 6 | 100 | 100 | - | 40 | - |
| 12 | 1 | 120 | 210 | - | 60 | 45 |
| 13 | 2 | 180 | 120 | - | - | 90 |
| 14 | 3 | 160 | 280 | - | - | 160 |
| 15 | 4 | 240 | - | - | 80 | 60 |
| 16 | 5 | 120 | 80 | 20 | - | 20 |
| 17 | 6 | 200 | 200 | - | 80 | - |
| 18 | 1 | 60 | 105 | - | 30 | 22 |
| 19 | 2 | 135 | 90 | - | - | 65 |
| 20 | 3 | 240 | 420 | - | - | 240 |
| 21 | 4 | 360 | - | - | 120 | 90 |
| 22 | 5 | 30 | 20 | 5 | - | 5 |
| 23 | 6 | 50 | 50 | - | 20 | - |
| 24 | 1 | 30 | 54 | - | 15 | 20 |
| 25 | 2 | 260 | 180 | - | - | 130 |
| 26 | 3 | 120 | 210 | - | - | 120 |
| 27 | 4 | 180 | - | - | 60 | 45 |
| 28 | 5 | 240 | 160 | 40 | - | 40 |
| 29 | 6 | 25 | 25 | - | 10 | - |

Контрольные вопросы:

1.   О чем гласит теорема Вариньона?

- Как можно применить теорему Вариньона для определения центра тяжести площади фигуры?

- Запишите уравнение Вариньона для равнодействующей системы параллельных сил.

Литература:

1.Вереин Л.И. Техническая механика – М: Академия, 2006.

2.Мовнин М.С. Основы технической механики – СПБ: Политехника, 2003.

3.Мархель И.И. Детали машин – М: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2005.

4.Молчанова Е.В., Шурыгина Г.Н. Статика и сопротивление материалов - Томск, 2008.

Практическая работа №5

Тема: Построение эпюр продольных сил и нормальных напряжений.

Тип урока: закрепление полученных знаний.

# Цель урока: Научиться строить эпюры продольных сил  и нормальных напряжений.

Обеспечивающие средства:

1. методическое руководство по выполнению работы;

2.индивидуальное задание;

3.тетрадь для практических работ;

- карандаш, линейка, ластик, авторучка;

- калькулятор.

Технология  работы:

  - Внимательно изучите методические указания, предложенный теоретический материал.

  - В соответствие с вариантом,  выполнить задание по методике представленной ниже.

  - Сделайте выводы о проделанной работе.

  - Ответить на контрольные вопросы.

Теоретический материал

l-первоначальная длина

l1-конечная длина после растяжения

Δl=l1-l – абсолютное удаление

σ  =  ε * Е

- относительное удлинение, продольная деформация   (1)

Закон Гука                                                                                 (2)

Е (МПа)  - модуль упругости 1-ого рода – характеризует свойство материала. Чем тверже материал, тем выше модуль упругости.

Метод сечений

Метод сечений – основной метод в сопромате, с помощью которого определяются внутренние силовые факторы (ВСФ).

Р – рассекаем

О – отбрасываем

З – заменяем

У – составляем уравнение равновесия

N (Н) – продольная сила рассматривается при деформации растяжения и сжатия.

Q (H) – поперечная сила – деформация поперечного изгиба

Условие прочности при деформации растяжения или сжатия

(3)

На основании данного условия прочности решаются 3 задачи:

- Проверочный расчет. Надо определить σраб

(4)

Проверочный расчет – рабочий расчет.

- Проектный расчет. Определяются размеры конструкций. В нашей формуле они характеризуются площадью А.

(5)

- Определение допустимой нагрузки. Определяются N – внутренние силы.

(6)

Пример. Двухступенчатый стальной брус нагружен силами F1;F2;F3. Площади поперечных сечений А1=2см; А2=4см. Проверить прочность бруса. Определить перемещение l свободного конца бруса.  Для материала бруса (сталь 3) принять: допускаемое напряжение на растяжение [σ р] = 160МПа; допускаемое напряжение на сжатие  [σс] = 120МПа; длина участка l1= l2= 0,6мм; модуль упругости E=2·105 МПа

Решение

1.  Разделим брус на участки, границы которых определяются сечениями, где изменяется площадь поперечного сечения или приложены внешние нагрузки.

2. Определяем продольные силы, нормальные напряжения и относительное удлинение (укорочение) каждого участка.

I Участок

II Участок

III Участок

VI  Участок

Вывод: Наибольшее расчетное напряжение на участке 1и составляет σ =-40 МПа, что меньше допускаемого напряжения на сжатие  [σс] = 120МПа. Брус можно сжать на  33,3%. Укорочение  бруса возможно = -0,12-0,6-0,3+0,15 = -0,6мм

Задания для выполнения работы

Двухступенчатый стальной брус нагружен силами F1;F2;F3. Площади поперечных сечений А1; А2. Проверить прочность бруса. Определить перемещение l свободного конца бруса.  Для материала бруса (сталь 3) принять: допускаемое напряжение на растяжение [σ р] = 160МПа; допускаемое напряжение на сжатие  [σс] = 120МПа; длина участка l1= l2= 0,6мм; модуль упругости E=2·105 МПа.  Исходные данные  для решения задачи приведены в таблице 1.

Таблица 1- Исходные данные.

| Вариант | Рисунок | Исходные данные |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | F1, кН | F2, кН | F3, кН | А1, см | А2, см | а, м |
| 1 | 1 | 12 | 18 | 34 | 1,8 | 1,0 | 0,2 |
| 2 | 2 | 23 | 35 | 12 | 1,5 | 0,9 | 0,3 |
| 3 | 3 | 22 | 34 | 18 | 1,6 | 2,1 | 0,4 |
| 4 | 4 | 14 | 26 | 35 | 1,2 | 1,9 | 0,6 |
| 5 | 5 | 16 | 40 | 34 | 1,6 | 1,8 | 0,9 |
| 6 | 6 | 26 | 24 | 26 | 1,3 | 1,5 | 1 |
| 7 | 7 | 28 | 18 | 40 | 1,8 | 1,6 | 1,2 |
| 8 | 8 | 32 | 10 | 24 | 2 | 1,2 | 0,8 |
| 9 | 9 | 34 | 12 | 18 | 2,1 | 1,0 | 0,2 |
| 10 | 10 | 12 | 23 | 35 | 2 | 2,5 | 0,3 |
| 11 | 11 | 18 | 22 | 34 | 1,8 | 2, | 0,4 |
| 12 | 12 | 35 | 14 | 26 | 1,5 | 1,9 | 0,6 |
| 13 | 13 | 34 | 16 | 40 | 1,6 | 2,6 | 0,2 |
| 14 | 14 | 26 | 26 | 24 | 1,2 | 2,8 | 0,3 |
| 15 | 15 | 40 | 28 | 18 | 1,0 | 1,0 | 0,4 |
| 16 | 16 | 24 | 32 | 12 | 0,9 | 1,0 | 0,6 |
| 17 | 17 | 18 | 40 | 23 | 2,1 | 0,9 | 0,9 |
| 18 | 18 | 16 | 24 | 22 | 1,9 | 2,1 | 0,2 |
| 19 | 1 | 24 | 18 | 14 | 1,0 | 1,9 | 0,2 |
| 20 | 2 | 25 | 12 | 16 | 2,5 | 1,8 | 0,3 |
| 21 | 3 | 34 | 23 | 26 | 2,4 | 1,5 | 0,4 |
| 22 | 4 | 36 | 22 | 28 | 1,9 | 1,6 | 0,6 |
| 23 | 5 | 40 | 14 | 32 | 2,6 | 1,2 | 0,9 |
| 24 | 6 | 38 | 16 | 10 | 2,8 | 1,0 | 0,1 |
| 25 | 7 | 20 | 10 | 14 | 1,8 | 0,9 | 0,5 |

Контрольные вопросы:

1.Поясните, абсолютное удлинение (укорочение).

2. Поясните, относительное  удлинение (укорочение).

3. Условие прочности при деформации растяжения или сжатия

4. Правило знаков нахождения продольной силы.

Литература:

- Вереин Л.И. Техническая механика – М: Академия, 2006.

- Мовнин М.С. Основы технической механики – СПБ: Политехника, 2003.

Практическая работа №6.

Тема:  Построение эпюр крутящих моментов

Тип урока: закрепление полученных знаний.

# Цель урока: Научиться строить эпюры крутящих моментов.

Обеспечивающие средства:

1. методическое руководство по выполнению работы;

2.индивидуальное задание;

3.тетрадь для практических работ;

- карандаш, линейка, ластик, авторучка;

- калькулятор.

Технология  работы:

  - Внимательно изучите методические указания, предложенный теоретический материал.

  - В соответствие с вариантом,  выполнить задание по методике представленной ниже.

  - Сделайте выводы о проделанной работе.

  - Ответить на контрольные вопросы.

Теоретический материал

Деформация кручения

Касательное напряжение  и угол сдвига связаны пропорциональностью, то есть законом Гука:         τ = G·γ   (1)

τ – касательное напряжение МПа

G – модуль сдвига МПа

γ  - угол сдвига

(2)

Е – модуль упругости (МПа)

G – модуль сдвига (МПа)

μ  - коэффициент поперечной деформации.

Для стали μ = 0,25  G=0,4  Е=0,4 *2*105 = 8*105мПа

Методика построения эпюр Мкр

1.Рассекаем вал на участки по расположению шкивов

2.Выбираем базовую ось, расположенную перпендикулярно оси вала.

3.С помощью метода РОЗУ на каждом участке определяем величину крутящего момента.

При равномерном вращении вала сумма всех  внешних моментов на валу равна нулю.

Пример. Для заданного круглого бруса диаметром d=70мм, нагруженного парами сил с моментами М1=900Нм, М2=1500НМ, М3=300НМ при а=0,9м,  построить эпюру крутящих моментов и проверить жесткость бруса. Для материала бруса (сталь 5) принять модуль сдвига G=8·104 МПа, допускаемый угол закручивания [0] =0,02 рад/м.

Решение.

1. Разбиваем брус на три участка.

2. Определяем крутящие моменты на каждом участке.

Мкр1 = М1 =900 Нм

Мкр2 = М1 - М2 = 900  - 1500 = - 600Нм

Мкр3 = М1 - М2  + М3 = 900  - 1500 +300 = - 300Нм

По полученным данным строим эпюру крутящих моментов Мкр.

3. Определяем полярный момент  инерции сечения

Jр= d4 / 32 = 3,14 · 70 / 32 = 235,6 ·104 мм4

4. Определяем углы закручивания соответствующих участков вала

1 = Мкр1 ·а / E · Jp = 900 · 103 · 900 / 8 ·104 · 235,6 ·104  мм4  = 0,0045 рад.

2 = Мкр2 ·а / E · Jp = - 600 · 103 · 900 / 8 ·104 · 235,6 ·104  мм4  = - 0,003 рад.

3 = Мкр3 ·а / E · Jp = - 300 · 103 · 900 / 8 ·104 · 235,6 ·104  мм4  = - 0,0015 рад.

5. Определяем углы закручивания сечений

К = 0, т.к. в точке К брус жестко закреплен.

Д = К +3 = - 0,0015 рад.

В = Д +2 = - 0,0015 рад – 0,003рад = - 0,0045 рад.

А = В +1 = - 0,0045 рад + 0,0045рад =  0.

По полученным данным строим эпюру углов закручивания.

Из эпюры видно, что максимальный угол закручивания, возникает в сечении В. Для этого сечения, определяем относительный угол закручивания.

0max < [0],   [0] =0,02 рад/м.

0max = В / (DK+DB)= - 0,0045 рад / 1,8 = 0,0025 рад/м.

0,0025 рад/м.  < [0,02 рад/м].

Вывод: Жесткость бруса обеспечена при заданной схеме нагружения и размерах бруса.

Задания для выполнения работы

Для заданного круглого бруса диаметром d=80мм, нагруженного парами сил с моментами М1, М2, М3 при а,  построить эпюру крутящих моментов и проверить жесткость бруса. Для материала бруса (сталь 5) принять модуль сдвига G=8·104 МПа, допускаемый угол закручивания [0] =0,02 рад/м. Исходные данные в таблице 1.

Таблица 1- Исходные данные.

| вариант | рисунок | Исходные данные |  |  |  | вариант | рисунок | Исходные данные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | М1, кН·м | М2, кН·м | М3, кН·м | а, м |  |  | М1, кН·м | М2, кН·м | М3, кН·м | а, м |
| 1 | 1 | 100 | 120 | 600 | 0,4 | 19 | 1 | 280 | 200 | 630 | 0,4 |
| 2 | 2 | 110 | 120 | 500 | 0,2 | 20 | 2 | 260 | 170 | 400 | 0,3 |
| 3 | 3 | 120 | 120 | 520 | 0,3 | 21 | 3 | 200 | 140 | 250 | 0,4 |
| 4 | 4 | 130 | 110 | 630 | 0,3 | 22 | 4 | 130 | 140 | 450 | 0,5 |
| 5 | 5 | 200 | 160 | 400 | 0,4 | 23 | 5 | 180 | 160 | 420 | 0,6 |
| 6 | 6 | 150 | 140 | 250 | 0,4 | 24 | 6 | 220 | 180 | 620 | 0,4 |
| 7 | 7 | 160 | 130 | 450 | 0,5 | 25 | 7 | 140 | 100 | 480 | 0,2 |
| 8 | 8 | 220 | 170 | 420 | 0,5 | 26 | 8 | 100 | 120 | 350 | 0,8 |
| 9 | 9 | 280 | 200 | 620 | 0,5 | 27 | 9 | 120 | 180 | 450 | 0,4 |
| 10 | 10 | 160 | 140 | 480 | 0,6 | 28 | 10 | 240 | 190 | 560 | 0,6 |
| 11 | 1 | 320 | 150 | 350 | 0,3 | 29 | 1 | 290 | 230 | 420 | 0,4 |
| 12 | 2 | 290 | 200 | 450 | 0,2 | 30 | 2 | 230 | 250 | 450 | 0,3 |
| 13 | 3 | 100 | 110 | 560 | 0,4 | 31 | 3 | 200 | 120 | 410 | 0,4 |
| 14 | 4 | 180 | 150 | 100 | 0,3 | 32 | 4 | 180 | 105 | 200 | 0,5 |
| 15 | 5 | 180 | 150 | 100 | 0,4 | 33 | 5 | 260 | 130 | 250 | 0,6 |
| 16 | 6 | 240 | 180 | 007 | 0,5 | 34 | 6 | 140 | 110 | 520 | 0,4 |
| 17 | 7 | 120 | 100 | 106 | 0,6 | 35 | 7 | 220 | 120 | 560 | 0,2 |
| 18 | 8 | 210 | 200 | 500 | 0,5 | 36 | 8 | 120 | 140 | 500 | 0,4 |

Контрольные вопросы:

1.Поясните, модуль закручивания.

2. Напишите формулу нахождения крутящего момента

3. Методика  построения эпюр.

Литература:

- Вереин Л.И. Техническая механика – М: Академия, 2006.

- Мовнин М.С. Основы технической механики – СПБ: Политехника, 2003.

- Мархель И.И. Детали машин – М: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2005.

- Молчанова Е.В., Шурыгина Г.Н. Статика и сопротивление материалов - Томск, 2008

Практическая работа №7.

Тема:  Кинематический и силовой расчет привода

Тип урока: закрепление полученных знаний.

# Цель урока: Научиться строить эпюры крутящих моментов.

Обеспечивающие средства:

1. методическое руководство по выполнению работы;

2.индивидуальное задание;

3.тетрадь для практических работ;

4.карандаш, линейка, ластик, авторучка;

- калькулятор.

Технология  работы:

  - Внимательно изучите методические указания, предложенный теоретический материал.

  - В соответствие с вариантом,  выполнить задание по методике представленной ниже.

  - Сделайте выводы о проделанной работе.

  - Ответить на контрольные вопросы.

Теоретический материал

Механизмы, служащие для передачи механической энергии на расстояние, как правило, с преобразованием скоростей и моментов, иногда – с преобразованием видов и законов движения  называют механическими передачами.

Все механические передачи характеризуются передаточным числом или передаточным отношением.

Передаточным  отношением называется отношение угловой скорости ведущего звена к угловой скорости ведомого звена. Передаточное отношение может быть больше, меньше или равно единице.

i = ω1/ ω2 .

Передаточным числом передачи называется отношение диаметров ведомого элемента передачи к ведущему. Передаточное отношение не может быть меньше единицы.                U1 = D2 / D1

Передаточные отношения и передаточные числа всех передач обозначаются  - u.

U = ω1/ ω2  = n1 /n2 = D2 / D1= z2 / z1;

U1 = ω1/ ω2 ;

U1 = n1 /n2  ;

U1 = D2 / D1 ;

U1 = z2 / z1  ;    U2 = z4 / z3 ;

Угловая скорость-  ω = πn/30 ≈ 0,105n;

ωвых =ωвх / Uобщ ;

ω1= ωдв ;

ω2 =ω1 / U1

ω3 =ω2 / U2

Окружная скорость – v = D ω / 2;

v1 = ω1 · D1 /2;     v2= ω2 · D2 / 2;

Передача мощности от ведущего вала  к ведомому всегда сопровождается потерей части передаваемой мощности вследствие наличия вредных сопротивлений (трения в движущих частях, сопротивления воздуха и т.д.)

Р1 – мощность на ведущем валу, Р2 – мощность на ведомом валу, то Р1 > Р2.

Отношение значений мощности на ведомом валу к мощности на ведущем валу называют механическим коэффициентом полезного действия (КПД) и обозначается буквой η. Основные значения КПД представлены в таблице 1.

η = Р2 /Р1

Общий КПД определяется как произведение КПД отдельных ступеней.

Мощности на валах:   Р2 =Р1· η1;  Р3 = Р2· η2;

Р = Т · ω;

Вращающие моменты на валах: Т2 ω2= Т1· ω1· η1;      Т2 = Т1· i · η1;      (i = ω1/ ω2)

Т2 = Т1· U1 · η1;    Т3 = Т2· U2 · η2; - для редукторов

В зависимости от величины передаточного отношения  i передачи делятся:

- передачи с постоянным передаточным отношением

i > 1; ω1 > ω2; - редукторы, понижающие передачи;

i < 1; ω1 < ω2; - мультипликаторы, повышающие передачи;

- передачи с бесступенчатым регулированием скорости

вариаторы – i - величина переменная, и их характеристикой является диапазон регулирования Д = Umax / Umin

Таблица 1.- Значения КПД

| Передача | К.П.Д. | Передача | К.П.Д. |
| --- | --- | --- | --- |
| Закрытая зубчатая: цилиндрическая коническая | 0,97…0,98 0,96…0,97 | Цепная: открытая закрытая | 0,90…0,95 0,95…0,97 |
| Открытая зубчатая | 0,95…0,96 |  |  |
| Червячная при числе заходов червяка: Z1=1 Z2=2 Z3=4 | 0,7…0,75 0,8…0,85 0,85…0,95 | Ременная: с плоским ремнем с клиновым ремнем | 0,96…0,98 0,95…0,97 |
| Муфта соединительная | 0,98 | Подшипники качения | 0,99 |

Пример.

Определить угловые скорости, мощности, вращающие моменты на всех валах, общий КПД и общее передаточное число передачи.

| Дано: Рдв=1,8кВт nдв =2500 Z1= 10 Z2=120 Z3=13 Z4=45 Z5=21 Z6=63 _____________ Найти P, T, u, ω, ɳ |  |
| --- | --- |

Рисунок.1. Привод ленточного конвейера

Решение

- Определяем передаточное число каждой передачи (U1  ;U2  ;U3) и общее передаточное число (Uобщ).

U1 = z2 / z1 = 120/10=12;

U2 = z4 / z3 = 45/13=3,46;

U3 = z6 / z5 = 63/21=3;

Uобщ = U1 + U2 + U3 = 12+3,46+3=18,46

- Определяем угловые скорости на валах.

ωдв = ω1= πnдв/30 ≈ 0,105nдв;

ωдв = ω1=0,105·2500=262,5 рад/с;

ω2 =ω1 / U1=262,5 / 12=21,875 рад/с;

ω3 =ω2 / U2=21,875/3,46=6,3 рад/с;

ω4 =ω3 / U3=6,3/3=2,1 рад/с;

- Определяем мощности на валах .

Рдв =Р1 =1,8 кВт;

определяем η1; η2 ;η3 по таблице 1.

η1=0,97; η2=0,97 ; η3=0,95

Р2 =Р1· η1 = 1,8·0,97=1,746 кВт;

Р3 = Р2· η2= 1,746·0,97=1,694 кВт;

Р4 = Р3· η3= 1,694·0,95=1,609 кВт;

- Определяем общий КПД

ηобщ = η1 · η2  · η3 =0,97·0,97·0,95= 0,89

- Определяем вращающие моменты на всех валах.

Т2 = Т1· U1 · η1;    Т3 = Т2· U2 · η2;

Р1 = Т1 · ω1;  Т1= Р1/ ω1 =1,8·103/262,5 =6,86 Н·м;

Т2 = Т1· U1 · η1 =6,86 ·12·0,97=79,82 Н·м;

Т3 = Т2· U2 · η2 = 79,82·3,46·0,97= 267,88 Н·м;

Вывод: рассчитав передаточное число, КПД,  угловые скорости, вращающие моменты и мощности на валах можно сделать вывод, что с уменьшением  угловых скоростей увеличиваются  вращающие моменты.

Задания для выполнения работы

| вариант | схема | Рдв, кВт | nдв, об/мин | Диаметры шкивов,мм |  | Число зубьев колес и звездочек, шт |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D1 | D2 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 |
| 1 | 9 | 2 | 1440 |  |  | 2 | 40 | 24 | 75 |  |  |
| 2 | 10 | 10 | 1260 | 100 | 300 |  |  | 30 | 65 | 20 | 47 |
| 3 | 11 | 6 | 950 |  |  | 30 | 67 | 32 | 83 | 30 | 65 |
| 4 | 12 | 1,8 | 950 |  |  | 25 | 50 | 2 | 45 |  |  |
| 5 | 13 | 3 | 1200 |  |  | 30 | 63 | 32 | 85 | 30 | 63 |
| 6 | 14 | 5 | 1600 |  |  | 25 | 54 | 2 | 49 |  |  |
| 7 | 15 | 12 | 1800 | 120 | 340 | 1 | 26 |  |  |  |  |
| 8 | 10 | 20 | 2400 | 240 | 440 |  |  | 30 | 67 | 20 | 49 |
| 9 | 1 | 18 | 2200 |  |  | 20 | 41 | 30 | 63 | 20 | 45 |
| 10 | 2 | 2,5 | 630 | 200 | 450 |  |  | 23 | 66 |  |  |
| 11 | 3 | 2,9 | 680 | 160 | 360 |  |  | 25 | 76 |  |  |
| 12 | 4 | 4 | 950 |  |  | 20 | 41 | 20 | 61 | 20 | 81 |
| 13 | 5 | 7 | 970 | 200 | 500 |  |  | 23 | 44 | 23 | 66 |
| 14 | 6 | 2,8 | 1100 |  |  | 25 | 64 | 23 | 46 |  |  |
| 15 | 7 | 2 | 1440 |  |  | 21 | 60 | 21 | 40 | 21 | 80 |
| 16 | 8 | 10 | 1260 | 200 | 360 |  |  | 20 | 49 | 20 | 63 |
| 17 | 3 | 6 | 950 | 150 | 320 |  |  | 32 | 65 |  |  |
| 18 | 4 | 1,8 | 950 |  |  | 30 | 65 | 32 | 85 | 30 | 69 |
| 19 | 5 | 3 | 1200 | 230 | 450 |  |  | 20 | 45 | 20 | 65 |
| 20 | 6 | 5 | 1600 |  |  | 26 | 65 | 32 | 65 |  |  |
| 21 | 7 | 12 | 1800 |  |  | 23 | 46 | 23 | 70 |  |  |
| 22 | 8 | 20 | 2400 |  |  |  |  | 20 | 47 | 20 | 69 |
| 23 | 9 | 18 | 2200 |  |  | 1 | 30 | 20 | 81 |  |  |
| 24 | 10 | 20 | 1630 | 90 | 180 |  |  | 30 | 65 | 20 | 47 |
| 25 | 11 | 18 | 1680 |  |  | 30 | 67 | 32 | 85 | 30 | 63 |

Контрольные вопросы:

1. Вычертите схему обозначения подшипников на валу.

2. Напишите формулу нахождения передаточного числа.

3. Дайте определение механическим передачам.

4. Вычертите схему обозначения подвижной шестерни на валу.

5. Дайте определение редуктору.

Литература:

1. Вереин Л.И. Техническая механика – М: Академия, 2006.

2. Мовнин М.С. Основы технической механики – СПБ: Политехника, 2003.

3.Мархель И.И. Детали машин – М: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2005.

4.Молчанова Е.В., Шурыгина Г.Н. Статика и сопротивление материалов - Томск, 2008

Методические указания

по выполнению обязательных контрольных работ

Студент специальностей 131003, 131018 должен выполнить  2 обязательные  контрольные работы, студент специальности 140448 должен выполнить 1 обязательную контрольную работу,   содержание которых приведено ниже.

Обязательные контрольные работы выполняются на отдельном листе. ОКР проводятся  в учебном классе.

Контрольные работы представлены по вариантам, всего 10 вариантов. В случае отсутствия Вашего варианта, задание выполняете по последней цифре  варианта (например: Ваш вариант 25- соответственно выполняете вариант 5).

Каждый вариант представлен в виде теста: есть задания, где необходимо выбрать правильный ответ, изобразить схематично элемент механики, вставить пропущенное слово, определить проекцию силы, дать определение, решить задачу.

Обязательная контрольная работа № 1, 2 представлены 7 вопросами (6 –теоретических вопросов  и 1 практический – решение задачи).

Критерий оценки по ОКР №1, 2

За выполнение заданий 1-6 выставляется по 1 баллу за каждый правильный ответ, за выполнение задания 7 – 4 балла (2 балл за правильно представленную схему, 2 балл – за решение задачи);

Итого максимальное количество баллов – 10.

Шкала оценки образовательных достижений

| Процент результативности (правильных ответов) | Оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 10-9 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 8-7 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 6-5 | удовлетворительно |
| менее 70 | менее 4 | неудовлетворительно |

Обязательная контрольная работа №1 (ОКР №1)

по дисциплине «Техническая механика»

Раздел «Статика»

Вариант №1

1. Выберите правильный ответ: Механика -

А) – наука, которая занимается изучением законов о механическом движении и равновесии физических тел.

Б) изучает движение тел без учета приложенных сил, виды движения, определение скорости и ускорения любой точки тела.

2.  На рисунке ниже F1, F2, F3 обозначают

А)  активные силы

Б) реактивный момент

В) горизонтальная составляющая реакции

Г) вертикальная составляющая реакции

3. Изобразите схематично обозначение момента.

4. Вставьте пропущенное слово:

Не изменяя равновесия тела, связи можно отбросить, а их действия ……… реакциями.

5. Будет ли тело находиться в равновесии, если на него действуют три пары сил, приложенных в одной плоскости, и моменты этих пар имеют следующие значения:

М 1=--800Нм; М 2=420Нм; М 3=380Нм.

А) тело будет находиться в равновесии

Б) тело не будет находиться в равновесии

6.  Определите проекцию силы F1 на ось Х

7. Задача.

Определить реакции, возникающие в жестком стержне. Активная сила F=20Н,  = 60 °

Вариант №2

1. Выберите правильный ответ:  Статика -

а) – изучает равновесие тел под действием внешних сил.

б) – изучает движение тел без учета приложенных сил, виды движения, определение скорости и ускорения любой точки тела.

2. Изображение на рисунке ниже обозначает:

а) момент

б) равномерно-распределительная нагрузка

в) статический момент

3. Изобразите схематично обозначение шарнирно-подвижной опоры.

4. Вставьте пропущенное слово:

Проекция силы на ось равна произведению силы на …………угла между вектором и направлением оси.

5. Вес стержня, равный 50Н, равномерно распределен по длине стержня,  l=1,2м. Определите момент силы тяжести относительно одного закрепленного конца.

а) М=30Нм

б) М=90Нм.

6. Определите проекцию силы F4 на ось Х

7. Задача.

Определить реакции, возникающие в гибких связях.

Вариант №3

- Выберите правильный ответ:  Активная сила (внешняя)

а)– это сила, которая воздействует на конструкцию извне и ее величина может расти без ограничений.

б) – это сила, возникающая внутри конструкции. Её величина зависит от активной силы, материала конструкций и ее размеров.

- Выберите правильный ответ. К какой системе сил относится рисунок?

а) Система параллельных сил

б) Плоская система сходящихся сил

в) Плоская система произвольно расположенных сил

3. Вставьте пропущенное слово:

Равнодействующей называется одна сила, ………….. данной системе сил.

4. Теорему Вариньона можно выразить формулой

а) R=;

б)

5. Вычислите момент присоединительной пары, если F= 300 Н, a=200мм.

а) 60Нм

б) 600Нм

в) 60000Нм

6. Определите проекцию силы F3 на ось Х

7. Задача

Определить реакции связи.

Вариант №4

1. Выберите правильный ответ : Плоская система произвольно-расположенных сил

а) это система, в которой все силы лежат в одной плоскости, но линии их действия не пресекаются в одной точке.

б) это система, в которой все силы лежат в одной плоскости и их линии действия пересекаются в одной точке.

2. На рисунке ниже, Аi  обозначает

а) центр тяжести элементарной площади

б) элементарная площадь

в)  координаты центра тяжести площади

3. Изобразите схематично обозначение шарнирно-неподвижной опоры

4. Вставьте пропущенное слово:

Парой сил называют две параллельные силы, равные по ………. и направленные в ……. стороны.

5. Вес стержня, равный 150Н, равномерно распределен по длине стержня,  l=1,2м. Определите момент силы тяжести относительно одного закрепленного конца.

а) М=180Нм

б) М=90Нм.

6. Определите проекцию силы F3 на ось У

7. Задача. Определить реакции гладкой поверхности под воздействием шара силой тяжести   F1=5Н.

Вариант №5

1.Выберите правильный ответ: Связь

а) – это тело, препятствующее  перемещению другого тела под действием силы.

б)-сила, возникающая внутри самой связи.

2. Изображение на рисунке ниже обозначает:

а) момент

б) равномерно-распределительная нагрузка

в) статический момент

3. Теорема Вариньона гласит:

а) при взаимодействии тел всякому действию соответствует равное и противоположно направленное противодействие.

б) момент равнодействующей системы параллельных сил относительно какой – либо точки равен сумме моментов всех сил относительно этой же точки.

4. Вставьте пропущенное слово:

Плечо сил пары – кратчайшее ……… , взятое по ……… к линиям действия.

5. Будет ли тело находиться в равновесии, если на него действуют три пары сил, приложенных в одной плоскости, и моменты этих пар имеют следующие значения:

М 1= -600Нм; М 2=320Нм; М 3=280Нм.

а) тело будет находиться в равновесии

б) тело не будет находиться в равновесии

6. Определите проекцию силы F4 на ось У

7. Задача.  Определить реакции, возникающие в жестком стержне. Активная сила F=20Н,  = 60 °

Вариант №6

1. Выберите правильный ответ :Ось

а)-  это прямая, которой предписано определенное направление.

б) – это отрезок оси, отсеченный перпендикулярами, опущенными из начала и конца вектора.

2. К какой системе относится рисунок:

а) Плоской системе сходящихся сил.

б) Плоской системе произвольно расположенных сил.

3. Какая опора показана  на рисунке ниже

А) подвижная опора

Б) шарнирно-неподвижная опора

В) шарнирно-подвижная опора

4. Абсолютная величина момента равна:

а) M=F·a

б) Q=g·l

5. . Вычислите момент присоединительной пары, если F= 100 Н, a=500мм.

а) 50Нм

б) 500Нм

в) 50000Нм

6. Вставьте пропущенное слово:

Плечо, перпендикуляр или кратчайшее расстояние между точкой ………. и линией действия силы

7. Задача

Для балки, изображенной на рисунке, определить реакции .

Вариант №7

1. Выберите правильный ответ: Материальная точка

а)– это тело, размерами которого пренебрегают, но оно обладает определенной массой.

б) -тело, в котором расстояние между двумя точками остается постоянным под действием силы.

2.  На рисунке ниже Rx обозначают

а)  активные силы

б) реактивный момент

в) горизонтальная составляющая реакции

г) вертикальная составляющая реакции

3. Изобразите схематично равномерно распределенную нагрузку

4. Вставьте пропущенное слово:

Не изменяя равновесия тела, связи можно отбросить, а их действия ……… реакциями.

5. Будет ли тело находиться в равновесии, если на него действуют три пары сил, приложенных в одной плоскости, и моменты этих пар имеют следующие значения:

М 1=-800Нм; М 2=420Нм; М 3=380Нм.

а) тело будет находиться в равновесии

б) тело не будет находиться в равновесии

6. Определите проекцию силы F1 на ось У.

7.Задача.

Определить реакции, возникающие в жестком стержне. Активная сила F=10Н,  = 60 °

Вариант №8

1.Выберите правильный ответ:  Пространственная система сил

а) – это система, в которой все силы лежат в разных плоскостях, эта система может быть сходящейся (буровая вышка) и произвольно – расположенной (конструкция моста, передача вращательного движения).

б)-  это система, в которой все силы параллельны

2. Изображение на рисунке ниже обозначает:

а) момент

б) равномерно-распределительная нагрузка

в) статический момент

3. Изобразите схематично обозначение заделки (защемление) балки.

4. Вставьте пропущенное слово:

Проекция силы на ось равна произведению………. силы на …………угла между вектором и …………. направлением оси.

5. Вес стержня, равный 50Н, равномерно распределен по длине стержня,  l=1,2м. Определите момент силы тяжести относительно одного закрепленного конца.

а) М=30Нм

б) М=90Нм.

6. Определите проекцию силы F2 на ось У.

7. Задача.

Определить реакции, возникающие в гибких связях.

Вариант №9

- Выберите правильный ответ: Реакция связи-

а) – сила, возникающая внутри самой связи

б) – это тело, препятствующее  перемещению другого тела под действием силы

2. Вставьте пропущенное слово:

Равнодействующей называется одна сила, ………….. данной системе сил.

3. Теорему Вариньона можно выразить формулой

а) R=;

б)

4. Вычислите момент присоединительной пары, если F= 300 Н, a=200мм.

а) 60Нм

б) 600Нм

в) 60000Нм

5. Определите проекцию силы F4 на ось У

6. Изобразите схематично момент

7. Задача

Определить реакции связи.

Вариант №10

1. Выберите правильный ответ:  Реактивная сила-

а)– это сила, которая воздействует на конструкцию извне и ее величина может расти без ограничений.

б) – это сила, возникающая внутри конструкции. Её величина зависит от активной силы, материала конструкций и ее размеров.

2. На рисунке ниже, Аi  обозначает

а) центр тяжести элементарной площади

б) элементарная площадь

в)  координаты центра тяжести площади

3.Чему равен момент на рисунке ниже

4. Вставьте пропущенное слово:

Парой сил называют две параллельные силы, равные по ………. и направленные в ……. стороны.

5. Вес стержня, равный 150Н, равномерно распределен по длине стержня,  l=1,2м. Определите момент силы тяжести относительно одного закрепленного конца.

а) М=180Нм

б) М=90Нм.

6. Изобразите схематично отрицательный момент относительно оси OZ

7. Задача. Определить реакции гладкой поверхности под воздействием шара силой тяжести   F1=10Н.

Обязательная контрольная работа №2 (ОКР №2)

по дисциплине «Техническая механика»

Разделы «Сопротивление материалов. Детали машин».

Вариант №1

- Выберите правильный ответ.  Как расположена сила при деформации растяжения и сжатия

а) сила приложена вдоль оси;

б) сила расположена перпендикулярно оси

2. Определите на рисунке ниже элемент конструкции массив

а)                             б)                                  в)                       г)

3. Дайте определение устойчивости

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Приведите таблицу в соответствие

| Обозначение | Наименование обозначения |
| --- | --- |
| - N - Q - Мкр | а)продольная сила б)момент крутящий в)поперечная сила |

5. Напишите формулу для определения общего напряжения

_____________________________________________________________________________

6.  Приведите в соответствие таблицу

| 1. Механизм 2. Машина 3. Деталь 4. Узел 5. Группа | А. механизм или комплекс механизмов, предназначенных для выполнения полезной работы, связанной с процессом преобразования энергии или с производственным процессом. Б. элементарная часть машины, изготовленная без применения сборочных операций и приспособлений В. кинематическая цепь с одним неподвижным звеном (стойкой), в котором при заданном движении одного или нескольких звеньев другие звенья совершают вполне определенные движения. Г. соединение узлов и деталей, являющееся одной из основных составных частей машины, а также совокупность узлов и деталей, объединенных общностью выполняемой функции. Д. разъемное или неразъемное соединение деталей |
| --- | --- |

7. Задача.  Для стержня, удерживающего балку в равновесии, подобрать размер круглого сечения из условия прочности. Для материала стержня (сталь Ст5) принять:  [σ]р = 160МПа, [σ]с = 120МПа – допускаемы напряжения на растяжение и сжатие. На балку действуют внешний момент М=10кНм, сила F=2кН на  участках  а=1м,  b=2м.

Вариант №2

- Выберите правильный ответ. Под действием чего  возникает деформация кручения

а) под действием силы,  плоскость которой перпендикулярна оси

б) возникает под действием пары сил, плоскость которой параллельна оси

2. Назовите ВСФ, который возникает при деформации сжатие

_________________________________________________________________________

3. Дайте определение жесткости

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Приведите таблицу в соответствие

| Обозначение | Наименование обозначения |
| --- | --- |
| - τ - σ - ρ | а)общее напряжение б)нормальное напряжение в)касательное напряжение |

5.Напишите формулу для определения продольной силы

_____________________________________________________________________________

6. Приведите в соответствие таблицу

| 1. Машины – преобразователи (генераторы) 2. Машины – двигатели 3.Машины – орудия (рабочие машины) | А. преобразуют механическую энергию (полученную от машины-двигателя) в другой вид энергии Б. используют механическую работу, получаемую от машины-двигателя, для выполнения технологического процесса, связанного с изменением свойств, состояния и формы обрабатываемого объекта В. преобразуют тот или иной вид энергии в механическую работу | I II III |
| --- | --- | --- |

7. Задача. Для стержня, удерживающего балку в равновесии, подобрать размер круглого сечения из условия прочности. Для материала стержня (сталь Ст5) принять:  [σ]р = 160МПа, [σ]с = 120МПа – допускаемы напряжения на растяжение и сжатие. На балку действуют внешний момент М=10кНм, сила F=2кН на  участках  а=1м,  b=2м.

Вариант №3

- Выберите правильный ответ. Как приложена деформация среза или сдвига

а) сила приложена перпендикулярно оси;

б) сила приложена вдоль  оси

2. Назовите ВСФ, который возникает при деформации кручение

___________________________________________________________________

3. Определите на рисунке ниже элемент конструкции брус

а)                             б)                        в)                          г)

- Дайте определение науке сопротивление материалов

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.  Приведите таблицу в соответствие

| Обозначение | Наименование обозначения |
| --- | --- |
| - [τ] - [σ] - τпред | а) предельное касательное напряжение б)допустимое нормальное напряжение в)допустимое касательное напряжение |

6.Заполните таблицу

| Механические передачи | Наименование передачи | Классификация передач |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | По способу передачи движения | По способу соединения звеньев |

7. Задача. Для стержня, удерживающего балку в равновесии, подобрать размер круглого сечения из условия прочности. Для материала стержня (сталь Ст5) принять:  [σ]р = 160МПа, [σ]с = 120МПа – допускаемы напряжения на растяжение и сжатие. На балку действуют внешний момент М=20кНм, сила F=4кН на  участках  а=1м,  b=2м.

Вариант №4

- Выбери правильный ответ. Как приложена сила деформации поперечного изгиба

а) сила приложена перпендикулярно оси

б) сила приложена вдоль  оси

2.Определите на рисунке ниже вид нагружения  сжатие

а)                                          б)                             г)

3.Дайте определение эпюре

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.   Приведите таблицу в соответствие

| Обозначение | Наименование обозначения |
| --- | --- |
| - G - σпред - τпред | а) предельное касательное напряжение б)рабочее напряжение в)предельное нормальное напряжение |

5.Напишите формулу условия прочности касательного напряжения

_______________________________________________________________________

6. Покажите на рисунке неподвижную и подвижную оси. Испытывает ли ось деформацию кручения?

7. Задача. Для стержня, удерживающего балку в равновесии, подобрать размер круглого сечения из условия прочности. Для материала стержня (сталь Ст5) принять:  [σ]р = 160МПа, [σ]с = 120МПа – допускаемы напряжения на растяжение и сжатие. На балку действуют внешний момент М=20кНм, сила F=4кН на  участках  а=1м,  b=2м.

Вариант №5

- Выберите правильный ответ. Как приложена сила деформации  продольного изгиба

а) сила приложена перпендикулярно оси

б) сила приложена вдоль  оси

- Назовите ВСФ, который возникает при деформации растяжения

_______________________________________________________________

- Определите на рисунке ниже элемент конструкции брус

а)                             б)                                                  в)                          г)

- Дайте определение прочности

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Приведите таблицу в соответствие

| Обозначение | Наименование обозначения |
| --- | --- |
| - N - σ - ρ | а)продольная сила б)общее напряжение в)нормальное напряжение |

6.По какой формуле проводят проверочный расчет валов передач?

а).

б).

в).

7. Задача. Для стержня, удерживающего балку в равновесии, подобрать размер круглого сечения из условия прочности. Для материала стержня (сталь Ст5) принять:  [σ]р = 160МПа, [σ]с = 120МПа – допускаемы напряжения на растяжение и сжатие. На балку действуют внешний момент М=15кНм, сила F=2кН на  участках  а=1м,  b=2м.

Вариант №6

- Выберите правильный ответ. В чем основное отличие деформаций продольного и поперечного изгиба

а) в силе приложения

б) в виде деформации

- Назовите ВСФ, который возникает при деформации сдвига

______________________________________________________________________

- Определите  на рисунке ниже вид нагружения растяжение

а)                                          б)                             г)

4.  Приведите таблицу в соответствие

| Обозначение | Наименование обозначения |
| --- | --- |
| - [τ] - [σ] - τпред | а) предельное касательное напряжение б)допустимое нормальное напряжение в)допустимое касательное напряжение |

5. Напишите формулу условия прочности нормального напряжения

_______________________________________________________________________

6.Опишите кинематическую схему привода

7. Задача.  Для стержня, удерживающего балку в равновесии, подобрать размер круглого сечения из условия прочности. Для материала стержня (сталь Ст5) принять:  [σ]р = 160МПа, [σ]с = 120МПа – допускаемы напряжения на растяжение и сжатие. На балку действуют внешний момент М=15кНм, сила F=2кН на  участках  а=1м,  b=2м.

Вариант №7

- Выберите правильный ответ. Под действием чего  возникает деформация кручения

а) под действием силы,  плоскость которой перпендикулярна оси

б) возникает под действием пары сил, плоскость которой параллельна оси

- Перемещение f на рисунке это

а) прогиб стержня под действием сил

б)  деформация стержня под действием силы F2

3. Вставьте пропущенное слово: При чистом изгибе в поперечных сечениях балки возникает один внутренний силовой фактор ……………………

4.Укажите, какими линиями очерчены эпюры поперечных сил.

а) В обоих случаях прямыми линиями.

б) В первом случае- прямой, параллельной оси балки, а во втором случае – прямой, наклонной к оси балки.

5.Вставьте пропущенное слово: Для участков балки с равномерно распределенной нагрузкой, эпюра …….. ….. изображается прямой линией, наклонной к оси балки, а эпюра …………  – параболой.

6. Изобразите схематично и обозначьте  типы ремней.

7.  Задача. Для стержня, удерживающего балку в равновесии, подобрать размер круглого сечения из условия прочности. Для материала стержня (сталь Ст5) принять:  [σ]р = 160МПа, [σ]с = 120МПа – допускаемы напряжения на растяжение и сжатие. На балку действуют внешний момент М=55кНм, сила F=12кН на  участках  а=1м,  b=2м.

Вариант №8

- Выберите правильный ответ. Основной метод в сопромате, с помощью которого определяются внутренние силовые факторы

а) метод сечений

б)  метод проекций

- Как расположена сила при деформации растяжения и сжатия

а) сила приложена вдоль оси;

б) сила расположена перпендикулярно оси

3. Правило знаков

а) При деформации растяжения продольная сила N положительна, при деформации сжатия продольная сила N отрицательна

б) При деформации растяжения продольная сила N отрицательна, при деформации сжатия продольная сила N положительна

4. БО обозначает

а) базовую ось

б) ось Z

5. Вставьте пропущенное слово: При прямом изгибе в поперечных сечениях возникают два внутренних силовых  фактора …………… и ……………

6.  Перечислите основные характеристики цилиндрической зубчатой передачи.

7.  Задача. Для стержня, удерживающего балку в равновесии, подобрать размер круглого сечения из условия прочности. Для материала стержня (сталь Ст5) принять:  [σ]р = 160МПа, [σ]с = 120МПа – допускаемы напряжения на растяжение и сжатие. На балку действуют внешний момент М=55кНм, сила F=12кН на  участках  а=1м,  b=2м.

Вариант №9

- Выберите правильный ответ: Напряжения подразделяются на

а) напряжения по направлению, напряжения по величине

б) напряжения по направлению, напряжения по величине, нормальные напряжения

- Формула обозначает

а) допускаемые напряжения

б) общее напряжение

- Выберите формулу закона Гука

а)

б)   σ= ·Е

- Эпюра – это

а) графическое изображение каких – либо величин по длине конструкции в соответствующем масштабе

б) графическое изображение нормальных продольных сил  конструкции в соответствующем масштабе

5. Формула  предназначена для определения

а)  прочности при деформации растяжения или сжатия

б) допустимой нагрузки

6. Опишите методику расчета цепной передачи.

7. Задача.  Для стержня, удерживающего балку в равновесии, подобрать размер круглого сечения из условия прочности. Для материала стержня (сталь Ст5) принять:  [σ]р = 160МПа, [σ]с = 120МПа – допускаемы напряжения на растяжение и сжатие. На балку действуют внешний момент М=25кНм, сила F=6кН на  участках  а=1м,  b=2м.

Вариант №10

- Выберите правильный ответ: Прочность

а)– это способность элемента конструкции сопротивляться разрушению под нагрузкой.

б)– это способность элемента конструкции сопротивляться деформациям.

в)– это способность элемента конструкции сопротивляться воздействию больших отклонений от равновесия при малых изменениях нагрузки.

2.Вставьте пропущенное слово: При прямом изгибе в поперечных сечениях возникают два внутренних силовых  фактора …………… и ……………

- Могут ли быть скачки на эпюре изгибающих моментов, если балка нагружена сосредоточенными силами и распределенной нагрузкой.

а) могут

б) не могут

- До какой величины нормального напряжения справедлив закон Гука при изгибе?

а) до предела текучести

б) до предела пропорциональности

в) до предела прочности

- Формула  предназначена для определения

а)  прочности при деформации растяжения или сжатия

б) допустимой нагрузки

- Перечислите основные элементы зацепления зубчатых колес.

7. Задача.  Для стержня, удерживающего балку в равновесии, подобрать размер круглого сечения из условия прочности. Для материала стержня (сталь Ст5) принять:  [σ]р = 160МПа, [σ]с = 120МПа – допускаемы напряжения на растяжение и сжатие. На балку действуют внешний момент М=25кНм, сила F=6кН на  участках  а=1м,  b=2м.

Экзаменационные вопросы по дисциплине «Техническая механика»

- Основные разделы «Технической механики». Перечислите разделы, охарактеризуйте кратко каждый раздел.

- Статика. Основные понятия. Материальная точка. Абсолютно твердое тело.

- Связи. Виды связи.  Реакции связей. Направление реакций связей.

- Проекция силы на оси координат Х, У.

- Основные понятия и понятие о силе. Сложение сил. Сложение сил, направленных по прямой и под углом друг к другу.

- Системы сил. Виды систем сил. Охарактеризуйте каждую систему сил.

- Плоская система сходящихся сил. Условия и уравнения равновесия.

- Виды опор и виды нагрузок балок. Проставление реакций связи на опорах.

- Методика решения задач плоской системы сходящихся сил

- Плоская система произвольно  расположенных сил. Условия и уравнения равновесия.

- Момент силы относительно точки

- Равномерно-распределенная нагрузка

- Пространственная система сил

- Плоская система параллельных сил

- Методика решения задач по определению координат центра тяжести площади.

- Сопротивление материалов. Виды расчетов.

- Виды деформаций в сопротивлении материалов

- Метод сечений в сопромате

- Виды напряжений в сопротивлении материалов. Охарактеризуйте каждый вид деформации.

- Деформация растяжения и сжатия. Внутренний силовой фактор, основная расчетная величина, условие прочности.

- Методика построение эпюр продольных сил. (N)

- Механические испытания конструкционных материалов.

- Деформация сдвига. Внутренний силовой фактор, основная расчетная величина, условие прочности.

- Деформация кручения. Внутренний силовой фактор, основная расчетная величина, условие прочности.

- Виды поперечного изгиба. Правило знаков при построении эпюр  поперечной силы и изгибающих моментов при деформации поперечного изгиба.

- Критическая сила и ее определение по формуле Эйлера.

- Методика построения эпюр поперечных сил и изгибающих моментов.

- Кинематика. Основные понятия: траектория, путь, скорость, ускорение.

- Виды движения точки в зависимости от ускорения.

- Динамика. Основные понятия и аксиомы динамики.

- Мощность.  Мощность при поступательном и вращательном движении.

- Трение. Виды трения. Классификация трения. Какие факторы влияют на величину силы трения.

- Работа. Работа силы тяжести. Работа при вращательном движении.

- Механические передачи.  Общие сведения, назначение, классификация, соотношения в передачах.

- Условное обозначение механических передач.

- Механические передачи.  Кинематические характеристики многоступенчатых приводов.

- Фрикционные передачи. Общие сведения. Критерии работоспособности. Назначение, устройство, принцип работы, преимущества и недостатки фрикционных передач.

- Ременные передачи. Общие сведения. Критерии работоспособности. Типы и виды ремней.  Критерии работоспособности. Назначение, устройство, принцип работы, преимущества и недостатки ременных передач.

- Цепные передачи. Общие сведения. Типы и виды цепей.  Критерии работоспособности. Назначение, устройство, принцип работы, преимущества и недостатки цепных передач.

- Зубчатые передачи. Общие сведения. Назначение, устройство, принцип работы, преимущества и недостатки зубчатых передач. Критерии работоспособности.

- Изготовление зубчатых колес.

- Конические передачи. Общие сведения. Критерии работоспособности. Назначение, устройство, принцип работы, преимущества и недостатки конических передач.

- Червячные передачи. Общие сведения, достоинство и недостатки.  Методика расчета червячных передач.

- Передача винт-гайка. Общие сведения, Общие сведения, назначение, устройство, принцип работы, преимущества и недостатки передач винт-гайка.

- Валы и оси. Общие сведения, назначение, классификация, основы расчета валов и осей.

- Опоры валов и осей. Подшипники качения. Виды и назначение. Обозначение подшипников качения.

- Опоры валов и осей. Подшипники  скольжения. Виды и назначение. Устройство  подшипников скольжения.

- Муфты. Назначение. Критерии подбора. Устройство, принцип действия.

- Разъемные соединения. Виды разъемных соединений. Охарактеризуйте кратко каждый вид неразъемного соединения.

- Резьбовые соединения. Конструктивные формы. Винтовая линия. Основы расчета.

- Шпоночные и шлицевые соединения. Основные сведения, типы, назначение, применение шлицевых соединений.

- Неразъемные соединения. Виды неразъемных соединений. Охарактеризуйте кратко каждый вид неразъемного соединения.

- Редукторы. Типы редукторов, назначение, устройство и принцип действия.

- Цилиндрические зубчатые редукторы. Назначение, устройство и принцип действия. Основные характеристики.

- Конические зубчатые редукторы. Назначение, устройство и принцип действия. Основные характеристики.

- Планетарные редукторы. Назначение, устройство и принцип действия. Основные характеристики.

- Волновые редукторы. Назначение, устройство и принцип действия. Основные характеристики.

- Червячные редукторы. Назначение, устройство и принцип действия. Основные характеристики.

- Мотор - редукторы. Назначение, устройство и принцип действия. Основные характеристики

- Механизм. Машина. Классификация. Требования к современным машинам

Перечень типовых экзаменационных заданий (для подготовки)

| 1 | Точка движется прямолинейно согласно уравнению s=2t2 +4t (s- в метрах, t – в секундах). Определить ускорение a точки при t= 1с. |
| --- | --- |
| 2 | Частота вращения диска f= 90 Гц. Определить окружную скорость v(м/с) , если радиус диска R=1,5м. |
| 3 | Груз G движется вертикально вверх с ускорением а. Определить натяжение R нити, на которой висит груз. Дано: G=500 Н, а= 5м/с2 (принять g=10 м/с2) |
| 4 | Определить работу W силы F=30 Н, перемещающей груз прямолинейно на расстояние s= 6 м. |
| 5 | Тяжелое тело спускается с высоты h= 5м по идеально гладкой поверхности. Определить скорость v(м/с) в нижнем положении. Принять v0 =0, g=10м/с2. |
| 4. Какое уравнение равновесия можно использовать, чтобы сразу найти MA, зная F, q, α. |  |
| М 5. Определить величину главного вектора, главного момента при приведении системы сил к точке А. Дано: F1= 10 кН; F2=20 кН; М= 50 кН·м. |  |

- Определить реакции заделки консольной балки

7. Определить  центр тяжести площади, выполненной из профилей стандартных прокатов (Двутавр №40).

8. Построить эпюру продольных сил.

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ

- Аркуша А.И. Техническая механика. – Высшая школа, 2002.

- Вереина Л.И. Техническая механика. – М.: Академия, 2006.

- Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Детали машин. Курсовое проектирование, М: Машиностроене, 2007г.

- Которова Г.С. Методическое пособие. Детали машин. Курсовое проектирование, ОГБОУ СПО ТПТ, 2014г.

- Куклин Н.Г., Куклина Г.С., Житков В.К. Детали машин. Учебник для техникумов. М.: Илекса, 2009г

- Мархель И.И. Детали машин. – М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2005.

- Мовнин М.С. Основы технической механики – СПБ: Политехника, 2003.

- Молчанова Е.В., Шурыгина Г.Н. Статика и сопротивление материалов - Томск, 2008.

- Олофинская В.П. Детали машин. – М.: Форум, 2008.

- Олофинская В.П. Детали машин. Краткий курс и тестовые задания. М: Форум, 2008г

- Хруничева Т.В. Детали машин. - М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2007.

- Эрдеди А.А. Детали машин. Учебник для студентов сред. проф. образования/ А.А. Эрдеди, Н.А. Эрдеди. – 3-е изд., исправл. и доп. – М. Издательский центр «Академия», 2007. – 288 с.

Интернет-ресурсы:

- Теоретическая механика: электронный учебный курс для студентов очного и заочного обучения. [Электронный ресурс]. URL: http://www.teoretmeh.ru (дата обращения 04.01.2014)

- Детали машин: электронный учебный курс для студентов очного и заочного обучения. [Электронный ресурс]. URL: http://www.detalmach.ru (дата обращения 04.01.2014)

- Статика и сопротивление материалов: электронный учебник. WWW.tpt.tom.ru (123) (дата обращения 25.11.2014)

- Детали машин. Курсовое проектирование. WWW.tpt.tom.ru (123) (дата обращения 25.11.2014)