Федеральное агентство по образованию

ФГОУ СПО Томский политехнический техникум

Дисциплина: « Техническая механика»

опорный конспект с решением задач

по разделам: «Статика» и

«Сопротивление материалов»

Преподаватели:

Молчанова Е.В.

Шурыгина Г.Н.

# Томск

Краткий исторический очерк.

Механика - одна из самых древних наук. Уже в глубокой древности применялись такие механические приспособления, как рычаги, катки, блоки и другие средства, облегчающие передвижения тяжестей.

Как наука механика возникла в то время, когда появились первые сочинения, теоретически обобщившие накопленный опытом материал.

«Механэ» - ухищрение, машина (термин введен великим греческим философом древности Аристотелем (384-322гг до н.э.).

Архимед (287-212гг до н.э.) - ряд крупнейших открытий в математике и механике: понятие о рычаге, учение о центре тяжести и др.

Коперник (1473-1543) - основоположник динамики.

Галилео Галилей (1546-1642) - сформулировал закон инерции, экспериментально вывел закон падения тел в пустоте, решил задачу о движении тела.

Его исследования послужили и началом развития науки о сопротивлении материалов.

Исаак Ньютон (1643-1727) - основные законы классической механики, закон равенства действия и противодействия, закон всемирного тяготения. Один из создателей дифференциального и интегрального исчисления, способствующих быстрому развитию механики в XVIII веке.

М. Ломоносов - закон сохранения энергии.

Н. Кулибин - изготовление точных механизмов.

В. Шухов - строительство башенных конструкций, мостов, водотрубных котлов.

Н. Никитин - строительство Останкинской башни, Московского университета, Новосибирского вокзала, монумента «Родина-мать» в г. Волгограде.

П. Чебышев - новые методы синтеза механизмов, основатель русской школы теории механизмов и машин.

Н. Жуковский - основатель русской школы гидро- и аэродинамики.

С. Чаплыгин - вопросы аэродинамики (скоростная авиация).

И. Мещерский - механика тел переменной массы (движение ракет).

Введение

Механика – наука, которая занимается изучением законов о механическом движении и равновесии физических тел.

Дисциплина « Техническая механика» включает в себя три больших раздела:

### Теоретическая механика

Первый раздел изучает теорию решения задач в статических конструкциях и различных механизмах.

- Статика – изучает равновесие тел под действием внешних сил. Рассматриваются задачи определения различных реакций.

- Кинематика – изучает движение тел без учета приложенных сил, виды движения, определение скорости и ускорения любой точки тела.

- Динамика – изучает движения тел с учетом приложенных сил (Fтяж., Fтрен., Fинерции, R- реакции).

### Сопротивление материалов

Наука о прочности. Сопротивление материалов изучает законы о прочности, жесткости, устойчивости конструкций.

### Детали машин

В данном разделе изучаются виды соединений (шпоночные, заклепочные, сварные, резьбовые, шлицевые), передачи вращательного движения, различные механизмы и их расчет.

Раздел I Теоретическая механика

Тема 1.1   Основные понятия и понятие о силе

Основные понятия.

Материальная точка – это тело, размерами которого пренебрегают, но оно обладает определенной массой.

Абсолютно твердое тело – тело, в котором расстояние между двумя точками остается постоянным под действием силы. (Тело не испытывающее деформации.)

Сила (F) – мера взаимодействия тел. Сила обозначается вектором, который имеет три признака: величина, направление и точка приложения.Единица измерения в системе СИ [Н] в Ньютонах.

1Н – сила, которая массе 1 кг. сообщает ускорение 1м/с2,

1Н = 1кг*м/с2

1кН = 103Н

1мН = 106Н

В статике рассматривается несколько видов сил:

Активная сила (внешняя) – это сила, которая воздействует на конструкцию извне и ее величина может расти без ограничений.

Реактивная сила (внутренняя) – это сила, возникающая внутри конструкции. Её величина зависит от активной силы, материала конструкций и ее размеров.

Равнодействующая сила (R) – это сила, которая по своему действию может заменить несколько других сил.

R` = R

Рис.1

Уравновешивающая сила (R) – это сила по величине равна равнодействующей, лежит на одной с ней прямой и направлена в противоположную сторону.

Линия действия силы расположена по вектору и может выходить по обе стороны от вектора.

Тема 1.2   Система сил

Система сил – это совокупность всех сил, приложенных к телу (активных и реактивных).

Плоская система сходящихся сил это система, в которой все силы лежат в одной плоскости и их линии действия пересекаются в одной точке.

Рис.2

Плоская система произвольно-расположенных сил – это система, в которой все силы лежат в одной плоскости, но линии их действия не пресекаются в одной точке.

Рис.3

Система параллельных сил – это система, в которой все силы параллельны. Эта система применяется для определения центра тяжести тела.

Рис.4

Пространственная система сил – это система, в которой все силы лежат в разных плоскостях, эта система может быть сходящейся (буровая вышка) и произвольно – расположенной (конструкция моста, передача вращательного движения).

Тема 1.3  Аксиомы статики

Аксиома – положение статики, принятое без доказательства, то есть подтвержденная опытом.

I аксиома. Если тело находится в покое, то на него действует уравновешенная система сил.

II аксиома. Две силы, приложенные к абсолютно твердому телу равные по величине, противоположные по направлению и лежащие на одной прямой называются взаимно- уравновешенными силами.

III аксиома. Если к телу прибавить или отнять взаимно-уравновешенные силы, то его состояние не изменится.

Следствие третьей аксиомы.

Рис.5.

К телу М в точке А приложена сила F1. По линии действия этой силы в точке В приложены взаимно уравновешенные силы (F2,  F3), величина которых равна F1 = F2 = F3. После приложения взаимно- уравновешенных сил получилась система сил, из которой применяя 3-ю аксиому можно отбросить другую пару взаимно- уравновешенных сил (F1, F3). Вывод: в абсолютно твердом теле точку приложения силы можно переносить по линии ее действия.

IV аксиома. Если на тело действуют две силы, приложенные под углом, то равнодействующая этих сил, определяется по правилу параллелограмма, построенного на этих силах.

R = F1 + F2

Рис.6

V аксиома. Всякому действию есть равное по величине и противоположное по направлению противодействие.

N=FT

Рис.7

Fт – сила тяжести (действие),    N – реакция поверхности (противодействие)

Тема 1.4   Связи. Реакции связей. Виды связи.

Связь – это тело, препятствующее  перемещению другого тела под действием силы.

Реакция связи – сила, возникающая внутри самой связи. Реакция всегда противоположна тому направлению, по которому связь препятствует движению тела. Все тела могут быть свободными и несвободными. Свободное тело не имеет связи. Любое несвободное тело можно представить свободным, если действующие на него связи заменить реакциями.

Виды связей:

а) связь – гладкая поверхность, то есть поверхность не имеющая трения. Реакция этой связи всегда направлена перпендикулярно точке соприкосновения.

N – реакция связи

Рис.8

б) связь двухгранный угол. Реакции этой связи направлены перпендикулярно к точке соприкосновения. (Реакция – сила внутри конструкции). Ее величина зависит от материала, размера и внешней силы.

N1,N2−реакции связи

Рис.9

в) гибкая связь – связь, работающая только на растяжение, которая осуществляется тросом, канатом, цепью. Реакция гибкой связи направлена по самой связи к точке закрепления, то есть противоположно направлению силы.

Рис.10

г) связь – жесткие стержни. Осуществляется различными балками, двутаврами, швеллерами. Связь работает как на растяжение, так и на сжатие. Если стержень испытывает растяжение, то реакция направлена по стержню к месту закрепления, если на сжатие, то реакция - за стержень.

Рис.11							Рис.12

д) связь – опоры. Опоры бывают подвижные и неподвижные. Неподвижная опора имеет две реакции, расположенные перпендикулярно друг к другу. Подвижная опора имеет одну реакцию, перпендикулярно поверхности.

R = Ry2+Rx2

Рис.13

Подвижная опора				Неподвижная опора

R=Rx2+RY2

Рис.14

Тема  1.5  Плоская система сходящихся сил

1.5.1 Правило силового многоугольника

Данное правило применяется для определения равнодействующей плоской системы сходящихся сил.

Силовой многоугольник            Рис.15       Плоская система сходящихся сил

R= F1+ F2+ F3 + F4=i=14Fi

R - Равнодействующая равна геометрической сумме сходящихся сил, всегда направлена навстречу обхода силового многоугольника. ABCDE – силовой многоугольник. Если R = 0, то силовой многоугольник будет замкнут, а система сходящихся сил находится в равновесии.

1.5.2 Сложение сил, направленных по одной прямой

В системе сходящихся сил могут возникнуть моменты, когда силы направлены:

а) в одну сторону

R= F1 + F2 + F3;

Рис.16

б) в противоположные стороны

R= F1 + F2 - F3;        R - направлена в сторону большей силы

Рис.17

1.5.3 Определение значения R, если силы направлены под углом.

Численное значение R может быть определено по теореме косинусов:

R2= F12+ F22 + 2F1F2 соs α – теорема косинусов

угол α – между F1 и F2

Рис.18

Рассмотрим три случая определения R:

- α = 0, соs 0=1

R2 = F12 +F22 + 2F1F2 = (F1 +F2)2

R= F1 + F2 – силы направленные по одной прямой

- α = 900, соs 900= 0

R2 = F12 + F22, R = F12+F22 – силы направлены перпендикулярно друг другу.

3) α = 1800, соs 1800 = -1

R2 = F12 +F22 - 2F1F2 , R2= (F1 -F2)2

R = F1 – F2, Равнодействующая R равна разности сил, силы направлены в противоположные стороны

1.5.4  Проекция силы на ось координат.

Ось -  это прямая, которой предписано определенное направление. Проекция – это отрезок оси, отсеченный перпендикулярами, опущенными из начала и конца вектора.

Fx – проекция вектора силы на ось x.

Fy – проекция вектора силы на ось y.

Рис.19

Проекция считается положительной, если ее направление совпадает с направлением оси координат.

Абсолютная величина проекции определяется по формуле:

Fx = F cos α,

Fy= F cos(90-α).

Рассмотрим 3 случая определения проекции вектора силы на ось координат х.

а) α = 0,  cos 00 = 1, Fx = F

Рис.20

б) α = 900, cos 900 = 0,  Fx = 0

Рис.21

в) α = 1800, cos 1800= - 1          Знак – показывает, что направление проекции не совпадает с направлением оси координат.     Fx = -F

Fx = -F

Рис.22

Задача. Определить проекции всех сил на оси координат:

cos00=1 cos600=0,5cos300=0,89 cos900=0cos450=0,7Для решения задач приближенно принимаем значение косинусов:

Рис.23

Дано: F1 = 10 H, α = 300

F1x = F1 * cos 300 = 10 * 0.89 = 8.9 H

F1y = F1 * cos 600 = 10 * 0.5 = 5 H

Дано: F2 = 20 H, α = 900

F2x = F2 * cos 900 = 0

F2y = F2 * cos 00 = 20 H

Дано: F3 = 5 H, α = 00

F3x = -F3 * cos 00 = -5 H

F3y = F3 * cos 900= 0

Дано: F4 = 30 H, α = 450

F4x = F4 * cos 450 = 30 * 0.7 = 21 H

F4y = -F4 * cos 450 = -21 H

1.5.5  Проекция равнодействующей на ось координат

∆ABCDE – силовой многоугольник для системы сходящихся сил F1 F2 F3 F4

R  - равнодействующая

Rx=F1x+F2x+F3x+F4xRx=aеF1x=abF2x=bcF3x=cdF4x=deaе=ab+bc+cd+de

Рис.24

Отсюда следует, что     Rx=i=1nFix

Аналогично на ось Y    Ry=i=1nFiy

Вывод: Проекция равнодействующей плоской системы сходящихся сил на ось координат равна алгебраической сумме проекций всех сил на эту же ось координат.

1.5.6  Уравнения равновесия плоской системы сходящихся сил

Если R = 0, то система находится в равновесии. Расположим равнодействующую системы сходящихся сил в осях координат.

Плоская система сходящихся сил

R=Rx2+RY2            Рис.25				              		Рис.26

Если R = 0, то значит R х = 0 и Rу = 0. Из данного условия записываем уравнение равновесие плоской системы сходящихся сил.

Rx=Fix=0Ry=Fiy=0        или       Fix=0

Формулировка: если система сходящихся сил находится в равновесии, то алгебраическая сумма проекций всех сил на ось х и ось у равна нулю.

Задача. Определить Rx и Ry

Rx=F1x+F2x+F3x+F4xRy=F1y+F2y+F3y+F4y

F1x=F⋅cos90o=0F1y=F⋅cos0=80кНF2x=−F⋅cos30o=−60⋅0,89=−53,4кНF2y=−F⋅cos60o=−60⋅0,5=−30кНF3x=F⋅cos90o=0F3y=−F⋅cos0=−20⋅1=−20кНF4x=10кНF4y=0кН

Rx=−43,4кН Ry=30кНРис.24

Ответ:

1.5.7  Методика решения задач плоской системы сходящихся сил

- Число неизвестных в данных задачах не превышает двух.

- Рассматриваем точку, находящуюся в равновесии.

- Определяем наличие активных тел.

- Освобождаемся от связей и заменяем их реакциями.

- Выбираем оси координат и располагаем в этих осях имеющиеся активные и реактивные силы.

- Решаем уравнения равновесия относительно неизвестных.

- Выполняем проверку.

Задача. Определить реакции, возникающие в гибких связях. Сила F – активная сила. R1 и R2 – реактивные силы.

Рис.25					Рис.26

Fix=0

| силы | Fx | Fy |
| --- | --- | --- |
| R1 | −R1⋅cos45o | R1⋅cos45o |
| −R1⋅cos45o+R2⋅cos60o=0R2 | R2⋅cos60o | R2⋅cos30o |
| F | F⋅cos90o | −F⋅cos0o |

Делаем подстановку R2 в первое уравнение

−R1⋅0,7+4,3⋅0,5=0R1=14,3⋅0,50,7=10,2 Η

Ответ:  R1=10,2 H      R2=14,3 H

Задача.  Определить реакции связи

Рис.27	                                                   Рис.28

| силы | Fx | Fy |
| --- | --- | --- |
| R1 | R1⋅cos45o | R1⋅cos45o |
| R2 | −R2⋅cos45o | R2⋅cos45o |
| F1 | 0 | -F1 |
| F2 | F2 | 0 |

−R1⋅cos45o−R2⋅cos450+F2=0

Ответ: R1=21,4 H      R2=35,7 H

Задача. Определить реакции гладкой поверхности под воздействием шара силой тяжести   F1=10Н.

Рис.29

Рис.30

| силы | Fx | Fy |
| --- | --- | --- |
| R1 | R1⋅cos30o | R1⋅cos60o |
| R2 | −R2⋅cos60o | R2⋅cos30o |
| F1 | 0 | −F1 |

R1⋅0,9−R2⋅0,5=0 |⋅0,9R1⋅cos300−R2⋅cos600=0

Ответ: R1=4,7 H      R2=8,46 H

Тема 1.6  Плоская система произвольно – расположенных сил

1.6.1  Момент силы относительно точки

Рис.31

Момент –способность силы создавать вращение (М).

Мо (F) = F * а

а – плечо

Единица измерения М [ Н * м]   1кНм = 103 Нм

1мНм = 106 Нм

Момент силы относительно точки равен произведению силы на перпендикуляр, опущенный из точки вращения на линию действия силы.

а – плечо, перпендикуляр или кратчайшее расстояние между точкой вращения и линией действия силы.

Если вращение тела происходит по часовой стрелке, то момент положительный.

M0(F)=F⋅a

Момент отрицательный, если вращение тела против часовой стрелки.

M0(F)=−F⋅a

Рис.32

Мо (F1) = 0, М0 (F2) = 0

Момент силы относительно точки  равен нулю, если линия действия силы проходит через точку вращения, т.к. плеча равно нулю, нет вращения.

Рис.33

Задача. Определить моменты силы F1, F2, F3  относительно точек А, В, С.

MAF1=0MAF2=−F2⋅ab=−12⋅3=−36нмMAF3=F3⋅a1=49,84нмsin600=a1ac a1=ac⋅sin600=7⋅0,89=6,23м

MbF1=−F1⋅ab=−10⋅3=−30нмMbF2=0MbF3=F3⋅a2=8⋅3,56=28,48нмa2=bc⋅sin600=4⋅0,89=3,56м

Рис.34

McF1=−F1⋅ac=−10⋅7=−70нмMcF2=F2⋅bc=12⋅4=48нмMcF3=0

1.6.2  Пара сил. Свойства пары сил

Две равные и параллельные силы, направленные в противоположные стороны и не лежащие на одной прямой, называются парой сил.

F=F'					Рис.35			F=F'

Сумма проекций пары сил на ось х и на ось у равна нулю, поэтому пара сил не имеет равнодействующей. Несмотря на это, тело под действием пары сил не находится в равновесии.

Обозначим момент пары М, а кратчайшее расстояние между силами а, тогда   М = Fа = F’а.

Плечо пары – это кратчайшее расстояние между линиями действия сил, поэтому момент пары сил по абсолютному значению равен произведению одной из сил на ее плечо.

Эквивалентность пар

Две пары сил считаются эквивалентными в том случае, если после замены одной пары другой парой механическое состояние тела не изменяется, то есть не нарушается его равновесие или не изменяется движение тела.

Пару сил можно переносить в плоскости ее действия в любое положение

Эквивалентные пары

M1=F1 ⋅a M2=F2⋅вM1=M2F1a=F2b

Задача. Определить момент пары сил М(F1 F11)

F1=F1 =40HAB=6м

MF1F1

MF1F1 =F1⋅a=F1⋅AB⋅sin300=40⋅b⋅0,5=120нм

Задача. Определить моменты сил относительно точек А, В

MAF1=0MAF2=0MF3=F3⋅ab⋅sin450=2⋅2⋅0,7=2,8MAF4=−F4⋅ac=−2⋅6=−12нмMA(F5)=F5⋅ad⋅sin600=1⋅10⋅0,9=9нм

MBF1=0MBF2=−F2⋅ab=−1⋅2=−2н⋅мMF3=0MBF4=F4⋅bc=−2⋅4=−8н⋅мMB(F5)=F5⋅bd⋅sin600=1⋅8⋅0,9=7,2н⋅м

1.6.3  Приведение силы к точке

В точке А приложена сила F1, в точке О приложим взаимно-уравновешивающие силы F2 и F3.

Все силы равны. F1 = F2 = F3

Рис.36

Полученную систему сил F1 F2 F3 можно рассмотреть:

1. Сила F1 перенесена в точку О. (это сила F2)

2. К данному телу приложена пара сил F1 F3, которая уравновешивает перенос силы F1.

3.F1 F3 – присоединенная пара сил.

Момент присоединенной пары F1 F3

определяется М(F1 F3)= - F1∙ a

Моменты силы F1 относительно точки 0 определяется М0(F1)= - F1∙ a

а-плечо присоединенной пары и плечо для определения момента силы F1относительно точки О.

Вывод: При приведении силы к точке, не лежащей на линии действия силы, получается эквивалентная система сил, состоящая из силы, приложенной в точке приведения (т. О) и присоединенной пары сил, момент которой равен моменту силы, относительно точки приведения.

1.6.4  Приведение системы сил к точке

Приведение плоской системы произвольно-расположенных сил к точке. При приведении сил к точке О получилась система сходящихся сил F1’ F2’ F3’ и три присоединенных пары  F1F1''; F2F2''; F3F3''

Рис. 37

Вводятся обозначения:

Rгл – главный вектор системы, который равен равнодействующей системы сходящихся сил, определенный по правилу силового многоугольника.

Мгл – главный момент системы, величина которого равна сумме моментов всех сил относительно точки приведения 0.

Мгл=М0(Fi); Rгл=Fi

Заключение: Если система произвольно-расположенных сил находится в равновесии, то      Мгл=0; Rгл=0

1.6.5  Условия и уравнения равновесия плоской системы произвольно- расположенных сил.

При приведении системы сил к точке получается Rгл и Мгл.

Если система сил находится в равновесии, то Rгл = 0, Мгл = 0.

Запишем три вида уравнений равновесия для данной системы.

Первый вид

Если система находится в равновесии, то сумма проекций всех сил на ось х  и ось у равна нулю, а также сумма моментов всех сил относительно какой – либо точки равна нулю.

Fx=0; Fy=0; MA(Fi)=0

Второй вид

MA(F)=0; MB(Fi)=0; Fy=0

Третий вид

MA(Fi)=0; MB(Fi)=0; MC(Fi)=0

1.6.6  Методика решения задач плоской системы произвольно -расположенных сил.

- Освобождаемся от связей и заменяем их реакциями.

- Выбираем оси координат и определяем точки вращения

- Составляем таблицу проекций сил на ось координат и моментов сил относительно какой-либо точки.

- На основании таблицы составляем уравнения равновесия  и решаем относительно неизвестных.

- Выполняем проверку  по дополнительному уравнению.

Задача. Определить реакции в опорах RА и  RВ с учетом внешних активных сил.

| RB=RBY2+RBX2 RBX =0 т.к. все силы располагаются параллельно балке RB =RBY Силы | MA | MB | RY |
| --- | --- | --- | --- |
| RА | 0 | 6RA | RA |
| RBY | -6RBY | 0 | RBY |
| F1 | 2F1 | -4F1 | -F1 |
| F2 | -4F2 | 2F2 | F2 |

Составляем уравнение по II-ому виду

MA(Fi)=0MB(Fi)=0    −6RBY+2F1−4F2=06RA−4F1+2F2=0

Проверочное уравнение

-6RBY+16-8=0		6RA-32+4=0

-6RBY=-8			6RA=28

RBY =  1,3 кН		RA =  4,7 кН             Проверка:  4,7+1,3-8+2=0

Задача. Определить реакции в опорах с учетом внешнего момента

Обозначение внешнегомомента

Рис. 38

m – внешний момент, который приложен к балке под действием пары сил или какой-то силы. Этот момент является активной нагрузкой. При составлении уравнений следует помнить, что на ось координат момент не проецируется, а знак момента рассматривают в плоскости действия момента;  момент  на  расстояние не умножается.

| −5RB+F−m=05RA−4F−m=0 1. −5RB+4−2=0 −5RB=−2 RB=25=0,4кН Силы | MA | MB | MY |
| --- | --- | --- | --- |
| RА | 0 | 5RA | RA |
| RB | -5RB | 0 | +RB |
| F1 | F | -4F | -F |
| m | -m | -m | - |

2. 5RА−16−2=0 5RА=18 RА=3,6кН       3. RA+RB−F=0, 3,6+0,4−4=0

Задача. Определить реакции в опорах с учетом равномерно-распределенной нагрузки

Рис. 39

Q=10·2=20Н

Равномерно-распределенная нагрузка

q – интенсивность погрузки

Q=q⋅l                 l – длина нагрузки в метрах

Q[Н] – сосредоточенная сила

| Силы | MA | MB | MY |
| --- | --- | --- | --- |
| RА | 0 | 5RA | RA |
| RB | -5RB | 0 | RB |
| Q | Q1 | -4Q | -Q |
| F1 | -3F | 2∙F1 | F1 |
| m | -m | -m | - |

−5RB+Q−3F1−m=05RA−4Q+2F1=0       1. −5RB+20н−9н−4н⋅м=0 −5RB=−7 RB=75=1,4 Н    2. 5RА−80+6−4=0 5RА−78=0 5RА=78 RA=15,6 Н

3. 15,6+1,4−20+3=0 0=0- проверка

    - Решение задач для консольной балки с жестким защемлением

F1, F2, F3 – активные силы

МА – реактивный момент

RX – горизонтальная составляющая реакции

RY – вертикальная составляющая реакции

Задача.  Определить реакции заделки консольной балки

| Силы | MA | MB | RX | RY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RХ | 0 | 0 | -RX | 0 |
| RY | 0 | 3RY | 0 | RY |
| MA | -MA | -MA | - | - |
| Q | 6Q | 3Q | 0 | -Q |
| F | 3Fsin600 | 0 | Fcos600 | -Fcos300 |

Рис. 40

Q=4*2=8 H

−MA+6Q+3Fsin600=05RY−MA+3Q=0−RX+Fcos600=0       1. −MA+48+3∗8∗0.9=0 −MA+48+21.6=0 −MA=−69.6 MA=69,6н⋅м           2. 3RY−MA+3Q=0 3RY−69.6+24=0 3RY−45.6=0 3RY=45.6 RY=15.2 H

3. −RX+Fcos600=0 −RX+8∗0.5=0 −RX=−4 RX=4 H                  4. 15.2−8−8∗0.9=0 7.2−7.2=0 0=0- проверочное уравнение

Тема 1.7  Пространственная система сил

1.7.1 Момент силы относительно оси.

Рис 41

Рис 42

Рассмотрим, как определяется момент силы относительно оси. Сила F1 (рис.41), линия действия которой пересекает ось ОZ и сила F2, параллельная оси, не смогут повернуть тело вокруг этой оси, то есть не дают момента.

Пусть на тело в какой – то точке (рис. 42) действует сила F. Проведем плоскость Н перпендикулярно оси ОZ и проходящую через начало вектора силы. Разложим силу F на две составляющих: F1 в плоскости Н и F2 параллельно оси Oz . Составляющая F2  параллельна оси ОZ, момента относительно этой оси не создает. F1 действующая в плоскости Н, создает момент относительно оси ОZ или, что то же самое, относительно точки О. Момент F1 измеряется произведением модуля самой силы на длину а перпендикуляра, опущенного из точки О на направление этой силы, то есть М(F1) = F1а.

Знак момента определяется по направлению вращения вектора силы относительно оси координат.На рис. 41 момент Fотносительно оси ОZ  положителен, так как для наблюдателя, смотрящего со стороны положительного направления оси (сверху), тело под действием силы вращается по часовой стрелке.

Следовательно, для определения момента силы относительно оси, нужно спроецировать силу на плоскость перпендикулярную оси и найти момент проекции силы относительно точки пересечения оси с этой плоскостью.

1.7.2  Уравнения равновесия пространственной системы произвольно - расположенных сил.

Для решения данной системы составляется шесть уравнений равновесия.

Fix=0 Fiy=0 Fiz=0Mix=0 Miy=0 Miz=0

Если пространственная система находится в равновесии, то сумма проекций всех сил на оси координат равна нулю, а также суммы моментов сил, относительно осей координат равны нулю.

Момент силы, относительно оси равен 0:

- если сила расположена параллельно оси;

- если вектор силы или ее линия действия пересекает ось;

Знак момента определяется по часовой стрелке, но необходимо смотреть со стороны направления оси координат (сверху).

Тема 1.8  Плоская система параллельных сил

1.8.1 Параллельные силы и  центр параллельных сил.

F1 F2 F3 – система параллельных сил

С1 С2 С3 – точки приложения этих сил.

R – равнодействующая, С – центр параллельных сил ( точка приложения равнодействующей)

Для данной системы существует аксиома: если все силы повернуть на угол α, то R так же повернется на угол α, центр параллельных сил своего  положения не изменит.

Данное правило применяем для определения центра параллельных силпредварительно рассмотрев теорему Вариньона.

Теорема Вариньона

Момент равнодействующей системы параллельных сил относительно какой – либо точки равен сумме моментов всех сил относительно этой же точки.

M0(R)=M0(F1)+M0(F2)+M0(F3)

Вывод формулы определения координат центра параллельных сил.

С-точка приложения равнодействующей

С1 С2 С3 -  точки приложения сил

Х1 Х2 Х3 – координаты точек С1 С2 С3

ХС – координат центра параллельных сил.

Применяя аксиому параллельных сил, повернем все силы на угол α параллельно оси У, сохраняя их параллельность.

Применяя теорему Вариньона, запишем следующее уравнение относительно точки О.

M0(R)=M0(F1)+M0(F2)+M0(F3)R⋅XC=F1⋅X2+F2⋅X2+F3⋅X3XC=F1⋅X1+F2⋅X2+F3⋅X3F1+F2+F3

Таким же образом выводим уравнение для координаты Yc.

YC=F1⋅Y1+F2⋅Y2+F3⋅Y3F1+F2+F3

Xc=Fi⋅XiFi, Yc=Fi⋅YiFi-уравнения для определения координат центра            параллельных сил

1.8.2 Центр тяжести площади

Аi – элементарная площадь

Сi – центр тяжести элементарной площади

хi уi – координаты центра тяжести площади  Аi

В каждой элементарной площади можно провести силу тяжести Fтяж и всю систему рассматривать, как систему параллельных сил, а в уравнениях для хс и ус силы заменить на Fтяж.

Получим XC=FTi⋅XiFTi; YC=FTi⋅YiFTi

В данных формулах заменим Fтяж следующими произведениями.

FT1=A1⋅γFT2=A2⋅γFT3=A3⋅γ, где γ−удельный вес 1м2 площадиА1, А2, А3−элементарные площади

После подстановки и преобразований получим

Xc=Ai⋅XiAi, Yc=Ai⋅YiAi

Xc и Yc – координаты центра тяжести сложной плоской фигуры

1.8.3 Методика решения задач по определению координат центра тяжести площади.

Для решения задач плоской системы параллельных сил и определения координат центра тяжести плоской фигуры сложной конфигурации применяем следующую методику:

- Сложную фигуру разбиваем на элементарные площади.

- В каждой элементарной площади определяем центр тяжести

- Выбираем оси координат

- Относительно этих осей координат определяем координаты центра тяжести каждой элементарной площади

- Составив уравнения, решаем задачу по определению центра тяжести сложной фигуры.

6.При решении задач необходимо помнить, если фигура имеет вырез, то в уравнениях для Xc Yc Sx Sy   площадь выреза ставится со знаком «-»

С2(x2=2см;y2=4см;A2=32см2)С1(x1=4см;y1=10см;A1=32см2)Xc=А1⋅x1+A2x2A1+A2=32⋅2+32⋅432+32=3см; Yc=A1⋅y1+A2y2A1+A2=32⋅4+32⋅1032+32=7см.Задача. Определить центр тяжести площади сложной фигуры (Xc  Yc)

Центр тяжести площади фигуры т. C (xc = 3; yc=7 )

1.8.4  Геометрические  характеристики сечений.

1.  Статические моменты площадей

Sx [м3] – статический момент площади относительно  оси х.

Sу [м3] – статический момент площади относительно оси у.

Six  – статический момент элементарной площади, величина которого определяется как произведение элементарной площади  на расстояние от её центра тяжести до данной оси.

Six = Ai ∙ yi

Siy = Ai ∙ хi

Сумма статических моментов всех элементарных площадей составляет   статический момент самой фигуры.

Sx =S1x + S2x + S3x = A1 ∙ Y1 + A2 ∙ Y2 + A3 ∙ Y3

или можно записать: Sx =∑Ai ∙ yi         Sy = ∑Ai ∙ xi

Статические моменты применяются для определения центра тяжести площади.

Yc=Ai⋅yiAi=SxAi;Xc=Ai⋅xiAi=SyAi;

Статический момент площади, относительно оси, проходящей через центр тяжести, равен нулю.

Сведения о координатах центра тяжести простейших фигур

а

А=12ba

а

А=12ha

Ц. Т. Расположен на  расстоянии 1/3 от сторон.

2. Полярный момент инерции, определяется как произведение элементарной площади на квадрат расстояния от ее центра тяжести до некоторой точки.

ρ – расстояние от центра тяжести элементарной площади до некоторой точки 0.

Jg = ∑Ai ∙ ρ2 [м4]

При решении задач в качестве точки 0 рассматривается центр поперечного сечения вала. В качестве площади рассматривается круглое сечение.

Jp=Пd432=0,1d4[м4]

d

3. Осевой момент инерции относительно оси х, оси у.

Осевой момент инерции относительно какой – либо оси равен алгебраической сумме произведений элементарных площадей на квадрат расстояния от их центров тяжести до данной оси.

Ix = ∑Ai ∙ y2i

Iy = ∑Ai ∙ x2i

Осевые моменты инерции применяются при расчете деформации поперечного и продольного изгибов. Наибольший интерес представляют осевые моменты инерции относительно осей, проходящих через центр тяжести площадей.

Круглое сечение

Jx=Jy=Пd464

Прямоугольное сечение

Jx0=bh312         Jy0=b3h12

Квадратное сечение

Jx0=a412=Jy0

4. Определение момента инерции относительно параллельных осей.

Ix = Ixo + A ∙ a2

| Вид | А | Ip | Ix | Iy |  | Wp | Wx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сечения | Площадь | Полярный момент инерции | Осевые моменты инерции |  |  | Полярный момент сопротивления сечения | Осевой момент сопротивления |
| Ед измерения | М2 | М4 | М4 | М4 |  | М3 | М3 |
| Виды деформации |  | Деформация кручения | Деформации изгиба |  |  | Деформация кручения | Деформация изгиба |
|  | П(Д2−d2)4 | 0,1(Д4−d4) | 0,05(Д4-d4) |  | 0,05(Д4-d4) | ПД332(1−α)4=0,1(Д4−d4)α=dД | − |
|  | bh | − | bh312 |  | b3h12 | − | bh26 |
|  | a2 | − | a412 |  | a412 | − | a36 |
|  | Пd24 | Пd432=0,1d4 | Пd464=0,5d4 |  | 0,054 | =0,2d3 | 0,1d3 |

Момент инерции сечения относительно оси, не проходящей через его центр тяжести равен сумме момента инерции относительно оси х0 и у0 и произведению площади фигуры на квадрат расстояния между осями.

x, y – оси, не проходящие через центр тяжести;

Xo, Yo – оси, проходящие через центр тяжести площади;

а – расстояние между осями.

Ixo – осевой момент инерции относительно оси, проходящей через центр тяжести. Он называется центральным моментом инерции. Центральные моменты инерции относительно оси Хо и Yо для стандартных прокатов задаются в таблицах.

Iyo- определяется аналогичным образом, только b расстояние между осями Y и Yo    Jy=Jy0+Ab

Кроме осевых моментов инерции в  таблицах нормального сортамента приводятся величины радиусов инерции, которые служат важной характеристикой сечения при расчетах на устойчивость.

Задача. Определить Xc Yc Sx Sy.

с1(х1=0 у1=10) A1 = 240см2

с2(х2=0 у=3) A2 =1/2 ∙ 6 ∙ 6 = 18см2

xc=240⋅0−18⋅0222=0

yc=240⋅10−18⋅3222=10,56см

Sx = A1y1 - A2y2 = 2346см3

Sy = A1x1 - A2x2 = 0

Центр тяжести площади т.С (Хс=0;Ус=10,5см)

1.8.5   Определение центра тяжести площади, выполненной из профилей стандартных прокатов.

ДВ №40

h = 10см   b = 4,6см

A =12см2

ШВ №12

Z0 = 1,54см

5 х 50 х 4

Задача. Определить статические моменты площади и координаты центра тяжести сложного сечения, выполненного из швеллера №18 и двутавра №20.

ШВ №18

Ашв = А1 = 20,7см2

h1 =18см  Z0 = 1,94см

ДВ №20

Адв = А2 = 26,8см2

h2 = 20см

C1 (x=0 y=h2/2 + z0 = 10 + 1.94 = 11,94).

С2 (x2=0 y2=0)

xc=A1X1+A2X2A1+A2=20,7⋅0+26,8⋅020,7+26,8=047,5=0

yc=A1Y1+A2Y2A1+A2=20,7⋅11,94+047,5=5,2см

Задача. Определить осевые моменты инерции сложного сечения, выполненного из  двутавра №12 и швеллера №10, относительно оси x и y.

Определить Ix Iy, xc yc.

Из таблиц сортамента

ДВ №12                      ШВ №10

А1 = 14,7см2              А2 = 10,9см2

h1 = 12см                   h2 = 10см

Ixo1 = 350см4              Ixo2 = 174см4

Iyo1 = 27,9см4             Iyo2 = 20,4см4

Z0 = 1,44см

Определяем центр тяжести сложного сечения, для этого находим координаты точек с1 с2 в данных осях координатах x и y.

С1(х1=0; y1=7,44cм)

С2(x2=0; y2=0)

Сделаем подстановку в основные уравнения

Xc=A1⋅X1+A2X2A1+A2=0Yc=A1⋅Y1+A2Y2A1+A2=14,7⋅7,44+10,9⋅014,7+10,9=4,27см

Определяем моменты инерции относительно Ix Iy

Iy = Iy1 + Iy2 = 27,9 + 174 = 201,9см4, т. к.

a2=Z0+h12Iy1 = Iyo1 + A1 ∙ b21 = 27,9 + 14,7 ∙ 0 = 27,9см4

Iy2 = Iyo2 + A2 ∙ b22 = 174 + 10,9 ∙ 0 = 174см4

Ix = Ix1 + Ix2 = 1135,5 + 20,4 = 1155,9см4

Ix1 = Ixo1 + A1 ∙ a21 = 350 + 14,7 ∙ 7,442 = 1163,7см4;

Ix2 = Ixo2 + A2 ∙ a22 = 20,4 + 10,9 ∙ 0 = 20,4см4

Раздел II  Сопротивление материалов

Тема  2.1  Виды деформаций

Все существующие деформации делятся на 2 группы:

- по виду материала

- по приложению нагрузки

По виду материала деформации бывают упругие и пластичные.

По приложению нагрузки существует 5 видов деформации:

1. Деформация растяжения и сжатия – сила приложена вдоль оси;

2. Деформация среза или сдвига – сила приложена перпендикулярно оси, при этом верхние слои конструкции сдвигаются относительно нижних слоев, этот вид деформации рассматривается в заклепочных и сварных соединениях;

3. Деформация кручения возникает под действием пары сил, плоскость которой перпендикулярна оси;

4. Деформация поперечного изгиба – сила приложена перпендикулярно оси;

5. Деформация продольного изгиба – сила приложена вдоль оси и может вызвать нарушение равновесия в конструкции.

Тема  2.2   Основные допущения и гипотезы в сопромате

1. Перемещения, возникающие в упругих телах под действием внешних сил, очень малы по сравнению с размерами рассматриваемых элементов. Это допущение позволяет не учитывать изменение размеров тел при деформации и связанного с этим изменения в расположении сил.

Перемещение точек упругого тела прямо-пропорциональны действующим нагрузкам

2. Элементы и конструкции, подчиненные этому допущению называются линейно-деформируемыми.

Пример прямо-пропорциональной зависимости между нагрузками и перемещениями.

а)                                    б)

Под действием F точка А стержня, изображенного на рис. переместится на f, а под действием 3F перемещение этой точки будет в 3 раза больше.

3. Принцип независимости действия сил.

К телу приложена система сил F1 F2 F3. Под действием их тело деформируется и точка К перемещается в К1. Все 3 силы могут быть приложены одновременно и поочередно. Независимо от этого прогиб в точке К будет одинаковым и равен сумме прогибов от каждой F.

- В упругом теле силу нельзя переносить по линии ее действия. Нельзя заменять систему сил их равнодействующей.

Тема  2.3. Метод сечений

Метод сечений – основной метод в сопромате, с помощью которого определяются внутренние силовые факторы (ВСФ).

Fy=0Fx=0Р – рассекаем

О – отбрасываем

З – заменяем

У – составляем уравнение равновесия

N (Н) – продольная сила рассматривается при деформации растяжения и сжатия.

Q (H) – поперечная сила – деформация поперечного изгиба

Ми (H*M) – изгибающий момент – деформация поперечного изгиба

Мк (H*M) – крутящий момент – деформация кручения

Тема  2.4 Виды напряжений.

Напряжение =  ВСФГХС =  1Н1м2 =1Па

ВСФ – внутренний силовой фактор

ГХС – геометрическая характеристика сечения

Напряжение – это величина, которая характеризует распределение внутреннего силового фактора по сечению конструкции.

1МПа = 1Нмм2

1Па = 1Нм2

1 МПа = 1МНм2 = 106Н106мм2= 1Нмм2

Все напряжения делятся на 2 группы:

I  Напряжения по направлению:

- σ (сигма) – нормальное напряжение – направлено перпендикулярно сечению,рассматривается в деформации растяжения, сжатия, изгибов (продольных, поперечных)

σ=NA;

τ

σ=N−продольная силаA−площадь

2.  (тay)- касательное напряжение – направлено по касательной к сечению, рассматривается в деформации кручения, сдвига и сложном виде деформации.

3.ρ (po) – общее напряжение, находится по теореме Пифагора ρ=σ2+τ2

II.  Напряжения по величине

1. Рабочее напряжение – напряжение, которое возникает внутри конструкции под действием приложенных сил.

Gраб=NA=20000H200мм2=100МПа;

2. Допустимое напряжение – напряжение, которое определяется по диаграмме испытания материалов и при котором конструкция работает долговечно. Величина рабочего напряжения должна быть меньше допустимого(табличного).

[σ]-допустимое нормальное напряжение

[τ]-допустимое касательное напряжение

3.Предельное напряжение – напряжение, при котором конструкция разрушается.

σпред - предельное нормальное напряжение

τпред - предельное касательное напряжение

Тема 2.5   Деформация растяжения и сжатия.

2.5 .1     Модуль упругости. Закон Гука

l-первоначальная длина

l1-конечная длина после растяжения                                           закон Гука

σ  =  ε * Е

Δl=l1-l – абсолютное удаление

ε=Δll - относительное удлинение, продольная деформация

Е (МПа)  - модуль упругости 1-ого рода – характеризует свойство материала. Чем тверже материал, тем выше модуль упругости.

Сталь величина  Е = 1,9 ÷ 2,2 МПа

Чугун  величина Е = 0,9 ÷ 1,6 МПа

Формулировка закона Гука – нормальное напряжение прямо-пропорционально относительному удлинению. Закон Гука может быть представлен графически.

σпц- напряжение пропорциональности, до достижения

которого выполняется закон Гука

Закон Гука справедлив до определенного значения напряжения, которое зависит от материалов.

Δl=N⋅lA⋅E

σ=ε⋅Е; NA=Δll⋅E; отсюда

А*Е - жесткость конструкции

При растяжении и сжатии изменяются и поперечные размеры стержня. Поперечный размер = а, уменьшится до а1.  Изменение  первоначального размера ∆ а = а – а1, а поперечная деформация ε┴ равна

ε┴ = ∆а/а

Отношение поперечной деформации ε┴ к продольной деформации ε при растяжении (сжатии) для данного материала величина постоянная. Обозначив абсолютное значение данного отношения μ, получим

- коэффициент поперечной деформации или

μ=εε

коэффициент Пуассона

Продольная и поперечная деформация всегда противоположны по знаку. При растяжении продольный размер увеличивается, а поперечный размер уменьшается. При сжатии наоборот.

μ – коэффициент поперечной деформации или коэффициент Пуассона.

Сталь 0,24 – 0,32     Бронза 0,32 - 0,35

Медь 0,31 – 0,35      Резина 0,47

2.5.2  Построение эпюр продольных сил. (N)

Эпюра – графическое изображение каких – либо величин по длине конструкции в соответствующем масштабе.

Методика построения эпюр:

1. Разбиваем тело на участки по точкам приложения сил и по длине.

2. Выбираем базовую ось (БО), которая располагается параллельно оси тела.

3. С помощью метода сечений на каждом участке определяем величину внутренних силовых факторов.

4. Строим эпюру.

При деформации растяжения продольная сила N положительна

При деформации сжатия продольная сила N отрицательна

Задача. Построить эпюру продольных сил.

I Участок

N1

F1

FX=0 F1−N1=0 ⇒ F1=N1=20H

F1+F2−N2=020+15−N2=0N2=35HII Участок

III Участок

F1+F2−F3−N2=020+15−50−N2=03N3=−15H

Задача. Построить эпюры продольных сил и нормальных  напряжений. Эпюра σ -  для каждого участка с учетом изменения сечения конструкции.

Дано:А1=2см2 А2=4см2 l1=0,6м Е=2⋅105МПа

Δl1=N1⋅l1A1⋅E=−8⋅103⋅0,6⋅1032⋅102⋅2⋅105=−1,2⋅10−1=−0,12мм

I Участок

−F1−N=0−N1=F1 N1=−8кНσ1=N1A1=−8⋅103H200мм2=−40МПа

II Участок

−F1+F2−N2=0−N2=F1−F2N2=−4кНσ2=N2A1=−4⋅103200мм2=−20МПа

III Участок

−F1+F2−N3=0N3=−4кНσ3=N3A2=−4⋅103400мм2=10МПа

VI  Участок

−F1+F2+F3−N3=0−8+4+6−N3=0+N4=+2кНσ4=N4A2=2⋅103H400мм2=5МПа

Δl=Δl1+Δl2+Δl3+Δl4

    - Расчет на прочность при деформации растяжения и сжатия.

Условие прочности при деформации растяжения или сжатия

σ=NA≤σ

На основании данного условия прочности решаются 3 задачи:

- Проверочный расчет. Надо определить σраб

σраб≤ σ;

Проверочный расчет – рабочий расчет.

- Проектный расчет. Определяются размеры конструкций. В нашей формуле они характеризуются площадью А.

A ≥Nσ

- Определение допустимой нагрузки. Определяются N – внутренние силы.

N ≤A⋅σ

В каждом из расчетов должен быть известен материал конструкции, а значит допустимое нормальное напряжение.

2.5.4  Диаграмма испытания материалов

Механические испытания материалов многообразны. По характеру приложения внешних сил они делятся на:

- статические

- динамические (ударной нагрузкой)

- на выносливость (нагрузка, вызывающая напряжение, перемещение во времени)

Эти испытания можно классифицировать по видам деформированного состояния. Испытание на растяжении, сжатии, срез, кручение и изгиб.

По механическим свойствам материалы делятся на 2 основные группы:

| ###### Пластичные | Хрупкие |
| --- | --- |
| Разрушение при значительных остаточных деформациях | Разрушаются при малых остаточных деформациях |
| Малоуглеродистая сталь, бронза, медь | Некоторые специальные сорта стали, чугун |

По оси абсцисс – абсолютное удлинение ∆l

По оси ординат – растяжение или сжатие сил F

От диаграммы растяжения в координатах F и ∆l, можно разделив ее на ординаты А, и абсциссу на l, перейти в координаты σ=Fμ; ξ=Δll

Диаграмма в координатах σ, ε более удобна и лучше отражает физические свойства материала, так как она не зависит от геометрических размеров образца: длины l и плоскости поперечного сечения А.

Напряжение точки В диаграммы называется пределом пропорциональности материала σпц (закон Гука). При переходе за точку В закон Гука перестает действовать, удлинение растет интенсивнее, чем сила. Материал деформируется упруго и напряжение в точке С называется пределом упругости σу.

Угол наклона ОВ пропорционально модулю продольной упругости.

tg α = σ/ε = Е

Чем круче участок, тем материал жестче.

Прямая ВС от точки С переходит почти в прямую СD – материал течет. (σт). Поверхность становится матовой, на ней появляются линии.

За площадью текучести CD следует пологий криволинейный участок диаграммы DE. Материал сопротивляется росту деформации. Участок DE – зона упрочнения. Точка Е наибольшее напряжение.

[б]=бпред/[n]

Для пластичных материалов напряжение назначается как часть предела текучести.

[б]пл=б+/[nт]

Для хрупких, как часть предела прочности.

[б]п=бпч/[nпч]

На рисунке приведена диаграмма пластичных материалов, которая значительно отличаются от диаграммы хрупких материалов.

Тема  2.6  Деформация сдвига

Деформация сдвига возникает под действием силы, расположенной перпендикулярно оси. Рассматривается в заклепочных и сварных соединениях. Кроме этого основные расчеты этой деформации применяются в шпоночных, шлицевых соединениях.

Рассмотрим расчет данного вида деформации в заклепочных соединениях.

Расчет заклепочого соединения на срез.

Расчет выполняется по касательному напряжению

τср=FАср≤τср условие прочности на срез

Срез возможен по сечению аа,     Аср=πd24

[τ] – определяется с учетом диаграммы испытания материалов.

Расчет заклепочного соединения на смятие.

Расчет выполняется по нормальному напряжению смятия

Условие прочности на смятие  σсм=FАсм≤σсм

Асм – площадь сжатия для заклепки, величина которой определяется приближенно, так как нормальное напряжение по поверхности заклепки распределяются неравномерно.

Асм=dδ

При определении σсм  величина δ берется наименьшая. При расчете заклепочных соединений выполняются оба вида расчетов: расчет на срез, расчет на смятие. Для каждого расчета можно решить три задачи.

Расчет на срез: 1.Проверочный расчет – определение τ

2. Проектный расчет - определение площади поперечного сечения А

3. Определение допустимой нагрузки [F]

Расчет на смятие: 1. Проверочный расчет – определение σ

2. Проектный расчет-определение δ, d, n

3. Определение допустимой нагрузки [F]

2.7  Деформация кручения

Касательное напряжение τ и угол сдвига связаны пропорциональностью, то есть законом Гука:         τ = G*γ

τ – касательное напряжение МПа

G – модуль сдвига МПа

γ  - угол сдвига

G=E2(1+μ)

Е – модуль упругости (МПа)

G – модуль сдвига (МПа)

μ  - коэффициент поперечной деформации.

Для стали μ = 0,25  G=0,4  Е=0,4 *2*105 = 8*105мПа

Эпюры крутящих  моментов

При деформации кручения возникает внутренний силовой фактор Мк – крутящий момент [н*м]

Mk=Pω=9,55Pn

P - мощность, Вт

- угловая скорость,

n - частота вращения, обмин

Величина крутящего момента влияет на диаметр вала.

Мк равен алгебраической сумме вращающихся моментов, приложенных относительно сечения, при этом знак вращающегося момента определяется при рассмотрении его направления вращения со стороны сечения.

Методика построения эпюр Мк

1.Рассекаем вал на участки по расположению шкивов

2.Выбираем базовую ось, расположенную перпендикулярно оси вала.

3.С помощью метода РОЗУ на каждом участке определяем величину крутящего момента.

При равномерном вращении вала сумма всех  внешних моментов на валу равна нулю.

2.7.1 Напряжения, возникающее при деформации кручения

1.Выведем формулу для определения касательных напряжений, в зависимости от расстояния до центра вала. Угол сдвига γ зависит от величины υ и z

γ=γmax⋅ρr

В эту формулу подставим значение γвыведенное из закона Гука. τ=G*γ

γmax=τmaxG; γ=τG       τG=τmax⋅ρG⋅r⇒τ=τmax⋅ρr

Касательные напряжения в поперечном сечении вала изменяются по линейному закону по радиусу. Наибольшее значение касательное напряжение имеет по контуру сечения

В центре сечения τ=0; т.к. ρ=0

Вал, испытывающий деформацию кручения имеет наименьшее напряжение в центре, поэтому в некоторых случаях вал можно делать пустотелым. Распределение касательных напряжений по сечению (рисунок выше)

2.Выведем формулу для определения касательного напряжения, в зависимости от величины вращающего момента, а значит и Мк.

τmax=Mк⋅rJρ;  Jρ (м4)-полярный момент инерция

Преобразуем формулу

τmax=MкJρr=MrWρ; Wρ(м3)− полярный момент  сопротивления сечения

А

Wρ=0,2 d3

3.Выведем формулу для определения угла закручивания φ через крутящийся момент.

ϕ=ℓ⋅МкG⋅Jρ; GМПа−модуль сдвига

Угол закручивания зависит от величины крутящегося момента. Чем больше Мк, тем больше φ. При расчете применяем следующий параметр.

Θ (тэтта) – угол закручивания на единицу длины.

Θ = φ/ℓ  рад/м

[Θ ] – допустимый угол закручивания на единицу длины.

2.7.2 Условие прочности при деформации кручения

τmax=Мк max Wρ≤τ−условие прочности

Согласно условию прочности можно выполнить з вида расчета:

1.Проверочный расчет

Определяем τраб  Дано:Мк max; d(Wρ)

τраб ≤[τ]

2.Проектный расчет

Определяем размеры конструкции Wρ, d

Wρ≥Мк maxτ

если круглое сечение Wρ=0,2d3

0,2d3≥Мк maxτ

отсюда d=3Мк maxτ⋅0,2

3.Определение max крутящегося момента (нагрузки)

Мк ≤ Wρ*[τ]

2.7.3 Условие жесткости при деформации кручения

Ө=ϕl=1800⋅Mkπ⋅G⋅Jp≤ [Ө] для круглого сечения Jp=0,02d4

Задача. Для стального вала определить из условия прочности требуемые диаметры каждого участка и углы закручивания этих участков. Угловую скорость вала принять ω = 100 рад/сек , допустимое напряжение [τ] = 30 Мпа , модуль упругости сдвига G = 0,8 * Па

Вал вращается с постоянной угловой скоростью, следовательно, система вращающих моментов уравновешена, мощность подводимая к валу без учёта потерь на трение, равна сумме мощностей, снимаемых с вала.

P1=P2+P2+P3=10+20+8=30кВт

Определяем вращающие моменты на шкивах:

М1=Р1ω=30⋅103100=300нм

М2=Р2ω=10⋅103100=100нм

М3=Р3ω=12⋅103100=120нм

М4=Р4ω=8⋅103100=80нм

В пределах одного участка значение крутящего момента сохраняется постоянным. Определяем крутящие моменты на каждом участке и строим эпюру крутящих моментов.

1. m1=−M=−80нм

2. m2=−M−М3=−80−120=−200нм

3. m3=−M−М3−М1=100нм

Из условия прочности диаметр вала на первом участке определяем по формуле

d1=316⋅803,14⋅30⋅106=2,38⋅10−2=25мм

На втором участке:

d2=316⋅2003,14⋅30⋅106=3,15⋅10−2=35мм

На третьем  участке:

d3=316m3πτ=16⋅1003,14⋅30⋅106=2,8⋅10−2мм

Вычислим полярные моменты инерции сечений вала:

Jp1=πd4320,1⋅(2,5⋅10−2)=3,9⋅10−8м

Jp2=0,1⋅(3,5⋅10−2)=15⋅10−8м

Jp3=0,1⋅(2,8⋅10−2)=6,2⋅10−8м

Углы закручивания соответствующих участков вала:

y1=−m1l1⋅1800πG⋅Jp1=−80⋅11⋅10−218003,14⋅0,8⋅10113,9⋅10−8=−0,160

y2=−m2l2⋅1800πG⋅Jp2=−200⋅10⋅10−218003,14⋅0,8⋅101115⋅10−8=−0,0950

y3=−m3l3⋅1800πG⋅Jp31=100⋅8⋅10−218003,14⋅0,8⋅10116,2⋅10−8=0,0920

2.8  Деформация поперечного изгиба.

2.8.1  Виды поперечного изгиба

Элементы конструкции – балки.

Внешние силы перпендикулярны к продольной оси балки. Прямой изгиб.

Если же силы действуют в плоскости, проходящей через ось балки, но не проходящей через одну из главных центральных осей ее поперечного сечения – косой изгиб.

Если возникает 1 силовой фактор – изгибающий момент, а поперечная сила = 0. Это чистый изгиб.

Если две силы приложены к торцам в противоположном направлении.

2.8.2. Правило знаков при построении эпюр поперечной силы и изгибающих моментов  при деформации поперечного изгиба.

Q (Н) – поперечная сила

Мн (нм) – изгибающий момент

1. Правило знаков для Q

Q – поперечная сила, равна сумме всех сил, приложенных относительно сечения.

Поперечная сила положительна, если внешняя сила действует относительно сечения справо – вниз и слево – вверх (как бы по часовой стрелке).

F

F

Поперечная сила отрицательна, если внешняя сила действует относительно сечения справа вверх и слева вниз (как бы против часовой стрелки)

Q1=+10нQ2=10−5Q3=10−5+4=9

2. Правило знаков для Ми

Изгибающий момент равен сумме внешних моментов, приложенных относительно сечения.

Ми положителен, если под действием внешних сил балка изгибается выпуклостью вниз.

Ми отрицателен, если под действием внешней силы балка изгибается выпуклостью вверх.

2.8.3  Методика построения эпюр Q и Ми.

- Разбиваем балку на участки по расположению внешних нагрузок:

F – сосредоточенная сила.

М – внешний момент

- Выбираем базовые оси для Q и Ми.

- С помощью метода РОЗУ на каждом участке определяем значение Q и Ми.

- В соответствующем масштабе строим эпюры Q и Ми.

Задача. Построить эпюры Q и Ми от сосредоточенной силы.

Q=+F=10нМи=−F⋅ZZ=0 Ми=0Z=20м Ми=−10⋅20=−200н⋅м

10н

Ми

-200н*м

Задача. Построить эпюры Q и Ми

I УчастокQ=−F1=−3нМи=−F⋅Z⇒Z1=0 Ми1=0Z1=2м Ми2−3⋅2=−6 н⋅м

II УчастокQ=−F1+F2=−3+5=2нМи=−F1Z+F2(Z2−2)Z2=2м Ми2=−6 н⋅мZ2=5м Ми2=0

2н

-3н

Вывод 1: Эпюра Q от сосредоточенной силы представляет собой прямую, параллельную базовой оси.

Вывод 2: Эпюра Q на линии действия сосредоточенной силы имеет скачок равный этой силе.

Вывод 3: Эпюра Ми от сосредоточенной силы представляет собой прямую, расположенную под углом к базовой оси.

Задача. Построить эпюры Q и Ми от внешнего момента.

Q=0 поперечная F=0Ми=+m=10кн⋅м

При действии внешнего момента балка испытывает чистый изгиб.

Вывод 4: Эпюра Q от внешнего момента равна 0.

Вывод 5: Эпюра Ми от внешнего момента – прямая, параллельна базовой оси.

Вывод 6: Эпюра Ми от внешнего момента на линии приложения этого момента имеет скачок, равный этому внешнему моменту.

Решение задач по теме: Деформация поперечного изгиба.

Задача. Построить эпюры Q и Ми

I УчастокQ1=−F1=−2нМи1=−F1⋅Z1Z=0 Ми=0Z=2м Ми1=−2⋅2=−4 н⋅м

II   6н

II УчастокQ2=−F1+F2=−2+8=6нМи2=−F1⋅Z2+F2⋅(Z2−2)−mZ=2м Ми2=−2⋅2+8(2−2)=−4−6=−10 н⋅мZ=5м Ми2=−2⋅5+8(5−2)−6=−10+24−6=8 н⋅м

-2н

8

Задача. Для балки, расположенной на опорах ,построить эпюры Q и Ми,  предварительно определив реакции опор.

1.Определяем реакции Rа Rв

| Силы | MA | MB | MY |
| --- | --- | --- | --- |
| RА | 0 | 6RA | RA |
| RB | -6RB | 0 | RB |
| F | 4F | -2F | -F |
| m | m | m | - |

−6RB+4F+m=0 −6RB+24+6=0 6RA=12⋅6 1+5=66RA−2F+m=0 −6RB=−30 RA=1кн 6=6RA+RB−F=0 RB=5кн

I УчастокQ=RA=1кн Z=0 Ми=1⋅0=0кн⋅мМи=RA⋅Z Z=2 Ми=1⋅2=2кн⋅м2.Строим эпюры Q и Ми

II УчастокQ=RA=1кн Z=2м Ми=1⋅2+6=8кн⋅мМи=RA⋅Z2+m Z=4м Ми=1⋅4+6=10кн⋅м

III УчастокQ=−RB=−5кн Z=0 Ми=5⋅0=0кн⋅мМи=RB⋅Z3 Z=2м Ми=5⋅2=10кн⋅м

Задача. Определить реакции  и построить эпюры Q и Ми

| Силы | MA | MB | FY |
| --- | --- | --- | --- |
| RА | 0 | 6RA | RA |
| RB | -6RB | 0 | RB |
| F | 4F | -2F | -F |

−6RB+4F=06RA−2F=01.−6RB+24=0 2.6RA−12=0 3.4+2−6=0 −6RA=−24 6RA=12 0=0 RB=4н RA=2н

I УчастокQ=RA=2н Z=0 Ми=0Ми=RA⋅Z Z=4м Ми=2⋅4=8

II УчастокQ=−RВ=−4кн Z=0 Ми=4⋅0=0н⋅мМи=RВ⋅Z Z=2 Ми=4⋅2=8н⋅м

Задача. Построить эпюры Q и Ми

I УчастокQ=0 Ми=m1=6н⋅мII УчастокQ=F1=3н Ми=F1⋅(Z−1)+mZ=1м Ми=3⋅(1−1)+6=6н⋅мZ=3м Ми=3⋅(3−1)+6=12н⋅мIII УчастокQ=F1−F2=3−5=−2нМи=m1+m2+F1(Z−1)−F2(Z−3)

Z=3м Ми=6+4+3(3−1)−5(3−3)=10+6=16н⋅мZ=6м Ми=6+4+3(6−1)−5(6−3)=10+15−15=10н⋅м

Задача. Построить эпюры Q и Ми от равномерно – распределенной нагрузки.

Q=N=q⋅ZZ=0 Q=0Z=6 Q=2⋅6=12Ми=−N⋅Z2=−q⋅Z⋅Z2=−q⋅Z22Z=0 Ми=0Z=3 Ми=−2⋅322=−9нмZ=6 Ми=−2⋅622=−36нм

Вывод 7: Эпюра Q от равномерно – распределенной нагрузки представляет собой прямую, расположенную под углом к базовой оси.

Вывод 8: Эпюра Ми от равномерно – распределенной нагрузки представляет собой параболу, расположенную выпуклостью к направлению нагрузки.

Задача. Построить эпюры Q и Ми

Q=−N=−q⋅ZZ=0 Q=0Z=10м Q=3⋅10=−30нМн=−N⋅Z2+m=−q⋅Z⋅Z2+m=−qZ22+mZ=0 Мн=9нмZ=5м Мн=−3⋅252+9=−28,5н⋅мZ=10м Мн=−3⋅1002+9=−14н⋅м

Задача. Определить реакции  и построить эпюры Q и Ми

| Силы | MA | MB | FY |
| --- | --- | --- | --- |
| RА | 0 | 12RA | RA |
| RB | -12RB | 0 | RB |
| F | 2F | -10F | -F |
| N | 9N | -3N | -N |

−12RB+12+108=0 12RA−60−36=0 −8+10−6−12=0 −12RВ=−120 12RA=−36 0=0 RB=10кн RA=−8кн

−12RB+2F+9F=012RA+10F−3N=0

I УчастокQ=RA=8кн Z=0 Ми=0Ми=RA⋅Z Z=2м Ми=16кн⋅м

II УчастокQ=RA−F=8−6=2кн Ми=RA⋅Z−F⋅(Z−2)Z=2м Ми=8⋅2−6⋅(2−2)=16кн⋅мZ=6м Ми=8⋅6−6⋅(6−2)=48−24=24кн⋅м

III УчастокN1=q⋅Z3 Q3=−RB+N1=−RB+q⋅Z3Z=0 =−10+2⋅0=−10кнZ=6м =−10+12=2кнМи=RB⋅Z3−N1⋅Z32=RBZ3−q⋅Z22Z=0 =10⋅0−2⋅02=0Z=6м =10⋅6−2⋅362=24кн⋅мZ=3м =10⋅3−2⋅92=21кн⋅м

2.8.4 Нормальные напряжения при изгибе

При изгибе поперечные сечения, оставаясь плоскими, поворачиваются одно относительно другого вокруг некоторых осей, лежащих в их плоскостях. Каждое поперечное сечение поворачивается вокруг линии его пересечения с нейтральным слоем. Эта линия называется нейтральной осью поперечного сечения.

Нормальные напряжения распределяются по линейному закону.

σmax=MWX       WX-Осевой момент направления сечения (м3)

WX=0,1d3

2.8.5 Расчет на прочность при деформации поперечного изгиба.

σmax=MmaxWZX≤σ   условие прочности при поперечном изгибе

Согласно  условия прочности, можно выполнить три вида расчетов:

- Проверка прочности (проверочный)

Надо определить σ≤σ       Дано: M и WX(d)

σ=MmaxWX    значение WX для стандартных прокатов определяем  из таблицы

- Подбор сечения (проектный расчет)

Определяем WX(d)                Дано: M и [σ] доп

WX=Mmaxσ     0,1d=Maσ       d=3Ma0,1σ

- Определение допустимой нагрузки, в качестве которой рассматривается Мизг.

Определяем Ми                    Дано: WX(d), [σ]

Mmax≤WX⋅σ

Тема 2.9 Деформация продольного изгиба.

2.9.1 Критическая сила, ее определение по формуле Эйлера.

При увеличении сжимающихся сил, прямолинейная форма равновесия стержня может оказаться неустойчивой и стержень выпучится, ось его искривится. Это явление носит название продольного изгиба. Наибольшее значение сжимающей силы, до достижения которой прямолинейная форма равновесия стержня является устойчивой, называют критической силой.

При Fсж < Fкр стержень работает на сжатие.

При Fсж = Fкр стержень работает на сжатие и изгиб.

Даже при небольшом превышении значения критической силы, прогибы стержня нарастают чрезмерно быстро, конструкция разрушается или получает большие дефекты. Критическая сила F – разрушающая нагрузка, Fсж должна быть в несколько раз меньше Fкр.

π=3,14Jmin−по оси где min, там будет прогибμ−коэффициент приведения длиныFкр=π2ЕJmin(μL)2прив           E – модуль продольной упругости

Напряжения,возникающие при продольном изгибе.

σкр=FкрА А-площадь  Fкр-кр.сила

σкр=FкрА=π2⋅EJminμl2A Произведем замену    i2min=JminA   imin - радиус инерции (м)

Делим числитель и знаменатель на imin2 после выполнения замены

σкр=π2Еλ2σкр=π2E⋅i2minμl2: imin2 σкр=π2Еμlimin

Вводим обозначения:Jmin=A⋅imin2

λ=μ limin-гибкость стержня величина  безразмерная

Fкр=τкр⋅А

Чем > гибкость конструкции (λ), тем меньше критическая сила, а значит величина сжимающей силы, приложенной к конструкции будет меньше.

F=Fкрnу    F−допуст. сжим. силаnу−коэфф. запаса устойчивости

Если гибкость сжатого стержня < предельной, используют формулу Ясинского

Так для Ст3 при гибкости 60≤λ≤100

σкр=(304 - 11,2λ) Н/мм2

λпред=100-смотреть по материалу

λ>λпред. формулаЭйлера стержни большой гибкости

λ<λпред. Формула Ясинского

Задача. Определить гибкость конструкции при различных сечениях.

1.Сечение λ1=μ limin=0,7⋅1,6⋅10317,6=63,6

imin=JminA=17,6ммJmin=b3⋅h12 A=b⋅h

2.Сечение λ1=μ limin=0,7⋅1,6⋅10312,5=89,6

Jmin=πd464 imin=JminA=πd464πd24=πd464⋅4πd2=πd216=12,5мм

А=πd24    λ2=μlimin=0,7⋅1,6⋅10312,5=89,6

3.Сечение A=14,7см2 Jmin=Jy=27,9см4

imin=27,914,7=1,3см=13ммλ3=μ limin=0,7⋅1,6⋅10313=86,1

Задача. Определить Fкр с учетом λпред=100

1.Сечение λ=μ limin=2⋅1⋅100015=133 λ>λпред >100⇒расчет по ф.Эйлера

А=17,4см2Jmin=41,9см4imin=JminA=41,917,4=1,5см=15мм

σкр=π2Еλ2=3,142⋅2⋅1051332=111,5мПа Нмм2Fкр=σкр⋅A=111,5Нмм2⋅17,40мм2=194010Н=194,01кН

2.Сечениеλ=μ limin=2000133=15<100⇒расчет по Ясинского

imin=JminA=133ммJmin=a412=213333мм4A≈a2=1600мм2σкр=π2Eλ2пред=3,142⋅2⋅1051002=9,9⋅2⋅10510000=198мПаFкр=σкр⋅А=198Нмм2⋅1600мм2=316800Н=316,8кН

Задача. Проверить на устойчивость стойку, если L=3м, d=60мм, F=65кн, Sy=2, материал стойки сталь Ст3

l

d

F

Для заданного закрепления концов стойки μ=1

Определяем гибкость стойки

λ=μlimin,  imin=JminA=d4=15мм, т.к. для круга JJx=Jy=πd464

A=πd264, тогда λ=1⋅300015=200>100, следовательно, критическую силу определяем по формуле Эйлера

Fкр=π2EJminμl2=143кн

Определяем коэффициент запаса устойчивости

Sy=FкрF=14365=2,2>2, следовательно устойчивость стойки обеспечен

Тема 2.10 Сложный вид деформации изгиб с кручением.

Теории прочности.

Механические испытания материалов можно осуществлять и при сложных видах деформации состояния, но в этом случае разрушение наступает при различных значениях силовых факторов в сечении и зависит от их соотношения. При совместном действии изгиба и кручения, вал может разрушиться при большом изгибающем моменте и малом крутящемся моменте или наоборот.

σэкв≤σσэкв=σ2+4τ2σэкв=σ2+4τ2=F2A2+4Mк2Wp2≤σσэкв=Ми2+Мк2W≤σ ⇒W≥Ми2+Мк2σМэкв=Ми2+Мк2

По значению Wх – осевой момент сопротивления сечения, выведем уравнение для определения диаметра вала.

WX=0,1d3 0,1d3=Ми2+Мк2σ d3=Ми2+Мк20,1σ

Решение задачи на изгиб с кручением

Определить диаметр вала, испытывающего деформацию изгиба и кручения

Дано: [σ]=80мПа

Р=40кВт – передаваемая мощность

ω=50рад/сек- угловая скорость

Определить d вала по III закону прочности

I Определяем величину Мк-крутящий момент

Мк=ρω=40⋅103Вт50=800н⋅м

По известному Мк произведем расстановку вращательных моментов М1 М2

II Строим эпюру крутящих моментов

Мк1=0

Мк2=800н⋅м

Мк3=М1−М2=0

III Определяем вертикальныйе составляющие реакций RAY RBY, величина которых зависит от F2

| −1,2RBY+0,5F2=01,2RAY−0,7F2=01.)−1,2RBY+5=0−1,2RBY=−5RBY=4,2кн2.)1,2RAY−7=0RAY=5,8кн Силы | MA | MB | FY |
| --- | --- | --- | --- |
| RАY | 0 | 1,2RAY | RAY |
| RBY | -1,2RBY | 0 | RBY |
| F2 | 0,5F2 | -0,7F2 | -F2 |

3.)4,2+5,8−10=0

IV  Строим эпюры Миз для вертикальных составляющих.

Ми=RAY⋅Z1Z=0 Ми=5,8⋅0=0Z=0,5 Ми=5,8⋅0,5=2,9кн⋅м     Ми=RBY⋅Z2Z=0 Ми=0Z=0,7 Ми=2,9кн⋅м

V  Определяем горизонтальные составляющие реакции RAX RBX ,величина которых зависит от F1. Для этого  RAX и RBX повернем в плоскости на определенный угол так, чтобы они были параллельны базовой оси.

1,2RBX−0,5F1=0−1,2RAX+0,7F1=0

| 1,2RBX−F2=01,2RBX=1RBX=0,8кн Силы | MA | MB | FY |
| --- | --- | --- | --- |
| RАХ | 0 | -1,2RAX | -RAX |
| RBХ | 1,2RBX | 0 | -RBX |
| F1 | -0,5F1 | 0,7F1 | F1 |

−1,2RAX−0,7F1=0−1,2RAX=−1,4RAx=1,2кн−1,2−0,8+2=00=0

Ми=−RAX⋅ZZ=0 Ми=0Z=0,5 Ми=−1,2⋅0,5=−0,6кн⋅м  VI Строим эпюры изгибающих моментов для горизонтальных составляющих.

Ми=−RAX⋅Z+F1⋅(Z−0,5)Z=0,5 Ми=−1,2⋅0,5+2⋅(0,5−0,5)=−0,6кнZ=1,2 Ми=−1,2⋅1,2+2⋅(1,2−0,5)=−0,04≈0кн

VII  Для определения d необходимо определить суммарный Ми

Миy=2,9кн⋅мМиx=−0,6кн⋅мМи=Миx2+Миx2=0,62+2,92=3кн⋅м3кн⋅м=3⋅106Н⋅мм

VIII По 3-ей теории прочности определяем d вала

d3=Ми2+Мк20,1σ    Мк=800Н⋅м=800⋅103Н⋅мм=0,8⋅106Н⋅мм

d3=3⋅1062+0,8⋅10620,1⋅80=106⋅9+0,68=106⋅3,18=106⋅0,38мм3d=3106⋅0.38=102⋅0,72=72мм

Литература:

- Мовнин М.С. «Основы технической механики»

- Эрдедди А.А. «Теоретическая механика. Сопротивление материалов»

- Эрдедди А.А. «Детали машин»

- Никитин Г.М. «Теоретическая механика»